Załącznik nr 1

do Uchwały  Nr XXVI-178/2005r.

z dnia 25 sierpnia 2005r.

Program Ochrony Środowiska

wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Janikowo

na lata 2004-2008

z perspektywą do roku 2012

Opracowanie:

pod redakcją Jacka Dumy z -cy Burmistrza Miasta i Gminy

Zbigniewa Pokorskiego inspektora d/s  Ochrony Środowiska UM w Janikowie

mgr inż. Agnieszka Krzesińska

mgr Beata Powałowska

Janikowo, październik 2004r.

Spis treści

Wykaz podstawowych pojęć	5

CZĘŚĆ I   Program Ochrony Środowiska Gminy Janikowo	11

1. WPROWADZENIE	12

Przedmiot opracowania	12

Podstawy prawne	13

Cel i zakres programu	14

2. CHARTAKTERYSTYKA GMINY	15

2.1. Położenie geograficzne	15

2.2 Klimat	16

2.3. Demografia i rozwój społeczny	17

2.4. Rozwój gospodarczy 	17

3. ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY	19

3.1. Zasoby wodne	19

3.1.1. Zasoby wód podziemnych  	19

Zaopatrzenie ludności w wodę pitną i jej ujęcia	19

Zanieczyszczenia wód podziemnych	21

Problem nie użytkowanych studni i ujęć wody	22

Przewidziane kierunki zmian	22

3.1.2. Zasoby wód powierzchniowych i ich jakość	23

Jakość wód Zbiornika Pakoskiego	24

Ujęcia wody przemysłowej	25

Istniejące i planowane nawodnienia w rolnictwie oraz ogrodnictwie.	25

Odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych	27

Wody opadowe	27

Wpływ rolnictwa na jakość wód powierzchniowych	28

Przewidywane kierunki zmian	28

Użytkowanie wód do celów rybackich. Podział wód na obwody rybackie	28

3.2. Gleby	29

Zanieczyszczenie gleb	30

Zasoby surowcowe gminy	30

Przewidywane kierunki zmian	30

Melioracje	30

3.3. Walory przyrodnicze i krajobrazowe	31

Parki wiejskie i zabytkowe	31

Pomniki przyrody	32

Dominujące gatunki zwierząt	32

Obiekty zabytkowe 	34

Inne walory przyrodnicze	35

Przewidywane kierunki zmian	35

3.4. Lasy	36

3.5. Powietrze	37

Bilans emisji i imisji	38

Przewidywane kierunki zmian	38

4. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA	39

4.1. Zagrożenia ze strony przemysłu	39

4.2. Ścieki	40

4.3. Hałas	43

4.4. Zagrożenia powodowane przez rolnictwo	44

4.5. Zagrożenia komunalne 	46

4.6. Promieniowanie elektromagnetyczne	46

4.7. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 	47

5. Wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii.	48

5.1. Zużycie wody pitnej przez gospodarstwa domowe, firmy produkcyjne i usługowe, rolnictwo, analiza zasobów.	48

5.2. Ograniczenie zużycia energii (Termomodernizacja budynków)	48

5.3. System zaopatrzenie w ciepło, gaz i energię elektryczną	49

5.4. Możliwości wykorzystania energii odnawialnej	50

6. Rozwijanie aktywności obywatelskiej, edukacja ekologiczna	54

7. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU POPRAWY STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE JANIKOWO	55

7.1. Działania podjęte w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w latach 2001-2002	55

7.2. Racjonalizacja zużycia ciepła 	56

7.3. Ochrona przyrody	56

8. PLANOWANE INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE	56

9. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA	59

9.1. Dotychczasowe źródła finansowania	59

9.2. Potencjalne źródła finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska	61

10 Monitoring Programu Ochrony Środowiska gminy Janikowo	66

CZĘŚĆ II  PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY JANIKOWO	68

1.Wprowadzenie	69

2. Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami.	70

2.1. BILANS  ODPADÓW KOMUNALNYCH.	70

2.1.1. Zmieszane odpady komunalne	70

2.1.2. Odpady zbierane selektywnie	71

2.2.Odpady z gospodarstw domowych	71

2.3. Odpady komunalne z obiektów infrastruktury	72

2.4. Odpady z utrzymania i sprzątania terenów zielonych, rekreacyjnych, poboczy dróg i zmiotek ze sprzątania ulic i chodników	73

2.5.Odpady opakowaniowe	73

2.6.Odpady wielkogabarytowe	74

2.7.Odpady z sektora budowlanego 	75

2.8. Odpady z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody	76

2.9. Odpady opon	76

2.10. Odpady z kotłowni i ciepłowni	77

2.11. Odpady wytwarzane przez podmioty gospodarcze	78

Gospodarka odpadami JZS	78

Gospodarka odpadami Cukrowni „Janikowo”	80

Odpady niebezpieczne wytwarzane w sektorze gospodarczym	81

2.12. ODPADY NIEBEZPIECZNE W STRUMIENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH	86

Źródła powstawania	85

2.12.1. Odpady zwierające PCB	86

2.12.2. Oleje odpadowe	86

2.12.3. Baterie i akumulatory	87

2.12.4. Odpady zawierające azbest	87

2.12.5. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	88

2.12.6. Wraki samochodowe	89

2.12.7. Odpady medyczne i weterynaryjne, zwierzęta padłe	89

3. RODZAJ I ROZMIESZCZENIE INSTALACJI DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	91

3.1.Wspólne składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Giebnia na terenie gminy  Pakość	91

3.2. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Janikowo	93

3.3. Firmy z terenu gminy Janikowo posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów	95

4. ISTNIEJĄCE SYSTEMY ZBIÓRKI ODPADÓW     KOMUNALNYCH	98

4.1.System zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych	98

4.2. Systemy selektywnej zbiórki odpadów	100

5. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami w  perspektywie do roku 2012	102

5.1.Prognozy ilości wytwarzanych odpadów	102

5.2. Prognozy zmian w gospodarce odpadami	104

5.3. Proponowane systemy gospodarki odpadami komunalnymi w Powiatowym PGO	110

6. Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami.	111

7.Zadania strategiczne obejmujące okres 8 lat.	113

8. Zadania planowane do realizacji w okresie do 4 lat	116

9. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów	117

9.1. Dotychczasowe sposoby finansowania inwestycji związanych z gospodarką odpadami    	117

9.2. Sposoby i źródła finansowania planowanych inwestycji	117

10.Streszczenie w języku niespecjalistycznym i wnioski z analizy   oddziaływania projektu planu na środowisko	119

11. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów	123

Weryfikacja i aktualizacja planu	124

Wskaźniki monitorowania efektywności planu	124

Spis tabel	126

Spis rysunków	127

Materiały źródłowe	128

Literatura	129

Załączniki	130

## Wykaz podstawowych pojęć

Agenda 21 - jest jednym z trzech dokumentów przyjętych na Szczycie Ziemi - Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" (UNCED) - w Rio de Janeiro, w czerwcu 1992 roku. Stanowi zbiór zaleceń i wytycznych działań, które powinny być podejmowane na przełomie XX i XXI wieku w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Składa się z 40 rozdziałów, które stanowią  IV części: I.Zagadnienia socjalne i ekonomiczne,II. Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju,III. Wzmacnianie roli głównych grup społecznych i organizacji, IV. Możliwości realizacyjne. Jest dostępna w języku polskim. Jej nieoficjalna wersja została wydana przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, w 1993 roku .

Biomasa - ekol. masa materii zawarta w organizmach zwierzęcych lub roślinnych w momencie pomiaru; wyrażana bywa w jednostkach tzw. świeżej masy (naturalna masa organizmów), suchej masy (masa bezwodna), w przeliczeniu na węgiel org. lub w jednostkach energii; pozwala określić ilość materii org. wytworzonej przez populację lub wielogatunkowy zespół organizmów w danej przestrzeni (np. biomasa ryb w stawie) i stanowi podstawę obliczeń produkcyjności biologicznej.

Biopaliwa - mogą one być pozyskiwane z naturalnych surowców, tzw. biomasy, którą stanowią rośliny specjalnie hodowane, rośliny wodne (odznaczające się b. dużym przyrostem) oraz odpady powstające podczas produkcji i przetwarzania surowców roślinnych, także odpady hodowlane. Energię z biomasy uzyskuje się poddając ją spalaniu lub częściej, procesom fiz.-chem., jak piroliza, fermentacja, uwodornienie; w ich wyniku uzyskuje się płynne biopaliwa, gł. alkohol etylowy (z trzciny cukrowej, buraków cukrowych i in.), który może być: dodany do benzyny bezołowiowej, użyty jako czyste paliwo lub służyć do produkcji dodatku przeciwstukowego — eteru etylowo-tert-butylowego, i oleje roślinne (m.in. rzepakowy, słonecznikowy, kokosowy), które można wykorzystać jako paliwo do silników Diesla; obecnie na największą skalę otrzymuje się biogaz, używany jako paliwo energetyczne, jego produkcja jest także dogodnym i bezpiecznym dla środowiska przyr. sposobem utylizacji odchodów zwierzęcych, odpadów komunalnych i niektórych odpadów przemysłowych.

Bonitacja - stosowana w rolnictwie i leśnictwie ocena jakości gleb i ich kwalifikacja (określa klasę gleby i jej wartość użytkową); obejmuje także ocenę drzewostanu (ustala ilość i jakość zapasu drzewnego) oraz zwierząt gospodarskich (pod względem wartości użytkowej, pochodzenia i jakości potomstwa).

BZT - biochemiczne zapotrzebowanie na tlen. Pojęcie umowne określające ilość tlenu w mg02/l, potrzebnego do utlenienia związków organicznych znajdujących się w zanieczyszczonej wodzie, na drodze biochemicznej w warunkach tlenowych. Zazwyczaj stosuje się wskaźnik BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen.

ChZT - chemiczne zapotrzebowanie na tlen. Pojęcie umowne określające ilość tlenu w mg02/l pobranego z utleniacza (KCr2O7) w celu utlenienia zawartych w zanieczyszczonej wodzie związków organicznych i niektórych związków nieorganicznych (azotynów, siarczanów itp.).

Czwartorzęd - młodszy okres kenozoiku (od 1,8 mln lat temu do dziś); dzieli się na 2 epoki: wczesną - plejstocen (dyluwium, epoka lodowcowa) oraz późną - holocen (aluwium, epoka polodowcowa), obejmującą ostatnie 11 tys. lat. W plejstocenie kilka wielkich fal ochłodzeń (glacjały) i ociepleń (interglacjały) klimatu objęło całą kulę ziemską; w okresie ostatnich glacjałów w strefie umiarkowanej rozwinęły się wielkie zlodowacenia kontynentalne (płn. i środk. Europa, zach. Syberia, Ameryka Płn., Grenlandia, archipelagi arktyczne; na półkuli płd. m.in. Ziemia Ognista, Argentyna, Tasmania). W strefie zwrotnikowej równocześnie ze zlodowaceniem występowały okresy wzmożonych opadów (okresy pluwialne); osady cz. stanowią gliny zwałowe, piaski, żwiry, iły wstęgowe (pokrywają ok. 80% pow. Polski).

Degradacja gleby - spadek żyzności gleby polegający na obniżeniu ilości i jakości próchnicy, wymywaniu kationów zasadowych (gł. wapnia, magnezu i potasu), zakwaszeniu gleby i zniszczeniu jej struktury; d.g. jest wywoływana zmianami klimatu, ingerencją człowieka w środowisko biologiczne prowadzącą do tzw. stepowienia przez wycinanie lasów, obniżenie poziomu wód gruntowych itp., a także rabunkową gospodarką rolną; odpowiednie zabiegi agrotechniczne (nawożenie organiczne, fitomelioracje, zadrzewienia śródpolne i in.) mogą częściowo powstrzymać, a nawet odwrócić d.g. (tzw. redegradacja gleby).

Degradacja wód podziemnych - Proces wprowadzania na ogół odwracalnych zmian w dotychczasowej równowadze ilościowej lub jakościowej systemu wodnego. W hydrogeologii degradacja jest rozumiana jako obniżenie naturalnych jakości i ilości wody podziemnej spowodowane czynnikami geogenicznymi lub antropogenicznymi. Przyczyną degradacji wód podziemnych jest ich skażenie (zanieczyszczenie) spowodowane przenikaniem substancji zanieczyszczających z powierzchni, wód powierzchniowych lub innych warstw, przeeksploatowaniem zasobów, nadmiernym zdepresjonowaniem lokalnym lub regionalnym.

Demografia - nauka zajmująca się statystycznym badaniem zjawisk ludnościowych, rozmiarami, gęstością zaludnienia, strukturą wiekową, rodzinną, społeczno-zawodową, zróżnicowaniem ze względu na płeć i wykształcenie oraz trendami rozwojowymi, migracjami, poziomem urodzeń i wymieralnością danej populacji (zbiorowości wszystkich ludzi zamieszkujących dane terytorium)

Deniwelacja – geogr. różnica pomiędzy najwyższym i najniższym wzniesieniem na określonym terenie.

Drenaż - odwadnianie podmokłego gruntu za pomocą ułożonej na pewnej głębokości sieci drenów, ułatwiających odpływ wody. D. stosuje się w rolnictwie do osuszenia zbyt nawodnionych gruntów, na boiskach sportowych, kortach, lotniskach oraz wokół budynków, w celu obniżenia poziomu wód gruntowych i ochrony podziemnych części budowli przed zawilgoceniem.

Drzewostan - zespół drzew rosnących w bliskim sąsiedztwie, wzajemnie na siebie oddziałujących; rozróżnia się d. jednogatunkowy (lity), wielogatunkowy (mieszany), a także jednopiętrowy (1 warstwa koron), wielopiętrowy (kilka warstw koron); ze względu na wiek d. dzieli się na: d. równowiekowy (równoletni) - z reguły sadzony przez człowieka i różnowiekowy (różnoletni) - naturalny; pod względem jakości cenne są d. rodzime (wyrosłe z nasion miejscowego pochodzenia) nasienne lub mateczne.

Emisja – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

- substancje,

- energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

Eutrofizacja – rozumie się przez to wzbogacanie wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Fluktuacje - przypadkowe odchylenia dowolnych wielkości od ich wartości średnich; są opisywane metodami statystyki matematycznej; fluktacje wielkości fiz. (np. gęstości, temperatury, prądu elektr.) są wynikiem atom. struktury materii; w szczególności fluktacje termodynamiczne są spowodowane ruchami cieplnymi, fluktacje kwantowe zaś są związane z kwantowymi relacjami nieokreśloności (Heisenberga zasada nieokreśloności); z fluktacjami wiąże się wiele zjawisk, np. fluktacje gęstości atmosfery powodują rozpraszanie światła (błękitna barwa nieba); fluktacje ograniczają czułość przyrządów pomiarowych, powodują zmiany położenia wskazówek, szumy wzmacniaczy itp.

Gleby bielicowe - typ gleb z klasy bielicoziemnych; gleby o wysokim stopniu kwasowości i niskiej żyzności, rozpowszechnione w Polsce; rozróżnia się b.g. żwirowe, piaskowe, lessowe, gliniaste i in.; od bielic różni je występowanie w górnej warstwie strefy próchnicznej.

GMO – organizmy zmodyfikowane genetycznie – rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka.

Hałas - rozumie się przez to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz.

Instalacje – przez to rozumie się:

- stacjonarne urządzenie techniczne,

- zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

- obiekty budowlane niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

Imisja zanieczyszczeń – 1) pochłanianie (przyjęcie) zanieczyszczeń przez określony element środowiska. 2) Opad zanieczyszczeń na określoną (jednostkową) powierzchnię terenu (np. dla ołowiu - [g Pb/ha rok])

Magistrala - główna linia komunikacyjna (np. m. kolejowa), transportowa, łącznościowa (m. telefoniczna) lub przesyłu energii, wody, ścieków itp. W informatyce: szyna, zestaw połądzeń, elekt. scalających poszczególne części składowe komputera.

Melioracje - polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. 
Urządzenia melioracji wodnych dzielą się na podstawowe i szczegółowe, w zależności od ich funkcji i parametrów. Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zalicza się:

1) budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód, 
2) stopnie wodne, zbiorniki wodne, 
3) kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, 
4) rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m, 
5) budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe, 
6) stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych.

Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się:

1) rowy, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania oraz deszczownie z pompami przenośnymi, 
2) rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m, 
3) stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, 
4) ziemne stawy rybne oraz groble na obszarach nawadnianych, 
5) systemy nawodnień grawitacyjnych.

Migracja zanieczyszczeń - przemieszczania się substancji zanieczyszczających od ogniska zanieczyszczenia do punktu poboru wód podziemnych lub bazy (strefy) drenażu. Obejmuje: przesączanie przez strefę aeracji, wnikanie do strefy saturacji i mieszanie się z naturalnymi wodami podziemnymi oraz przemieszczanie się zanieczyszczeń w strumieniu wód podziemnych

Monitoring środowiska - badanie, analiza i ocena stanu środowiska w celu obserwacji zachodzących w nim zmian; niekiedy obejmuje także prognozowanie zmian środowiska. Monitoring środowiska może być prowadzony w skali globalnej (świat.), kontynent., ogólnokrajowej i lokalnej (np. w strefie oddziaływania obiektu przem.); może dotyczyć powietrza atmosf., wód powierzchniowych i podziemnych, gleby (powierzchni ziemi) i hałasu oraz przyrody ożywionej. Ważnym uzupełnieniem monitoringu środowiska są pomiary ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, np. wielkości emisji pyłów i gazów do atmosfery, ilości i składu ścieków odprowadzanych do wód, nagromadzenia i charakterystyki odpadów.

Morena - skalny materiał pochodzenia lodowcowego; powstaje z niszczenia górskich stoków otaczających lodowiec i z erozji jego podłoża, jest następnie przez lodowiec transportowany i osadzany; przy postoju i topnieniu lodowca materiał morenowy osadza się i tworzy osobliwą rzeźbę pow. Ziemi; rozróżniamy m. powierzchniowe, wewnętrzne i denne.

Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwości zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Celem tworzenia obszarów chronionego krajobrazu może być w szczególności zapewnienie powiązania terenów poddanych ochronie w system obszarów chronionych.

Obwód łowiecki - obszar gruntów o możliwie ciągłej pow. i naturalnych granicach, stanowiący jednostkę administrowania w gospodarce łowieckiej; może obejmować jedno lub kilka łowisk; pow. od 3 do 10 tys. ha.

Ochrona środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:

- racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

- przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

- przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego,

Oddziaływanie na środowisko - rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi.

Odpady - uboczne produkty działalności człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska przyrodniczego, odpady te oznaczają każdą substancję, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Przyjmując za kryterium podziału miejsce powstawania rozróżnia się 2 grupy odpadów: odpady komunalne, powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, oraz odpady przemysłowe, związane z działalnością gospodarczą. Do odpadów komunalnych zalicza się m.in. odpady domowe, odpady uliczne zbierane w koszach, zmiotki uliczne, odpady z obiektów użyteczności publ.: służby zdrowia, handl. itp.; do tej grupy odpadów zalicza się też zgarniany z ulic śnieg. Do odpadów przemysłowych zalicza się m.in. produkty uboczne, tzw. odpady poprodukcyjne, odpady powstające w gospodarce magazynowej, odpady powstające w wyniku oczyszczania ścieków i emitowanych do atmosfery gazów, odpady z przemysłu wydobywczego oraz ferm hod. (jeżeli nie są wykorzystywane rolniczo).

Z punktu widzenia ochrony środowiska b. ważnym kryterium podziału odpadów jest ich szkodliwość dla środowiska przyrodniczego. Według tej klasyfikacji odpady dzieli się na 3 klasy szkodliwości: odpady niebezpieczne, odpady szkodliwe i odpady uciążliwe. Do odpadów niebezpiecznych (objętych listą min. ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa) zalicza się te, które wprowadzone do środowiska nawet w małych ilościach natychmiast powodują jego trwałą degradację; zawierają najczęściej składniki toksyczne, radioaktywne, palne, wybuchowe lub biologicznie czynne. Odpady szkodliwe to te, które wprowadzone do środowiska dopiero w większych ilościach i w wyniku długotrwałego oddziaływania powodują jego degradację. Odpady uciążliwe nie zawierają substancji powodujących procesy degradacji, jednak niekorzystnie wpływają na walory estetyczne środowiska, np. zniekształcają krajobraz.

Organ ochrony środowiska – rozumie się przez to organy administracji powołane do wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, stosownie do ich właściwości określonej w tytule VII w dziale I Prawa Ochrony Środowiska.

Organizacja ekologiczna – rozumie się przez to organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona środowiska.

PCB - polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monomrtylotetrachlorodifenylometan, monometylodochloroditenylometan, monometylofibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

Piezometr - wiertniczy otwór badawczy przeznaczony do pomiarów poziomu zwierciadła wód podziemnych; p. są wykonywane zwykle w sąsiedztwie ujęć wód podziemnych lub odwadnianych kopalń, w celu prowadzenia stałych lub okresowych obserwacji stanu zasobów wód i ich zmian, np. powiększania się leja depresji.

Pomniki przyrody – to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

Poważna awaria – rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, lub środowiska, lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Powierzchnia ziemi - rozumie się przez to naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie.

Powietrze - rozumie się przez to powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy.

Poziom hałasu – rozumie się przez to równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB).

Poziom substancji w powietrzu - rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni.

Pozwolenie, bez podania jego rodzaju – rozumie się przez to pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, o którym mowa w art. 181 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, są gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.

Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - od granicy nieruchomości.

Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Region klimatyczny – region kraju charakteryzujący się danym zespołem zjawisk i danymi procesami atmosferycznymi, kształtującymi się pod wpływem właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru.

Rekultywacja - działanie ekologiczne, mające na celu przywrócenie gospodarce leśnej lub rolnej terenów (także zbiorników wodnych) skażonych przez odpady przemysłowe, niewłaściwą uprawę lub meliorację, eksploatację górniczą (wyrobiska, hałdy, zwałowiska); polega gł. na wykształceniu cienkiej warstwy nowej, urodzajnej gleby i wyhodowaniu na jej powierzchni specjalnie dobranej roślinności; r. zbiorników obejmuje gł. te, które uległy eutrofizacji; polega na bagrowaniu (usuwaniu osadów dennych), destratyfikacji (burzeniu wody, mającemu nie dopuścić do powstania w zbiorniku stałego uwarstwienia termicznego) oraz przepłukiwaniu; osobny rodzaj r. zbiorników wodnych stanowi biomanipulacja (dobór odpowiednich gat. zooplanktonu i ryb zamieszkujących zbiornik); r. rzek obejmuje regulację ich biegu, budowę kaskad i progów zwiększających nasycenie wody tlenem i eliminujących zastoiny, szybko pozbawiające się tlenu.

Równowaga przyrodnicza - jest to taki stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej.

Rynna subglacjalna – geolog. znajdująca się pod lodowcem, zachodząca pod lodowcem, podlodowcowa.

Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Standardy emisyjne –rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji.

Substancja niebezpieczna – rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.

Ścieki – rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:

- wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,

- ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu,

- wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni,

- wody odciekowe ze składowisk odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,

- wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wprowadzanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wprowadzanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilością zawartymi w pobranej wodzie,

- wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów gospodarki rybackiej, jeżeli występują w nich nowe substancje lub zwiększone zostaną ilości substancji w stosunku do zawartych w pobranej wodzie.

Ścieki bytowe – rozumie się przez to ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkaniowych oraz z terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych.

Ścieki komunalne – rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi.

Ścieki przemysłowe – rozumie się przez to ścieki odprowadzane z terenów, na których prowadzi się działalność handlową lub przemysłową albo składową, niebędące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi.

Środowisko – rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat.

Synklinorium - obszar obniżony w stosunku do otoczenia, składający się z ciągu synklin oddzielonych wąskimi antyklinami.

Urządzenia wodne - rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:

- budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,

- obiekty zbiorników i stopni wodnych,

- stawy,

- obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,

- obiekty energetyki wodnej,

- wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód,

- stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,

- mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,

- stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

Urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Użytki ekologiczne – rozumie się przez to zasługujące na ochronę „pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak torfowiska, bagna, nieużytkowane łąki i sady, drobne zbiorniki śródpolne i śródleśne, kępy drzew i krzewów, skarpy, jary i wąwozy, trzcinowiska, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu.

Wielkość emisji - rozumie się przez to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych odpadach.

Wody geotermalne - naturalne wody o temperaturze powyżej 20oC; mogą być wykorzystywane m.in. do produkcji energii cieplnej, ogrzewania mieszkań, a także w balneologii jako źródło związków i pierwiastków chemicznych; g.w. są zazwyczaj wodami mineralnymi.

Zakład – rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami, a więc to podmioty korzystające z wód, w ramach korzystania szczególnego albo wykonujące urządzenia wodne.

Zalesienia - uprawy leśne na terenach dotychczas nie porośniętych przez las lub uprzednio wylesionych, nieużytkach rolnych, wydmach, bagnach, wrzosowiskach, wymagających rekultywacji obszarach zniszczonych przez działanie przemysłu; na terenach względnych nieużytków do z. wystarcza samo nawożenie; na bagnach konieczna wcześniejsza melioracja, na wydmach - utrwalenie, na wrzosowiskach - zniszczenie dotychczasowej roślinności; na terenach poprzemysłowych - różne zabiegi hodowlane (w zależności od stopnia i rodzaju skażenia obszaru).

Zanieczyszczenie – rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.

Zanieczyszczenia punktowe - dostające się do wód w jednym punkcie (gł. ścieki),

Zanieczyszczenia obszarowe - dostające się do wód powierzchniowych i podziemnych na terenie dużego obszaru, np. środki stosowane w rolnictwie. Wody ulegają zanieczyszczeniu także w wyniku eutrofizacji.

Zbiornik retencyjny - zbiornik wód powierzchniowych, powstający w rezultacie przegrodzenia cieku wodnego poprzeczną sztuczną przeszkodą (jaz, zapora); zbiera nadmiar wody np. w czasie dużych opadów lub wiosennych roztopów, oddaje ją w okresach suszy, umożliwiając właściwe nawodnienie pól uprawnych; budowany także w celu utrzymania stałego poziomu wody i usprawnienia żeglugi.

Zmiany antropogeniczne – działania człowieka, w wyniku których powstają formy geomorfologiczne takie jak np. Kamieniołomy, glinianki, hałdy kopalniane i hutnicze, nasypy kolejowe, groble itp.

Zrównoważony rozwój - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy,           w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych                 i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

# CZĘŚĆ I

# Program Ochrony Środowiska

# Gminy Janikowo

Pragniemy podziękować Pani Halinie Grobelskiej

za cenne informacje i uwagi, oraz pomoc przy sporządzaniu

gminnego Programu Ochrony Środowiska

# 1. WPROWADZENIE

Każda działalność człowieka wywołuje wpływ na otaczające go środowisko. Skala tego oddziaływania jest zależna od zakresu podejmowanych przedsięwzięć, stopnia ingerencji w środowisko oraz czasu oddziaływania.

Wysoki stopień urbanizacji, duża gęstość zaludnienia i stale rosnące możliwości techniczne powodują trwałe zmiany w otaczającym nas świecie. Przekształcenia środowiska niejednokrotnie odnoszą skutki globalne, których odwrócenie nie będzie możliwe. Szczególnie działalność gospodarcza, eksploatacja surowców naturalnych i rozwijający się przemysł powodują największe i najgroźniejsze skutki dla środowiska naturalnego. Dążenie człowieka do uzyskania najlepszego efektu gospodarczego (produkcyjnego) przy możliwie najniższych nakładach pracy i kosztów napotyka coraz częściej na bariery regulacji prawno-administracyjnej. Dlaczego tak się dzieje? Otóż by chronić środowisko i zachować je dla przyszłych pokoleń trzeba godzić się na pewne ograniczenia, zakazy, nakładane obowiązki, ponosić dodatkowe koszty, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na stan środowiska przyrodniczego. Globalne skutki zanieczyszczenia środowiska przybierają niekiedy postać katastrof ekologicznych. Lokalne działanie w celu uzyskania poprawy stanu środowiska przez każdego jest obowiązkiem wobec społeczeństwa, przyszłych pokoleń zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, której przestrzeganie zadeklarowano na konferencji ONZ w Rio de Janerio w 1992 roku. Definicja zrównoważonego rozwoju zdecydowanie różna od czysto ekonomicznej definicji zrównoważonego wzrostu gospodarczego, po raz pierwszy została podana w Raporcie Brutland „Nasza Wspólna Przyszłość” i w ślad za tym Raportem w „Agendzie 21”, stanowiącej zbiór zaleceń i wytycznych działań, które powinny być podejmowane na przełomie XX i XXI wieku w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Agenda 21 jest globalnym programem działań na rzecz środowiska i rozwoju, przyjętym na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. Program ten wskazuje, w jaki sposób można równoważyć rozwój gospodarczy i społeczny z poszanowaniem środowiska. Kluczową rolę w procesie wdrażania Agendy 21 mają do odegrania władze lokalne, zgodnie z zasadą "Myśl globalnie, działaj lokalnie".

Definicja ta wskazuje, że rozwój gospodarczy i cywilizacyjny nie powinien odbywać się kosztem wyczerpania zasobów nieodnawialnych i niszczenia środowiska, dla dobra przyszłych pokoleń, które też będą posiadały prawa do swego rozwoju.

Ochrona środowiska naturalnego jest obowiązkiem obywateli i władz publicznych, które poprzez politykę zrównoważonego rozwoju powinny zapewnić nie tylko bezpieczeństwo ekologiczne, ale i dostęp do zasobów nie uszczuplonych współczesnemu i przyszłemu pokoleniu. Obowiązek ten jest zapisany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Uszczegółowienie zapisów Konstytucji stanowią akty prawne o samorządzie terytorialnym wskazujące, że gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne, w tym m. in. zadania z zakresu ochrony przyrody i środowiska. W pełni szanując zasadę zrównoważonego rozwoju, należy szukać takich kierunków rozwoju, które doprowadzą do ograniczania emisji, poszanowania energii i zasobów wodnych oraz ograniczeniu materiałochłonności, poprawy jakości środowiska przyrodniczego, wzmocnienia struktur ekologicznych, rozwijania aktywności obywatelskiej i świadomości ekologicznej społeczeństwa. Polskie przepisy z zakresu ochrony środowiska przewidują tworzenie kilku różnych typów dokumentów strategicznych mających wpływ na los obecnych i przyszłych pokoleń. Jednymi z takich dokumentów są lub mają być: polityka ekologiczna państwa, wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska oraz plany gospodarki odpadami.

## Przedmiot opracowania

Polityka proekologiczna prowadzona przez władze miasta w pełni wyraża się przez ideę Ekorozwoju, widoczną w planowaniu i realizacji zadań strategicznych.

Niniejszy dokument „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w gminie Janikowo” stanowi podstawę realizacji strategicznych działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami, jest źródłem informacji o przyrodniczych uwarunkowaniach miasta i gminy.

Sporządzenie niniejszego programu poprzedziły liczne konsultacje z pracownikami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Janikowskich Zakładów Sodowych „Janikosoda” S. A.. Przeprowadzona ankieta wśród sołtysów dostarczyła informacji związanych z aktualnym stanem środowiska na terenach wiejskich i istniejących problemach w gminie.

W dniach od 28 czerwca do 1 lipca br. na terenie całej gminy studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydziału Geografii i Socjologii, pod kierunkiem dr Elżbiety Grzelak -   Kostulskiej, przeprowadzili badanie dotyczące postaw mieszkańców wobec selektywnej zbiórki odpadów, które stało się podstawą do planowania rozwiązań w tej dziedzinie.

Projekt planu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami poddany był opinii Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej.

## Podstawy prawne

Podstawy prawne oraz zakres merytoryczny Programu Ochrony Środowiska określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

„Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w gminie Janikowo” został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:

USTAWY:

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627), która określa zakres merytoryczny niniejszego opracowania

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz.628),

- Ustawę z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustaw – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz niektórych ustaw (Dz.U.Nr 100, poz. 1085),

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz 1591 ze zmianami)

- Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz.717 ze zmianami),

- Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880).

- Ustawę z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.Nr 16, poz. 78, ze zmianami

- Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. u. nr 111, poz. 724 ze zmianami).

- Ustawę z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. nr 90, poz. 446 ze zmianami).

- Ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. u. nr 101, poz. 444 ze zmianami)

- Ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami).

- Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami),

- Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr132, poz. 622 ze zmianami),

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. Nr 106 z 2000r. ze zmianami),

- Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr9, poz. 43 z 1997r., ze zmianami),

- Ustawę z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz.638),

ROZPORZĄDZENIA

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003r.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

- Uchwała Nr XXIV/211/2001 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Janikowo    ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2001r.),

- REGULAMIN DOSTARCZENIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW na obszarze Gminy i Miasta Janikowo przez jednostki posiadające zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzony uchwałą Nr XXXIV z dnia 30 sierpnia 2002r. Rady Miejskiej w Janikowie

## Cel i zakres programu

Cele i priorytety Programu Ochrony Środowiska są zgodne z celami i priorytetami zawartymi w następujących dokumentach:

- „Polityka Ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na 2007-2010” (Rada Ministrów, Warszawa, grudzień, 2002),

- „Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010” (Rada Ministrów Warszawa, listopad, 2002),

- Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006 ( Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2000),

- Strategia rozwoju energetyki odnawialnej ( Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2000),

- Polityka leśna państwa (wraz z dokumentami uzupełniającymi, takimi jak Krajowy program zwiększenia lesistości, Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej i in.); (Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 1999),

- Narodowa strategia edukacji ekologicznej ( Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 1998),

- Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju – Polska 2025 (Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, 2000),

- Narodowa strategia rozwoju regionalnego ( Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2000),

- Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku ( Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2000),

- Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju ( Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 2001),

- Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 1999),

- „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002r.

- Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006 ( Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001),

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – komponent środowiskowy (Ministerstwo Gospodarki,Pracy I Polityki Społecznej, Warszawa 2004 ),

- Program Ochrony środowiska dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

- „Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego (zatwierdzona przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 439/2000 w dniu 20 czerwca 2000 roku)

- Programem Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 (Załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku nr735/2001 z dnia 19 grudnia 2001r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Sejmiku: Nr 785/2002 z dnia 25 marca 2002r., Nr 797/2002 z dnia 27 maja 2002 r.),

- Strategią Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego,

- Programem Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Inowrocławskiego, Zarząd Powiatu w Inowrocławiu, grudzień 2003

- Strategią Rozwoju Gminy Janikowo do roku 2010, opracowana przez Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji IG UMK, Toruń 2000  i przyjętą uchwałą Rady Miejskiej.

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janikowo i odrębnie Miasta Janikowo (uchwała Rady Miejskiej z 27 czerwca 2003 r. nr VII – 50/2003)

Ze względu na fakt, iż gminy: Janikowo i Pakość, korzystają z jednego składowiska odpadów w Giebni, k. Pakości, Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Janikowo jest również spójny z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011.

# 2. CHARTAKTERYSTYKA GMINY

## 2.1. Położenie geograficzne

Rozwój gminy i miasta Janikowo uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Jednym z nich  jest położenie geograficzne. Gmina Janikowo położona jest w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie inowrocławskim. Jezioro Pakoskie dzieli tereny gminy Janikowo na dwie części – większą obszarowo zachodnią i mniejszą wschodnią, pod względem zaludnienia liczniejszą, gdyż obejmującą miasto Janikowo, odległe o 12 km od Inowrocławia.

Analizowany teren zajmuje powierzchnię  93 km2, z tego 10 km2  przypada na miasto Janikowo, będące  ośrodkiem regionu a jednocześnie centrum administracji i usług publicznych dla ludności wiejskiej. Pod  względem zajmowanej powierzchni  gmina  Janikowo jest jedną z mniejszych gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Podzielona jest na 12 sołectw skupiających 20 miejscowości. Przez teren gminy Janikowo przebiega kilkanaście odcinków  dróg powiatowych i gminnych oraz jedna droga wojewódzka.

Gmina jest korzystnie położona komunikacyjnie. W zakresie transportu kolejowego, przez jej teren przebiega magistrala kolejowa Poznań -Inowrocław dzięki czemu gmina ma połączenie kolejowe z wieloma dużymi miastami (m.in. Bydgoszczą, Toruniem, Gnieznem, Olsztynem, Kutnem, Włocławkiem, Warszawą, Iławą). Ponadto na terenie gminy Janikowo istnieją trzy bocznice kolejowe: w Kołodziejewie, przy Zakładach Sodowych oraz Cukrowni.

W zakresie transportu lotniczego - gmina położona jest w niedalekiej odległości od miasta Bydgoszcz, gdzie istnieje port lotniczy.

Ponadto położenie jest korzystne ze względu na bliskość takich miast jak Toruń, Bydgoszcz, czy Poznań. W Toruniu i Bydgoszczy istnieją Ośrodki Akademickie dla młodzieży studiującej. Mała odległość dzieląca gminę od Poznania oznacza także bliskość autostrady A-1, łączącej komunikację północ – południe oraz A-2, łączącej wschodnią i zachodnią część Polski.

Dodatkowym atutem jest sąsiedztwo uzdrowiska w mieście Inowrocław, co stwarza potencjalne możliwości zwiększania ilości osób odwiedzających naszą gminę.

## 2.2 Klimat

Gmina Janikowo jest położona w obrębie wielkopolsko - mazowieckiego regionu klimatycznego (Atlas Hydrologiczny Polski, 1986), cechującego się  znaczną zmiennością klimatu w poszczególnych latach.

Na tle środkowej części Polski Północnej obszar gminy Janikowo znajduje się w wąskiej strefie  podwyższonych temperatur powietrza oraz niższych opadów atmosferycznych (Wójcik, Marciniak 1987). W tej wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego temperatury lipca przekraczają średnio 18ºC a stycznia nie opadają poniżej -3ºC, średnie roczne temperatury przekraczają 7,5ºC. Dane meteorologiczne z lat 1951-1970, opracowane przez G. Wójcika i K. Marciniaka (1987) wskazują, iż średnia roczna temperatura powietrza w Kołudzie Wielkiej wynosiła 7,8ºC, lipca 18,3ºC a stycznia –3,0ºC. Ten wyraźnie cieplejszy obszar cechuje się ponadto wyraźnie niższymi opadami atmosferycznymi. Przy średniej sumie opadów dla Pojezierzy Wschodniopomorskich wynoszącej 615 mm/rok, na obszarze gminy Janikowo notuje się wyraźnie niższe ich wartości. Wynoszą one odpowiednio: Kołodziejewo - 526 mm, Kołuda Wielka - 501 mm i Pakość - 416 mm, co jest zarazem najniższą notowaną wartością w Polsce Północnej. Te bardzo niskie wielkości opadów w ostatnich latach wyraźnie ulegają jeszcze zmniejszeniu. Na obszarze byłego województwa włocławskiego w latach 90-tych minionego stulecia zaznaczyła się wyraźna tendencja spadkowa, sumy rocznych opadów obniżyły się o około 100 mm. (Brenda Z, 1997). Do podobnych wniosków można również dojść analizując wielkość opadów atmosferycznych na posterunku w Kołudzie Wielkiej gdzie w minionych 12 miesiącach, od lipca 2003 do czerwca 2004 roku suma opadów wyniosła zaledwie 422 mm! (Tabela 1) Jeśli ilość opadów będziemy rozpatrywać w odniesieniu do zapotrzebowania roślin na wodę a więc w okresie wegetacyjnym tj. od kwietnia do września sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Średnia suma opadów w Kołudzie Wielkiej w dwudziestoleciu 1951-1970 (Wójcik G., Marciniak K., 1987) wynosiła 322 mm, w ostatnich latach niewiele przekraczając 220 mm, nie zaspokajając potrzeb wodnych uprawianych na tym obszarze roślin. Przykładowo, przy temperaturach średnich wynoszą one dla buraków cukrowych 400 mm, kukurydzy 300 mm, pastwisk 450 mm i zbóż 250-300 mm (Brenda Z., 1997). Wartości te wzrastają wraz ze wzrostem temperatur powietrza, a te jak już wcześniej wspomniano na analizowanym obszarze są wyższe niż na obszarach przyległych. Ponadto, często zwłaszcza w maju i we wrześniu występują tu długotrwałe okresy bezopadowe, potęgując niedobory wody w glebie,

Na wielkość opadów ma wpływ wiele uwarunkowań lokalnych takich jak niewielkie deniwelacje i nizinność obszaru, położenie w cieniu wysoczyzny bądź w obrębie obniżenia np. w rynnie subglacjalnej. Wysokie średnie temperatury powietrza przy jednocześnie niskich wielkościach opadów atmosferycznych potęgują niedobory wody co powoduje obniżenie plonów i straty w rolnictwie. Obszar ten został zaliczony do I – najwyższej kategorii niedoborów wody w Polsce (Kowalczak P, 2002).

Nie mając wpływu na warunki termiczne oraz wielkość występujących na analizowanym obszarze opadów atmosferycznych niedobory wody możemy zmniejszyć stosując nawadnianie upraw. Jest ono możliwe przy wykorzystaniu zasobów Zbiornika Pakoskiego, którego funkcja rolnicza obecnie jest wykorzystywana w znikomym stopniu.

Na analizowanym obszarze przeciętne nasłonecznienie zimą ( XII-II ) wynosi 134 godzin, wiosną ( III-V ) 517 godzin, latem ( VI-VIII ) 705 godzin i jesienią ( IX-XI) 307 godzin.

Tabela 1 Sumy opadów atmosferycznych (w mm) na terenie gminy Janikowo w okresie 07.2003r. – 06.2004r.

| 07.2003 | 08.2003 | 09.2003 | 10.2003 | 11.2003 | 12.2003 | 01.2004 | 02.2004 | 03.2004 | 04.2004 | 05.2004 | 06.2004 | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85,2 | 14,3 | 20,8 | 38,3 | 21,6 | 17,2 | 37,5 | 46,6 | 31,1 | 14,5 | 46,3 | 48,7 | 422,1 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Janikowie

W latach suchych równocześnie notowano wysokie temperatury powietrza. Temperatury w okresie  od 07.2003 roku do 06.2004 roku przedstawia poniższa Tabela.

Tabela 2 Temperatura powietrza w okresie  07.2003r. – 06.2004r.

|  | 07.2003 | 08.2003 | 09.2003 | 10.2003 | 11.2003 | 12.2003 | 01.2004 | 02.2004 | 03.2004 | 04.2004 | 05.2004 | 06.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max | 25,0 | 25,8 | 21,1 | 9,6 | 8,2 | 3,9 | -1,8 | 3,6 | 7,8 | 14,4 | 17,1 | 21,4 |
| Min | 14,5 | 13,0 | 9,1 | 2,2 | 2,3 | -0,3 | -7,9 | -2,0 | 0,8 | 3,7 | 7,0 | 10,2 |
| Średnia | 19,75 | 19,4 | 15,1 | 5,9 | 5,25 | 1,8 | -4,45 | 0,8 | 4,8 | 9,05 | 12,05 | 15,8 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Janikowie

## 2.3. Demografia i rozwój społeczny

Według danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Janikowie na dzień  30 kwietnia 2004r. teren gminy zamieszkuje 13 966 osób.

Analizując dynamikę rozwoju liczby ludności gminy Janikowo zauważamy ciągły wzrost liczby mieszkańców ( Tabela 3), a liczba ludności w latach 2000 – 2004 uległa zwiększeniu o 52 osoby  (stan na 30.06.2004r). Na podstawie tych danych można stwierdzić, iż liczba ludności systematycznie zwiększa się we wsiach, natomiast w mieście utrzymuje się na jednakowym poziomie.

Tabela 3. Liczba mieszkańców gminy Janikowo w latach 2000-2003

| Rok | Liczba mieszkańców |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wieś | Miasto | Ogółem |
| 2000 | 4 648 | 9 243 | 13 891 |
| 2001 | 4 646 | 9 301 | 13 947 |
| 2002 | 4 661 | 9 273 | 13 934 |
| 2003 | 4 656 | 9 285 | 13 941 |
| 30.06.2004r. | 4 672 | 9 271 | 13 943 |

Źródło: [Dane Urzędu Miejskiego w Janikowie]

## 2.4. Rozwój gospodarczy

Na terenie gminy Janikowo istnieją duże zakłady przemysłowe ( Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S. A., Cukrownia Janikowo), oraz inne firmy przemysłowe jak jednostki handlowe, podmioty z branży transportowej, budowlanej i innej.

Dane dotyczące liczby, struktury branżowej i dynamiki wzrostu powstających na terenie gminy podmiotów gospodarczych pokazują na istotne zmiany w ich strukturze i dynamice (w latach 1991-2000). Generalnie biorąc działające w gminie podmioty gospodarcze są w bardzo małym stopniu związane z gospodarką rolną i obsługą ludności wiejskiej, tym bardziej, że w samym mieście Janikowo zlokalizowanych jest aż 68% wszystkich podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.

Funkcjonujące podmioty gospodarcze w liczbie 739 (stan na 23.07.2004) dają zatrudnienie i utrzymanie ich właścicielom i z reguły najbliższej rodzinie. Są to jednak bardzo małe jednostki działalności gospodarczej. Najwięcej podmiotów gospodarczych związanych jest z działalnością w usługach. Stwarzają one ponad 70% miejsc pracy. Uzupełniają je podmioty gospodarcze działające w przemyśle i budownictwie. Łącznie na te dwa sektory gospodarcze przypada ponad 86% działalności funkcjonujących obecnie w gminie podmiotów gospodarczych.

Dane dotyczące liczby, struktury branżowej i dynamiki wzrostu powstających na terenie gminy podmiotów gospodarczych, pokazują na istotne zmiany w ich strukturze i dynamice w latach 1991-2001. Działające w gminie podmioty gospodarcze są w bardzo małym stopniu związane z gospodarką rolną i obsługą ludności wiejskiej, tym bardziej, że w samym mieście Janikowo zlokalizowanych jest aż 70,9% wszystkich podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.

Aktualny stan struktury branżowej istniejących podmiotów gospodarczych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4 Zestawienie podmiotów gospodarczych wg grup branżowych na dzień 			  23.07.2004r. w gminie Janikowo

| Grupa | Liczba |
| --- | --- |
| Handel | 250 |
| Produkcja | 26 |
| Usługi | 386 |
| Gastronomia | 7 |
| Transport | 44 |
| Pozostałe | 26 |
| Razem | 739 |

Źródło: [Dane Urzędu Miejskiego w Janikowie, Referat Ewidencji Podmiotów Gospodarczych]

W latach 90-tych nastąpiły znaczące zmiany w strukturze powstających podmiotów gospodarczych. Wyraziły się one w daleko idącym spadku udziału podmiotów związanych z budownictwem i transportem (o 10,1 %) a także usługami materialnymi oraz po okresowym wzroście udziału stabilizacją podmiotów gospodarczych rejestrowanych w handlu (na poziomie około 40%). Natomiast wyraźnie wzrósł udział rejestrowanych podmiotów gospodarczych związanych z usługami niematerialnymi.

Wskaźnik przedsiębiorczości, mierzony liczbą podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w gminie w 2004r. wynosił 56/1000 mieszkańców i w porównaniu z innymi  gminami województwa kujawsko-pomorskiego utrzymuje się on na średnim poziomie (np. w gminie Inowrocław wynosi 62,2/1000 mieszkańców). Przeliczając liczbę prywatnych przedsiębiorstw na 1000 osób w wieku produkcyjnym, gmina Janikowo pod względem tak mierzonej przedsiębiorczości zajmuje pozycją znacznie wyższą od średniej, bowiem w 1999r. wynosiła ona 91,7‰ i 81,2‰ w 2000r (Dane Referatu Działalności gospodarczej UM w Janikowie).

# 3. ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY

## 3.1. Zasoby wodne

### 3.1.1. Zasoby wód podziemnych

Polska należy do krajów ubogich w zasoby wodne. Stan ten pogarsza fakt nierównomiernego występowania zasobów wodnych w poszczególnych rejonach kraju i porach roku, co powoduje, że okresowo niektóre obszary Kujaw są zagrożone z powodu deficytu wody.

Wody słodkie, związane z obiegiem klimatycznym, mogą tworzyć  zbiorniki wód podziemnych o różnej wartości gospodarczej. Najbardziej zasobne to tzw. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych /GZWP/. Wyróżnia się przy tym obszary najwyższej ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych tzw. ONO oraz wysokiej ochrony tzw. OWO. Na terenie gminy Janikowo występuje jeden taki obszar wysokiej ochrony GZWP nr 142, czyli zbiornik morenowy Inowrocław – Dąbrowa OWO (obszar wysokiej ochrony). Jest to zbiornik w utworach czwartorzędowych. Wykonana na zlecenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa”  dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach czwartorzędowych Inowrocław-Dąbrowa-GZWP Nr 142” określa obszar tego zbiornika o powierzchni 251,8 km2 jako część Równiny Inowrocławskiej i Pojezierza Gnieźnieńskiego. Sumaryczna wielkość zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla całego zbiornika wynosi:

- zasoby odnawialne       43 872 m3/dobę;

- zasoby dyspozycyjne    26 184 m3/dobę;

Wprowadzenie ochrony wód podziemnych wyznaczonego zbiornika pozwoli na zachowanie dobrej jakości wód podziemnych w granicach zbiornika. Wody podziemne w obrębie dokumentowanego zbiornika stanowią główne źródło zaopatrzenia ludności w wodę do celów pitnych i gospodarczych. Wobec degradacji wód powierzchniowych w tym rejonie jak również wód podziemnych w rejonie Janikowa, Mątew i Inowrocławia, wody podziemne z terenu zbiornika mogą być rezerwowym źródłem dobrej jakości wody pitnej dla aglomeracji położonych w pobliżu.

Zanieczyszczenie wód podziemnych jest na ogół trwałe, a procesy samooczyszczania się tych wód zachodzą bardzo wolno. Dlatego wody podziemne wymagają szczególnych działań ochronnych w celu niedopuszczenia do ich zanieczyszczenia.

#### Zaopatrzenie ludności w wodę pitną i jej ujęcia

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, zaopatrzenie ludności w wodę pitną należy do zadań własnych gminy. Gmina Janikowo jest, według danych na koniec 1998r., gminą „zwodociągowaną” w 99,6%. Zaopatrzenie gminy w wodę zapewniają wodociągi gminne i ujęcia zakładowe.

Na terenie gminy znajdują się następujące ujęcia wody podziemnej dla zbiorowego zaopatrzenia odbiorców w wodę pitną:

- we wsi Wierzejewice – główne ujęcie zaopatrujące całą gminę podczas normalnego zużycia wody, dwie studnie czwartorzędowe oraz dwie studnie trzeciorzędowe. Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym pobór wody przedstawia się następująco: Q maxd – 1.410 m3/d, Q śrd – 304 m3/d, Q maxh – 69 m3/h, Q r – 110.000 m3/rok, łączna wydajność eksploatacyjna (wydajność urządzeń filtracyjnych)   ze studni nr 1, 2 i 4 – 150 m3/h. Rzeczywisty pobór wody wynosi 1.200 m3/d. Technologia uzdatniania wody: odżelazianie (napowietrzanie i filtracja na złożu z piasku kwarcowego).

Tabela  5 Głębokość odwiertów ujęcia wody pitnej Wierzejewice

| I studnia | 40,5 m |
| --- | --- |
| II studnia | 41,0 m |
| III studnia | 124,0 m - nie eksploatowana |
| IV studnia | 120,5 m |

Źródło: [Dane PGKiM Janikowo]

Tabela 6 Wydajność ujęć ujęcia wody pitnej Wierzejewice

| I studnia | Q max/h- 77,0 m3 |
| --- | --- |
| II studnia | Q max /h- 77,0 m3 |
| III studnia | Q max/h- 150,0 m3 - nie eksploatowana |
| IV studnia | Q max/h- 150,0 m3 |

Źródło: [Dane PGKiM Janikowo]

- we wsi Kołodziejewo – ujęcie awaryjne, składa się z dwóch studni czwartorzędowych o głębokości: studnia nr 1 – 52 m, nr 2 – 51 m i zatwierdzonych zasobach w ilości 52 m3/h. Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym Q maxd – 720 m3/d, Q śrd – 304 m3/d, Q maxh – 30 m3/h, łączna wydajność eksploatacyjna wynosi  49,5 m3/h. Technologia uzdatniania wody – odżelazianie.

- Ludzisko – ujęcie awaryjne, składa sią z dwóch studni czwartorzędowych o głębokości: studnia nr 1 – 37 m, nr 2 – 38 m. Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym pobór wód przedstawia się następująco: Q maxd – 390 m3/d, Q śrd – 182 m3/d, Q r – 66.277 m3/rok, wydajność eksploatacyjna łączna 59  m3/h.

- w Janikowie - ujęcie rezerwowe - głębokość: studnia nr III – 26,8 m, nr IV – 26 m, nr Ia – 110,5 m, nr IIIb – 110,5 m; wydajność łączna 246  m3/h,

Pozostali mieszkańcy korzystają z tzw. ujęć zakładowych i tak:

- mieszkańcy Kołudy Wielkiej z ujęcia Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego – głębokość ujęcia: studnia nr 4 – 46 m, nr 5 – 43 m; wydajność łączna 76  m3/h,

- na terenie Janikowskich Zakładów Sodowych funkcjonuje ujęcie wody pitnej dla potrzeb fabryki – studnia o głębokości 104 m i wydajności 70 m3/h.

Tabela 7 Pozostałe ujęcia wód podziemnych w gminie Janikowo

| Miejscowość | Głębokość | Zatwierdzone zasoby m3/h |
| --- | --- | --- |
| Janikowo- Skup żywca | 28,0 | 6,0 |
| Janikowo – GS SCH | 28,0 | 10,0 |
| Janikowo- Restauracja, piekarnia | 32,0 | 10,3 |
| Janikowo- Cukrownia ( 2 studnie ) | 30,0 , 25,5 | 23,0 |
| Kołuda Mała – Kółko Rolnicze | 27,0 | 6,0 |
| Sielec – Brzęczak Jan | Brak danych | Brak danych |
| Głogówiec – Zakład Rolny | Brak danych | Brak danych |
| Janikowo, ul. Szkolna – Gmina Janikowo | Brak danych | Brak danych |

Źródło [Opracowanie własne]

W celu wyeliminowania niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością chlorków w wodzie pitnej pochodzącej z ujęcia w Janikowie, w 2003 roku rozbudowano sieć wodociągową z ujęcia w Wierzejewicach, co spowodowało zasilenie terenu Janikowa, Sielca i Kołudy Małej w dobrej jakości wodę pochodzącą z tego źródła. Budowa rurociągu przesyłowego, zrealizowana w ramach współfinansowania z funduszu SAPARD, polegała na wykonaniu przewiertu pod dnem północnej części Jeziora Pakoskiego. Jego brzegi w tym miejscu oddalone są od siebie 650 m, ale wykonanie tego niełatwego przedsięwzięcia pozwoliło skrócić wodociąg o 7 km i obniżyć jego koszt o około 1 mln zł.

Urząd Miejski w Janikowie, korzystając ze środków programu SAPARD, zrealizował   w 2003 roku dwie inwestycje infrastrukturalne. Pierwsza z nich to „Budowa kanalizacji sanitarnej Głogówiec – Janikowo z siecią kanalizacyjną miejscowości Trląg”, realizowana w ramach schematu 3.2. „Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych”. Budowę rozpoczęto w czerwcu a zakończono w sierpniu 2003 roku. Przedsięwzięcie miało za zadanie skanalizowanie dwóch wsi gminy Janikowo. Ścieki z tego obszaru są doprowadzane do kanalizacji miasta Janikowo, skąd z kolei odprowadzone są do oczyszczalni ścieków w Janikowskich Zakładach Sodowych „Janikosoda” S.A. W ramach projektu zbudowano 8,355 km sieci kanalizacyjnej, do której podłączono 180 gospodarstw domowych.

Zrealizowane przedsięwzięcie jest początkiem realizacji szerszego planu rozbudowy sieci kanalizacyjnej obszarów wiejskich gminy Janikowo.

Druga inwestycja to „Budowa sieci wodociągowych magistralnych Wierzejewice – Janikowo i Sielec – Kołuda Wielka – Ludzisko”, realizowana w ramach schematu 3.1. „Zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnianiem”. Projekt polegał na doprowadzeniu wody pitnej z nowego ujęcia w Wierzejewicach do wymienionych miejscowości, ponieważ  poprzednie źródło poboru wody wykazywało przekroczenia zawartości chlorków. Termin realizacji: 16 czerwca – 8 sierpnia 2003 roku. W ramach projektu zbudowano 8,879 km sieci wodociągowej. Z powstałego wodociągu korzystają 744 gospodarstwa domowe. Inwestycja ta zakończyła realizację planu modernizacji zaopatrzenia w wodę.

#### Zanieczyszczenia wód podziemnych

W rejonie Janikowa obok naturalnych zmian składu chemicznego wody, związanych z obecnością struktur solnych, występują zmiany antropogeniczne, spowodowane oddziaływaniem składowisk odpadów poprodukcyjnych tzw. „białych mórz” Janikowskich Zakładów Sodowych „Janikosoda” w Janikowie. Zakłady te rozpoczęły swoją działalność w 1957r. Powstające odpady poprodukcyjne, zawierające chlorki sodu i wapnia były składowane w nieodpowiednio zabezpieczonych stawach odpadowych.

Składowanie tych odpadów spowodowało degradację wód podziemnych, a także stworzyło zagrożenie dla komunalnych ujęć wód podziemnych w Janikowie i Pakości. Migracja zanieczyszczeń odbywa się przede wszystkim w kierunkach dominującego przepływu wód podziemnych, tj. w kierunkach północno-zachodnim i zachodnim. Obszar degradacji jakości wód podziemnych, spowodowany oddziaływaniem tych zakładów wynosi około 1050 ha.

Od początku lat 80-tych w rejonie składowisk odbywają się pomiary poziomu wód podziemnych, w piezometrach. Najwyższe stężenia wskaźników zanieczyszczeń występują na północ od składowisk. Wyniki badań wód podziemnych w rejonie składowisk Janikowskich Zakładów Sodowych wskazują, że utrzymuje się stopniowo zanikające zasolenie, pochodzące z czasów gdy eksploatowane były stare stawy odpadowe (do roku 1988). Wody podziemne są w znacznym stopniu chronione przed dopływem zasolonych wód powierzchniowych przez system barier drenażowych.

Dla wyeliminowania tego zagrożenia od 1988 r. odpady poprodukcyjne są składowane w uszczelnionych stawach, a wprowadzone w 1990 r. zmiany technologiczne spowodowały, że nowopowstające odpady, zawierają znacznie mniej chlorków w wyniku oddania do użytku stacji wymywania chlorków w J.Z.S.

W celu ograniczenia migracji zasolenia w kierunku ujęcia komunalnego Janikowa w 1990 r. uruchomiono pierwszą, a w 1997 r. drugą  barierę ochronną w Giebni. Jej celem jest zmniejszenie zagrożenia dla komunalnego ujęcia wód podziemnych w Pakości i ujęć znajdujących się w Dolinie Noteci, na kierunku spływu zanieczyszczeń.

Tabela  8 Jakości wód podziemnych w latach 1998-2002

| Miejscowość | Rodzaj wód | Stratygrafia | Głębokość stropu m p.p.t. | Użytkowanie | Klasa czystości w latach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 |
| Sieć krajowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kołodziejewo | G | Q | 9,3 | 7 | III | III |  | III |  |
| Sieć regionalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Janikowo Nr otworu 68 |  | Tr | 70,0 | 7 | II | III |  | II |  |

7 - obszary zabudowane, Q - czwartorzęd, Tr – trzeciorzęd, G - gruntowe

Źródło [Wyniki badań monitoringu krajowego i regionalnego]

Stan jakości wód podziemnych obrazuje mapa sozologiczna gminy (Załącznik nr 3).

#### Problem nie użytkowanych studni i ujęć wody

Obszary, związane z zaopatrzeniem w wodę, zaliczane są do obszarów szczególnej ochrony środowiska. Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają wyjątkowej ochronie, polegającej zwłaszcza na niedopuszczeniu do zanieczyszczenia wód oraz zapobieganiu i przeciwdziałaniu szkodliwym wpływom na obszar ich zasilania. Ujęcia muszą być chronione poprzez ustawianie stref ochrony pośredniej, czyli obszarów poddanych ograniczeniom w zakresie ich użytkowania.

Nieczynne i niesprawne studnie stanowią zagrożenie dla jakości wód podziemnych. Wiele studni nie ma wygrodzonej, wymaganej strefy ochrony bezpośredniej.

#### Przewidziane kierunki zmian

Obszar gminy Janikowo wymaga budowy systemu kanalizacji. Dotychczas część ścieków z tego obszaru zrzucana jest w sposób niekontrolowany, powodując również stopniowe pogarszanie jakości powierzchniowych wód. W ostatnich latach Zbiornik Pakoski nie jest  dopuszczony przez odpowiednie służby do kąpieli, z wyjątkiem miesięcy kwiecień – maj. Jednakże aura w tym czasie nie stwarza warunków do uprawiania rekreacji. Przewidziany do realizacji  system kanalizacji obejmie swym zasięgiem około 4142 osoby i ok. 30 różnego rodzaju podmiotów gospodarczych, korzystających z kanalizacji. Jednocześnie spowoduje ograniczenie zrzutu ścieków z gminy do Zbiornika Pakoskiego o 80 %, likwiduje punktowy zbiór ścieków, stanowi więc rozwiązanie kompleksowe. Inwestycja ta ujęta jest w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Janikowo.

Odbiorcą ścieków komunalnych z terenu gminy będzie kanalizacja miasta Janikowa, skąd ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda S.A., a następnie łącznie z oczyszczonymi ściekami przemysłowymi będą odprowadzane do Wisły.

Inwestycja obejmie 18 na 20 (oprócz Głogówca i Trlągu oraz miasta Janikowo w pełni już skanalizowanych) miejscowości gminy Janikowo: Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała, Balice, Ludzisko, Górki, Góry, Ołdrzychowo, Skalmierowice, Broniewice, Dobieszewiczki, Dobieszewice, Wierzejewice, Kołodziejewo, Pałuczyna, Dębina, Dębowo, Sosnówiec i praktycznie całą zabudowę mieszkalną, poza budownictwem rozproszonym, na tyle odległym od najbliższego odbiornika ścieków, że nie opłaca się budowanie lokalnej pompowni i długiego przewodu tłocznego. Natomiast tam, gdzie nie jest celowe doprowadzanie przewodów kanalizacyjnych, możliwa jest budowa oczyszczalni przydomowych.

Zgodnie z Dyrektywą Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych budowa zbiorczych systemów kanalizacji dla aglomeracji od 2000 do 10 000 RLM zakończona powinna być do 31.12.2015r.

Budowa kanalizacji pozwoli również spełnić cele pośrednie, które znalazły swój zapis w Traktacie Akcesyjnym1, a mianowicie:

- do 31 grudnia 2005r. zgodność z Dyrektywą powinna być osiągnięta w 674 aglomeracjach,  z  których  ładunki  zanieczyszczeń  biodegradowalnych stanowią  69%  całkowitego  ładunku  tych  zanieczyszczeń  pochodzącego  z aglomeracji,

- do 31 grudnia 2010 r. zgodność z Dyrektywą powinna być osiągnięta w 1069 aglomeracjach,  których  ładunki  zanieczyszczeń  im  przypisywane  stanowią 86% całkowitego ładunku tych zanieczyszczeń pochodzącego z aglomeracji

- do 31 grudnia 2013 r. zgodność z Dyrektywą powinna być osiągnięta w 1165 aglomeracjach, z których ładunki zanieczyszczeń stanowią 91% całkowitego ładunku tych zanieczyszczeń pochodzących z aglomeracji.

Przedsięwzięcie obejmujące budowę systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Janikowo będzie korzystnie oddziaływać na wody podziemne dzięki wyeliminowaniu szeregu rozproszonych źródeł zanieczyszczeń ściekami sanitarnymi trafiającymi bezpośrednio do gruntu lub poprzez rowy melioracyjne lub rurociągi drenarskie.

### 3.1.2. Zasoby wód powierzchniowych i ich jakość

Zasoby wód powierzchniowych Polski są jedne z najmniejszych w Europie. Na niedobory wody szczególnie narażone są centralne obszary kraju, a w szczególności Nizina Wielkopolsko-Kujawska z doliną Noteci zaliczana obecnie do najwyższej, pierwszej kategorii potrzeb wodnych. Prace mające na celu wzrost zasobów wodnych tego rejonu prowadzone są od lat 50-tych. Polegają one głównie na piętrzeniu położonych w tym rejonie jezior, które w efekcie przeprowadzonych tu już w poł. XIX w. prac melioracyjnych często znacznie obniżyły swoje zwierciadło wody. Nie zawsze jednak wysokość piętrzenia  ogranicza się do „naturalnej” rzędnej lustra wody w jeziorze a późniejsze fluktuacje stanów wody znacznie przekraczają wahania naturalne. Przykładem tego typu antropogenicznego przekształcenia są podpiętrzone jeziora położone w dolinie Noteci tworzące obecnie Zbiornik Pakoski będący jednym z większych tego typu akwenów w Polsce.

Zbiornik Pakoski został utworzony na Noteci Zachodniej w 1975r. w ramach programu piętrzenia jezior położonych w dolinie rzeki Noteci i jej lewobrzeżnego dopływu rzeki Panny. Zbiornik ten jest częścią składową „hydrowęzła pakoskiego” regulującego gospodarką wodną Noteci Połączonej. Pełni on głównie funkcję retencyjną i przeciwpowodziową.

Tabela  9 Parametry Zbiornika Pakoskiego

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| powierzchnia: przed piętrzeniem po piętrzeniu (79,4 m n.p.m.) | 8,1 km2 13,02 km2 |
| pojemność całkowita: przed piętrzeniem po piętrzeniu (79,4 m n.p.m.) pojemność użytkowa | 40,6 mln m3 86,46 mln m3 (wzrost o 110%) 41,36 mln m3 (48%) |
| głębokość: średnia maksymalna | 9,2 m 19,3 m |
| szerokość: średnia maksymalna | 0,74 km 2,0 km |
| długość | 20,1 km |
| całkowita długość linii brzegowej | 50,55 km |

Źródło: [ H. Grobelska, Zbiornik Pakoski, Toruń 2001]

W okresie zimowo-wiosennym gromadzone są w nim wody roztopowe w celu zabezpieczenia przed zalaniem doliny Noteci poniżej  zbiornika i zmagazynowania jej do wykorzystania w okresie letnio-jesiennym do nawodnień pól i wyrównywania niskich stanów wody w Noteci poniżej zbiornika. Stany wody na Zbiorniku Pakoskim w latach 1975 – 2003 przedstawia załącznik nr 1.

Zbiornik Pakoski jest zbiornikiem piętrzącym wody Noteci Zachodniej, na którym prowadzi się gospodarkę wodną zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą.

Poziomy zwierciadła wody w Zbiorniku Pakoskim oscylują w zakresie następujących rzędnych:

- maksymalna rzędna zwierciadła wody		79,40 m n p m

- eksploatacyjna rzędna zwierciadła wody		77,53 m n p m

- minimalna rzędna zwierciadła wody		75,50 m n p m

- absolutnie minimalny poziom piętrzenia 		74,93 m n p m

Ramowy schemat gospodarki wodnej na zbiorniku przedstawia się następująco:

W okresie jesienno-wiosennym następuje napełnienie zbiornika do maksymalnej rzędnej 78,85 m n p m. (przy zachowaniu rezerwy powodziowej do rzędnej 79,40 m n p m.), w okresie letnim- wykorzystanie pojemności retencyjnej zbiornika i stopniowe obniżanie poziomu piętrzenia od rzędnej 78,85 m n p m., aż do rzędnej 77,45 m n p m. jesienią. W przypadku suszy dopuszcza się obniżenie zwierciadła wody do rzędnej 75,50 m n p m.

#### Jakość wód Zbiornika Pakoskiego

Z wyników badań mikrobiologicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu z czerwca 2003 roku wynika, iż wody Zbiornika Pakoskiego odpowiadają wymaganiom sanitarnym ( bakterie E-coli 1000 w 100 ml ).

Skanalizowanie terenów przyległych do Zbiornika Pakoskiego przyniesie poprawę jakości wód tego akwenu poprzez wyeliminowanie punktowych źródeł zanieczyszczenia bakteriologicznego ze ścieków bytowo-gospodarczych. W efekcie wody Zbiornika Pakoskiego staną się przydatne do kąpieli, a także wzrośnie atrakcyjność wód Noteci Zachodniej i Kanału Górnonoteckiego dla turystyki wodnej i wędkarstwa.

Ze względu na niską jakość wody akwen ten tylko w minimalnym stopniu wykorzystywany jest rekreacyjnie przez żeglarzy zrzeszonych w klubie żeglarskim „Kormoran” i w sportach motorowodnych podczas organizowanych na Jeziorze Pakoskim Międzynarodowych Mistrzostw Świata i Europy.

Akwen ten jest bogaty w różnego rodzaju zasoby ryb (sandacz, węgorz, leszcz, płoć, szczupak), co generuje dodatkowe możliwości jego wykorzystania. Ze względu na pogarszającą się jakość wody w zbiorniku zmniejszają się zasoby łowiska.

Niezbędna jest więc racjonalizacja gospodarki rybackiej, tak aby zapewnić ochronę środowiska jeziora i zapewnić co najmniej II klasę czystości wody. Intensywna  eksploatacja rybacka powoduje dodatkowe zanieczyszczenia. Połowy z użyciem agregatu prądotwórczego, nieprawidłowy skład gatunkowy materiału zarybieniowego (dobór wg kryteriów handlowych) wpływają niekorzystnie na jakość wód.

INTER FISH Sp. z o.o. dzierżawiąca Jezioro Pakoskie użytkuje również stawy w m. Głogówiec od 1994 roku. Skład zarybień w jeziorze w ostatnich pięciu latach przedstawia się następująco: sum, sandacz, węgorz, karp, dodatkowo lin, karaś, tołpyga, których się nie ewidencjonuje. Spotkać tam można takie gatunki ryb, jak: węgorz, sandacz, szczupak, sum, okoń, karp, leszcz, lin, karaś, stynka, tołpyga, płoć, wzdręga, jazgarz, miętus, kiełb, ukleja, krąp – łowione w ilości średnio 25 kg/ ha rocznie.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby, aby dzierżawca   zagospodarował jezioro w sposób sprzyjający rozwojowi  rekreacji i turystyki, poprzez sprzedaż zezwoleń na sportowy połów ryb, budowę przystani wędkarskich, ograniczenie odłowów gospodarczych, zarybianie jeziora atrakcyjnymi gatunkami ryb- pod kątem połowów wędkarskich, walkę z kłusownictwem. Te działania w połączeniu z troską o ochronę środowiska w całej zlewni  oraz z restrykcyjnym ograniczeniem zabudowy i grodzenia terenów wokół jeziora,   spowodują  wzrost zainteresowania wykorzystaniem jeziora pod względem turystycznym i rekreacyjny.

Grupą szczególnie zainteresowaną dobrą jakością wód, oprócz samorządu, są wędkarze, którzy stanowią silną grupę nacisku wymuszającą prawidłowe gospodarowanie rybackie i zgłaszającą władzom każde naruszenie prawa (np. zanieczyszczenie).

Wszystkie te przedsięwzięcia w połączeniu z systematycznym napowietrzaniem jeziora, które okresowo było już realizowane, skrócą czas potrzebny na odnowę zbiornika i pozwolą racjonalnie kształtować środowisko wokół niego.

#### Ujęcia wody przemysłowej

1.  Janikowskie Zakłady Sodowe  „ JANIKOSODA” S.A. w Janikowie na mocy decyzji Wojewody Bydgoskiego z dnia 2000.12.18 uzyskały pozwolenie wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z zasobów Noteci Zachodniej zgromadzonych w Zbiorniku Pakoskim w ilości:

- maksymalnej dobowej  21 600 m3/d

- średniodobowej rocznej 19 200 m3/d

- maksymalnej godzinowej 1 300 m3/h

- rocznej średniej 7 000 000 m3

przy pomocy ujęcia brzegowego składającego się z trzech rurociągów tłocznych, stalowych 1000 mm o długości po  66 m o rzędnej wlotu 68,00 m npm prowadzących do budynku pompowni zlokalizowanej nad brzegiem jeziora, w której zainstalowano 4 pompy typu 18 NDS o wydajności po 0,75 m3/s.

2.Cukrownia  „ Janikowo „ S.A. w Janikowie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr OS-II-6811/3/06/01 z dnia 2001.04.17 pobiera wodę ze zbiornika Pakoskiego w ilości:

- średniej 3500 m3/d

- maksymalnej 3900 m3/d i 7800 m3/d w sytuacjach awaryjnych, gdy nastąpi przerwa w zasilaniu obiegu wody spławiakowej

przy pomocy ujęcia brzegowego składającego się z  stalowego  rurociągu, perforowanego o średnicy 800 mm, długości 20,0 m, przykrytego narzutem kamiennym,  komory zbiorczej, z otworami zaopatrzonymi w kraty oraz studni czerpnej o średnicy 5,0 m, z której woda jest zasysana przez trzy pompy zainstalowane w budynku pompowni.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe P.P.H.U. Zbigniew Kowalewski, Trląg 41, pobiera wodę na podstawie pozwolenia udzielonego decyzja Starosty Inowrocławskiego nr OSR-6223-III/3/02 z dnia 29.08.2002r. Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowo – Usługowemu P.P.H.U. H2O Plus w Broniewicach przeniesionego na niego decyzja Starosty Inowrocławskiego nr OSR-6223-IV/4-1/04 z dnia 05.05.2004r.

#### Istniejące i planowane nawodnienia w rolnictwie oraz ogrodnictwie.

1. Instytut Zootechniki- Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej pobiera wodę na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Wojewody Bydgoskiego z dnia 28.05.1996r. nr ROŚ- oś – X – 6210/1928/94/96. Na podstawie ww. pozwolenia Instytut może pobierać wodę powierzchniową w ilości:

- w ilości maksymalnej 171 dm3/s  i  9 tys. m3/d

- oraz 150 tys. m3 w okresie wegetacyjnym roku  suchego

- i 100 tys. m3 w okresie wegetacyjnym roku mokrego

za  pomocą istniejącego ujęcia brzegowego – zatokowego, zlokalizowanego na lewym brzegu Starej Noteci Ludziskiej, zasilanej wodami gromadzonymi w Zbiorniku Pakoskim z upustu w Kołudzie Małej.

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe P.P.H.U. Zbigniew Kowalewski pobiera wodę na podstawie pozwolenia udzielonego decyzją Starosty Inowrocławskiego nr OSR-6223-III/3/02 z dnia 29.08.2002r. Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowo – Usługowemu P.P.H.U. H2O Plus w Broniewicach przeniesionego na niego decyzja Starosty Inowrocławskiego nr OSR-6223-IV/4-1/04 z dnia 05.05.2004r.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne z 18 lipca 2001 roku (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zmianami ) nawodnianie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wydawanego przez starostę. Do tego celu mogą być stosowane tylko wody powierzchniowe płynące oraz stojące w zbiornikach naturalnych i sztucznych.

Akwen Pakoski oprócz swych funkcji turystyczno – rekreacyjnych stanowi źródło zaopatrzenia w wodę dla ulokowanych w jego okolicach przedsiębiorstw przetwórczych. Jednym z kierunków dywersyfikacji produkcji rolnej na terenie gminy Janikowo jest produkcja warzywna, gdzie w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Janikowo ujęto budowę rurociągów nawadniających pola w odległości 3-4 km od brzegów jeziora, czyli nawodnieniem objęto by ok.75% gruntów rolnych .

Z rodzajem produkcji roślinnej ściśle wiąże się wielkość potrzeb wodnych. W warunkach klimatycznych, w jakich położona jest gmina Janikowo – Kujawy to obszar najmniejszych dolnych wartości normy opadowej (Sz. Mrugała, 2001). Zapotrzebowanie poszczególnych upraw przedstawia się następująco.

Tabela  10 Potrzeby wodne produkcji roślinnej w okresie wegetacyjnym

|  | Zapotrzebowanie w mm |
| --- | --- |
| buraki cukrowe | ponad 400 |
| buraki pastewne | ponad 400 |
| kukurydza | 300 |
| pastwiska | 450 |
| zboża | 250-300 |

Źródło[Z. Brenda „Deficyt wody-główna bariera wzrostu produkcji rolnej w województwie włocławskim”, 1997]

Obszar gminy według klasyfikacji hierarchii potrzeb obszarowych małej retencji należy do kategorii I, charakteryzującej się ujemnymi wartościami klimatycznego bilansu wodnego oraz silnie zaznaczoną tendencją do okresowego znacznego obniżania się pierwszego horyzontu wód podziemnych (P. Kowalczak, 1997).

Pochodną uwarunkowań klimatycznych gminy związanych z wielkością opadów, temperatur i wielkością potrzeb wodnych roślin uprawnych jest deficyt wody. Sięga on 100-150 mm opadu      (Z. Brenda 1997). Skutkiem tego zjawiska jest postępujące przesuszanie gleb, co prowadzi do ich degradacji poprzez utratę drobnych cząstek mineralnych i organicznych.

Deficyt wody jest przede wszystkim poważnym problemem dla gospodarki rolnej gminy. Staje się on wyraźną barierą dla dalszego wzrostu produkcji roślinnej.

W świetle strategicznych założeń krajowych, związanych z programem zwiększania lesistości oraz zamiarem uzyskania pełnej samowystarczalności żywnościowej, problem ten nabiera znaczenia ponadregionalnego. Jedną z  możliwości rozwiązania tego problemu jest dostarczenie brakującej ilości wody z układu zewnętrznego, jaki stanowi Zbiornik Pakoski. Możliwość wykorzystania jego wód do nawadniania jest przewidziana przez projekt funkcjonowania zbiornika.

Zbiornik Pakoski, zgodnie z założeniami projektowymi, spełnia funkcje urządzenia wodnego służącego ochronie przeciwpowodziowej i przeciwdziałania deficytom wody w okresach posuchy. W ramach kompleksowej gospodarki wodnej w zlewni Górnej Noteci istnieje możliwość retencjonowania ponad 100 mln m3 wody.

#### Odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych

Z uwagi na potrzebę ochrony wód, i to wód o szczególnym znaczeniu, wprowadzono obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód i odprowadzanie ścieków. Przykładem takiego  pozwolenia wodnoprawnego jest decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 1999 roku, w której zezwolono na odprowadzenie ścieków z Janikowskich Zakładów Sodowych oczyszczonych w oczyszczalni JZS do rzeki Wisły.

W mieście Janikowie oraz w dwóch miejscowościach – Trląg i Głogówiec nastąpiło już 100% skanalizowanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Wszystkie ścieki komunalne z tego obszaru poprzez pompownie przy ulicy Powstańców Wlkp. i ul. Słonecznej są kierowane do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Janikowskich Zakładów Sodowych, łącznie ze ściekami pochodzącymi z Cukrowni Janikowo. Po oczyszczeniu ścieki są odprowadzane, w ramach udzielonego pozwolenia, do rzeki Wisły.

#### Wody opadowe

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001, nr 72, poz. 747) pod pojęciem ścieków należy rozumieć również wody opadowe lub roztopowe jeśli są ujęte w systemy kanalizacyjne i pochodzą z terenów utwardzonych, placów, ulic, parkingów i połaci dachowych. Problem tego rodzaju ścieków oraz ich jakości istnieje w szczególności na terenie miasta Janikowa i nie został jeszcze ostatecznie rozwiązany.

Na chwilę obecną ścieki z kanalizacji deszczowej są odprowadzane, bez oczyszczenia do Jeziora Pakoskiego. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak dostatecznej powierzchni w pobliżu ujścia wód opadowych niezbędnej do wybudowania odpowiedniej oczyszczalni. Ze względu na znikomą ilość takich ścieków w stosunku do ilości ścieków bytowo-gospodarczych z terenu gminy zrzucanych jeszcze do zbiornika oraz ze względu na mniejszą ich szkodliwość zarówno dla środowiska jak i mieszkańców gminy, likwidację tych drugich postanowiono potraktować priorytetowo. Wkrótce należy jednak zająć się również i tą kwestią, tak aby do końca roku 2007 gospodarka ściekowa gminy odpowiadała normom unijnym.

Pozwolenie na wprowadzanie wód opadowych z terenu miasta Janikowa zoastało udzielone decyzja Staorsty Inowrocławskiego z dnia 17.04. 2002r., nr OSR-6223-II/1/02 na okres do 30.04.2012r. Pozwolenie było zmienione:

- decyzja z dnia 31.12.2002r., nr OSR-6223-II/15-2/02,

- decyzja z dnia 22.12.2003r., nr OSR-6223-II/14-2/03,

- decyzja z dnia 27.12.2004r., nr OSR-6223-II/17-2/04.

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo wodne z dnia 17 kwietnia 2003r. istnieje konieczność dostosowania rozwiązań kanalizacji deszczowej do wymogów prawa.

#### Wpływ rolnictwa na jakość wód powierzchniowych

Największe zagrożenie dla środowiska ze strony rolnictwa stanowią związki azotu (eutrofizacja wód powierzchniowych), które w wyniku wymycia trafiają bezpośrednio do wód powierzchniowych i gruntowych lub na skutek emisji amoniaku do atmosfery. Na jakość środowiska na terenach użytkowanych rolniczo wpływa nie tylko technologia produkcji, ale również zanieczyszczenia pochodzące z budynków inwentarskich i mieszkalnych, które często kierowane są do rowów melioracyjnych lub bezpośrednio wsiąkają do gruntu. Ocenia się, że w skali kraju około 1/3 gospodarstw rolnych źle  gospodaruje odchodami zwierzęcymi, a wewnątrz zagrody brakuje infrastruktury technicznej potrzebnej do ochrony gleb i wód przed ściekami bytowymi oraz z obiektów gospodarczych. Badania monitoringowe  wykazują iż ok. 40% zanieczyszczeń obniżających jakość wody pochodzi z terenów rolniczych.

#### Przewidywane kierunki zmian

W celu zlikwidowania spływu zanieczyszczeń sanitarnych do Zbiornika Pakoskiego planowana jest inwestycja budowy kanalizacji z obszarów wiejskich gminy Janikowo, której zrealizowanie pozwoli osiągnąć 100% stopień ujęcia ścieków do kanalizacji na terenie gminy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami), wprowadzającą obowiązek właściwego zagospodarowania wód opadowych, istnieje projekt zagospodarowania i oczyszczania tych wód, który będzie jednak realizowany w późniejszych latach po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej. Przewidywana jest także budowa stawu buforowego i instalacji wychwytywania substancji ropopochodnych .

Warunki odprowadzania ścieków opadowych do wód powierzchniowych określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 168, poz. 1763).

#### Użytkowanie wód do celów rybackich. Podział wód na obwody rybackie

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 252/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z  dnia 19 września  2001r ( Dz.Urz.Woj. Kuj. Pom. z 5.10.2001r. Nr 70 poz. 1325 ) w sprawie podziału wód płynących, stanowiących własność Skarbu Państwa na obwody rybackie, wody zbiornika Pakoskiego oraz znajdujące się w jego sąsiedztwie w zlewni Noteci obejmują:

Nr 4. Obwód rybacki jeziora Szarlej – Łojewo, na rzece Noteci Wschodniej Nr 3., który obejmuje obszar wód jeziora Szarlej-Łojewo wody Noteci Wschodniej oraz  Kanału Noteckiego do jazu i śluzy  żeglugowej w  Pakości.

Obwód położony jest na terenie gmin : Kruszwica, Inowrocław, Pakość w powiecie inowrocławskim. Jest użytkowany na podstawie umowy dzierżawnej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz pozwolenia wodnoprawnego przez Gospodarstwo Rybackie Spółkę z o.o. „ Gopło” z Kruszwicy.  Uprawniona firma udostępnia te wody do korzystania przez wędkarzy na podstawie odpłatnych zezwoleń.

Nr 9. Obwód rybacki Zbiornika Pakoskiego, na rzece Noteci Zachodniej Nr 3.

Obwód obejmuje obszar Zbiornika Pakoskiego ( powstałego ze spiętrzenia wód płynących Noteci Zachodniej i wód jezior Pakoskich i Bronisławskiego) oraz wody rzeki Noteci Zachodniej od mostu kolejowego na trasie Strzelno-Mogilno do mostu drogowego w Pakości, poniżej zapory w Pakości oraz Starej Noteci Ludziskiej, od upustu bocznego zbiornika w Kołudzie Małej do mostu drogowego w Kołudzie Wielkiej.

Jest użytkowany na podstawie umowy dzierżawnej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz pozwolenia wodnoprawnego przez " INTER FISCH"  Spółkę z o.o. w Inowrocławiu. Uprawniona firma udostępnia te wody do korzystania przez wędkarzy na podstawie odpłatnych zezwoleń.

16. Obwód rybacki jeziora Ludzisko, na Starej Noteci  ( Ludziskiej ) Nr 1.

Obwód obejmuje obszar wód jeziora Ludziskiego w granicach własności oraz wody Starej Noteci (Ludziskiej),  od mostu w Kołudzie Wielkiej do przekroju koryta rzeki na granicy gmin Janikowo i Inowroclaw.

Jest użytkowany na podstawie umowy dzierżawnej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz pozwolenia wodnoprawnego przez Pana Stefana Rychtera zam. w m. Ludzisko.  Uprawniony  udostępnia te wody do korzystania przez wędkarzy na podstawie odpłatnych zezwoleń.

17. Obwód rybacki jeziora Piotrkowicko-Węgiereckiego, na Starej Noteci Ludziskiej  Nr 2.

Obwód obejmuje obszar wód jeziora Piotrkowicko-Węgiereckiego, w granicach własności, oraz wody płynące Starej Noteci (Ludziskiej) od przekroju koryta rzeki na granicy gmin Janikowo i Inowrocław  do jazu na Kanale Noteckim w Leszczycach.

Jest użytkowany na podstawie umowy dzierżawnej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz pozwolenia wodnoprawnego przez " INTER FISCH"  Spółkę z o.o. w Inowrocławiu. Uprawniona firma udostępnia te wody do korzystania przez wędkarzy na podstawie odpłatnych zezwoleń.

Stawy rybne w Głogówcu.

Na podstawie pozwolenia wodnoprawnego w decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 08.01.1996r. Nr ROŚ-oś-X-6210/6566/03/96 Spółka z o.o. " INTER-FISCH " w Inowrocławiu użytkuje stawy :karpiowe -kroczkowych Nr 1 o powierzchni 6,98 ha i Nr 2   o powierzchni 10,73 ha oraz tarlisko o powierzchni 4 arów  i  magazyn o powierzchni 6 arów zlokalizowane w miejscowości Głogówiec gm. Janikowo  na zachodnim brzegu zbiornika Pakoskiego.

Pobór wody z ujęcia za pomocą pompy o wydatku 432 m3/h zlokalizowanej na wale "A" w  ilości maksymalnej 0,12 m3/sek i 298 tys. m3 w  okresie od 15 marca do 20 kwietnia do napełniania stawów o łącznej powierzchni 17,81 ha oraz w pozostałym okresie hodowlanym w  ilości 100 tys.m3 z maksymalnym zapotrzebowaniem w  ciągu doby 3401 m3/d z tytułu uzupełniania strat na przesiąki przez wały i parowanie z powierzchni lustra wody stawów. Odprowadzenie wód z opróżnienia stawów w ilości 298 tys.m3 w ciągu dwóch tygodni w   listopadzie, z dopuszczalnym wydatkiem 30 tys.m3/d przy pomocy trzech mnichów do zbiornika Pakoskiego

## 3.2. Gleby

Powierzchnia ogólna gruntów w Gminie Janikowo wynosi 9230 ha. Użytki rolne stanowią największą część obszaru gminy i wynoszą 79,7%, w tym grunty orne 77,74% i użytki zielone 2,2%. Pozostała część to: lasy (1,26%), grunty pod wodami (8,7%), nieużytki (0,9%) i tereny pozostałe (9,2%).

Gleby gminy Janikowo są to gleby bielicowe gliniaste powstałe na typowych dla osadów czwartorzędowych glinach morenowych i piaskach. Są to tereny o wysokiej przydatności rolniczej. W klasyfikacji gmin, województwa kujawsko – pomorskiego, według wielkości wskaźnika rolniczej przestrzeni produkcyjnej gmina Janikowo zajmuje pierwsze miejsce dzięki wskaźnikowi – 91,8. O tak wysokiej klasyfikacji decyduje duży odsetek (98,1%) gruntów ornych oraz użytków zielonych (73%) wysokiej klasy.

W gminie Janikowo gleby bardzo kwaśne stanowią tylko 2%, a kwaśne 11% powierzchni całkowitej, co daje gminie wysoką pozycję w województwie.

Bonitacja gleb w większości klasy IIIa i IIIb, z niewielkim udziałem klasy II, oraz większym udziałem klasy IV i V. Klasyfikację przedstawiają poniższe tabele.

Tabela  11 Klasy bonitacyjne gruntów ornych (łącznie z sadami) w gminie Janikowo

| Klasa | ha | % całości gruntów ornych w gminie |
| --- | --- | --- |
| I | 0 | 0 |
| II | 947 | 7,7 |
| IIIa | 3 539 | 49,4 |
| IIIb | 1 416 | 19,8 |
| IVa | 1 127 | 15,8 |
| IVb | 387 | 5,4 |
| V | 128 | 1,8 |
| VI | 6 | 0,1 |
| VIz | 0 | 0 |
| Razem | 7550 | 100 |

Źródło: [Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Janikowie]

Tabela 12 Klasy bonitacyjne użytków zielonych w gminie Janikowo

| Klasa | ha | % całości użytków zielonych |
| --- | --- | --- |
| I | 0 | 0 |
| II | 5 | 2,5 |
| III | 46 | 23,0 |
| IV | 95 | 47,5 |
| V | 33 | 16,5 |
| VI | 21 | 10,5 |
| VIz | 0 | 0 |
| Razem | 200 | 100 |

Źródło: [Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Janikowie]

#### Zanieczyszczenie gleb

Gleby gminy Janikowo są glebami o wysokiej przydatności. W żadnej próbie glebowej nie stwierdzono szkodliwych zawartości metali ciężkich, użytki te są czyste ekologicznie.

#### Zasoby surowcowe gminy

W granicach omawianej gminy nie udokumentowano żadnych większych i z ekonomicznego punktu widzenia atrakcyjnych złóż kopalin czy surowców mineralnych.

Wprawdzie liczne odwierty wykonane w czasie robót poszukiwawczych węgla brunatnego wykryły w utworach trzeciorzędowych soczewy węgla brunatnego. Jednak są to pokłady zbyt małe, zanieczyszczone i o niewielkiej wartości energetycznej. Z tego względu nie mają obecnie żadnego znaczenia przemysłowego.

#### Przewidywane kierunki zmian

Gleby klasy V i VI, które stanowią ok. 20% całkowitej powierzchni gminy, mogą zostać zagospodarowane poprzez programy zalesień na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej z 28 listopada 2003r. (Dz. U. Nr 229, poz.2273) i programu zalesiania, przewidującej wypłaty premii dla rolników przeznaczających swoje grunty pod zalesianie.

#### Melioracje

Na terenie gminy Janikowo łącznie obszarów zmeliorowanych urządzeniami szczegółowymi takimi jak rowy, dreny, rurociągi jest 1570,1 ha, w tym:

- grunty orne-1495,6 ha,

- użytki zielone-74,5 ha,

- długość rowów i cieków naturalnych-16,9 km,

- deszczownie na majątkach rolnych(Kołuda Wielka)- 234 ha.

Działalnością Gminnej Spółki Wodnej objęte jest 1033,3 ha w tym:

- grunty orne-967,3 ha,

- użytki zielone-66 ha,

- długość rowów i cieków naturalnych-13,4 km.

Spółka liczy 127 członków i wypełnia zadania statutowe dbając należycie o majątek i sprawność techniczną urządzeń melioracyjnych.

## 3.3. Walory przyrodnicze i krajobrazowe

Informacje dotyczące zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie gminy Janikowo są fragmentaryczne. Wynika to z braku dokładnej inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej według jednolitej metodyki na obszarze całej gminy.

Teren gminy Janikowo należy do gmin ubogich w występowanie form ochrony przyrody takich jak Parki Narodowe, czy Obszary Chronionego Krajobrazu, z pewnością na bardzo niską obecność lasów ( 1,2%). Na jej terenie jednakże zaewidencjonowano pomniki przyrody oraz parki wiejskie i zabytkowe.

#### Parki wiejskie i zabytkowe

Obecnie występuje 14 parków w następujących miejscowościach, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13 Zestawienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych wg miejsc ich występowania na terenie gminy Janikowo

| Miejscowość | Powierzchnia parku (ha) | Ilość gatunków drzew i krzewów | Ilość pomników przyrody |
| --- | --- | --- | --- |
| Balice | 1,43 | Na terenie parku występuje 18 gatunków drzew i krzewów, głównie liściastych |  |
| Broniewice | 5,42 | Drzewostan zawiera 28 gatunków drzew i krzewów | 11 (Nr 276)-dąb szypułkowy, cis pospolity, buk zwyczajny odmiany czerwonej,8 lip drobnolistnych |
| Dębina | 1,1 | 18 gatunków drzew i krzewów |  |
| Dobieszewice | 1,04 | 24 gatunki drzew i krzewów, głównie liściastych | 7 (Nr 277,278 i 990) klon jawor, wiąz szypułkowy,lipa srebrzysta, lipa szerokolistna, wierzba biała odmiany zwisłej, jesion wyniosły, topola biała |
| Janikowo | 1,25 | 24 gatunki drzew i krzewów głównie liściastych | 1( Nr 279) dąb szypułkowy |
| Kołodziejewo | 1 | Drzewostan składa się z 7 gatunków drzew i krzewów liściastych. | 3 (Nr 991) 2 lipy drobnolistne, dąb szypułkowy |
| Kołuda Mała | 4,58 | 43 gatunki drzew i krzewów,aleja grabowa |  |
| Kołuda Wielka | 6,03 w tym 0,4 ha zajmują wody | 48 gatunków drzew i krzewów, aleja lipowa, wiązowa i brzozowa | 9 (Nr 281) iglicznia trójcierniowa, lipa szerokolistna, 2 lipy drobnolistne, 3 platany klonolistne, 2 dęby szypułkowe |
| Ołdrzychowo | 1,67 | 11 gatunków drzew i krzewów |  |
| Ostrowo | 2,22 | 32 gatunki drzew i krzewów głównie liściastych, aleja grabowa, szpaler lip, a nad jeziorem pas wierzb. | 1 (Nr 992) klon jawor |
| Ludzisko |  | 25 gatunki drzew i krzewów, zagajnik olchowy | 3 (Nr 817) 3 wierzby białe |
| Skalmierowice | 3,42 | 24 gatunki drzew i krzewów, topole białe | 4 (Nr 282) 4 topole czarne |
| Sosnówiec | 2,99 | 14 gatunków drzew i krzewów liściastych |  |
| Wierzejewice | 1,05 | Drzewostan to 13 gatunków drzew i krzewów, szpaler lip | 1 (Nr 993) lipa drobnolistna |

Źródło [Studium Długofalowej Polityki Ekologicznej Gminy Janikowo, Bydgoszcz 1999]

W załączeniu mapa lokalizująca parki na terenie gminy (Załącznik 4).

Należy zaznaczyć również, że na zachód od miejscowości Wierzejewice i na północ od Kołodziejewa objętych planowaną kanalizacją znajduje się rezerwat ochrony przyrody o nazwie MIERUCINEK, o numerze ewidencyjnym 45. Jest to rezerwat typu leśnego, zarządzany przez Nadleśnictwo Dąbrowa i położony w gminie Dąbrowa. Jego powierzchnia wynosi 29,83 ha. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu dębowego na siedlisku grądowym. W podłożu rezerwatu występują gliny morenowe o zróżnicowanym składzie frakcyjnym, gleby brunatne wyługowane. Odległość rezerwatu od miejsca planowanych robót kanalizacyjnych wynosi nie mniej niż 1,5 km.

#### Pomniki przyrody

Pomniki przyrody stanowią pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczna-pamiątkowej i krajobrazowej.

#### Dominujące gatunki zwierząt

Wobec braku wystarczających informacji trudno jest zestawić listę obecnych na terenie gminy chronionych prawem gatunków zwierząt. Sporządzenie jej wymaga pilnego uzupełnienia i weryfikacji informacji.

Na terenie gminy w obwodach łowieckich występują liczne gatunki zwierzyny łownej. Wg Rocznego Planu Łowieckiego na rok 2004/2005 Koła Łowieckiego „Szarak”, który może posłużyć za przykład dla średniej ilości zwierzyny łownej, ilości planowanej liczebności zwierzyny przed okresem polowań przedstawia się następująco.

Tabela 14 Liczebność zwierzyny łownej w obwodzie Koła Łowieckiego Nr 60

| Gatunki zwierząt łownych | Liczebność zwierzyny wg stanu na 15.03.2004r. |
| --- | --- |
| Sarna | 232 |
| Zające | 73 |
| Dzikie króliki | 15 |
| Bażanty | 19/47 |
| Kuropatwy | 135 |
| Lisy | 39 |
| Borsuki | 6 |
| Jenoty | 7 |

Źródło [ Roczny Plan Łowiecki na rok 2004/2005 Koła Łowieckiego Nr 60 „Szarak”]

Na terenie gminy Janikowo istnieje Koło Pszczelarzy, zorganizowane 11.06.1972r. Głównymi założeniami jego działalności jest podejmowanie m.in. działań takich jak:

- walka z chorobami, kontrola pasiek pod kątem zdrowotności,

- dokształcanie się – podnoszenie wiedzy o gospodarce pasiecznej,

- sygnalizacja przypadków nadmiernej chemizacji rolnictwa z uwagi na występowanie trucia pszczół.

Obok Koła działają także liczni indywidualni pszczelarze.

Biorąc pod uwagę duże znaczenie pszczół w środowisku naturalnym, produkcji rolnej, ogrodniczej i sadowniczej, czy zielarskiej (zapylanie, zbiór miodu, produkcja wosku itd.) ważne jest aby działalność ta była wspierana, także ze strony samorządu terytorialnego.

Od 1997r. funkcjonuje system unijnego wsparcia sektora pszczelarskiego, a Rozporządzenie Rady UE Nr 1221/97 wprowadziło współfinansowanie ze środków Wspólnoty, dlatego też istnieje realna szansa na rozwój tej działalności (Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa).

Gatunkiem zasługującym na uwagę jest gatunek gęsi wyhodowanej w Zakładzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej Instytutu Zootechniki, istniejącym od ponad 40 lat. Gatunek ten to Gęś Biała Kołudzka, wyhodowana w trakcie procesów reprodukcyjnych. Utrzymuje się te ptaki głównie dla produkcji mięsa, pierza i puchu.

Chów gęsi w Polsce jest jedną z niekwestionowanych specjalności naszego rolnictwa. Gęsi Białe Kołudzkie®, których jedynym hodowcą w Europie jest Instytut Zootechniki – Krajowy Ośrodek Badawczo – Hodowlany Gęsi w Kołudzie Wielkiej, stanowią ok. 95% populacji gęsi utrzymywanych obecnie w kraju. Mięso gęsie stanowi ok. 6% w eksporcie drobiu do UE, natomiast głównymi odbiorcami puchu i pierza są Niemcy, Japonia, USA, Szwajcaria, Tajlandia. Głównymi atrybutami krajowej produkcji gęsi jest prowadzenie ich chowu w naturalnych warunkach utrzymania i żywienia, co sprawia, że mięso i pierze gęsi są postrzegane jako produkty o charakterze ekologicznym i najwyższych walorach funkcjonalnych.

Do dorobku Instytutu Zootechniki należy zaliczyć także opracowanie receptury produkcji sera owczego i koziego, unikalnych produktów w skali kraju, które zasługują także na ochronę prawną.

Po przystąpieniu naszego kraju do struktur UE całkowicie nowego znaczenia nabrała kwestia ochrony i promocji żywności, odgrywająca w państwach członkowskich znaczącą rolę. Podstawową formą ochrony rodzimych towarów oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i kulinarnego jest wyróżnienie odpowiednimi znakami produktów rolno-spożywczych wywodzących się z różnych regionów „starego kontynentu”, jak tez charakteryzujących się tradycyjną metodą wytwarzania.

Produkty regionalne w Polsce mogą odegrać znaczącą rolę w realizacji polityki rozwoju regionalnego. Dlatego też istnieje realna szansa aby hodowla i produkcja serów z Kołudy Wielkiej odznaczone zostały „regionalnym oznaczeniem”, co zwiększy konkurencyjność wyrobów i wpłynie pozytywnie na wizerunek gminy.

W celu wspierania produktów regionalnych i lokalnych 26 sierpnia 2004r.zostało zwołane zebranie założycielskie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Produktu Regionalnego i Lokalnego. Harmonogram prac przewiduje, że juz w 4 kwartale br. uzyska osobowość prawną, konieczną m.in. przy staraniach o pozyskiwanie unijnych środków pomocowych.

#### Obiekty zabytkowe

Tabela 15 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Janikowo

| Zabytki architektury i budownictwa Miasto i Gmina Janikowo |  |
| --- | --- |
| Miejscowość | Nazwa zabytku |
| Balice | Zespół Dworski, 2 poł. XIX |
| Broniewice | Zespół Pałacowy, poł. XIX |
| Dębina | Dom nr 5 (pocz. XX), 16 (1905r.) |
| Dębowo | Szkoła (1925r.), Zagroda nr 5, 7 , 13 (2 poł XIX-pocz. XX) Dom nr 6 (1934r.), |
| Dobieszewice | Zespół Dworski9 2 poł XIX) |
| Głogówiec | Zespół Pałacowy (pałac 1924r., budynki 2 poł. XIX) |
| Janikowo | Kościół Par. P. W. Serca Pana Jezusa (XX) Kościół Ewangelicki (XIX) Szkoła (XX) Poczta ( k. XIX) Zespół Dworski (k. XIX) Dom nr 2 (1890), 3 (k. XIX), 6 (k.XIX) Zespół Domu nr 5, 13, 19, 22, 11 (K. XIX) Mleczarnia( XX) Domy nr 1, 6, 9, 6, 12 (pocz. XX) Zespół Cukrowni Janikowo (1906-1938)) |
| Kołodziejewo | Zespół Kościoła Ewangelickiego (1908) Pozostałości Zespołu Dworca Kolejowego (k.XIX) Zespół Dworski (XIX) Zagroda nr 5, 16,62,96 (k.XIX, pocz. XX) Dom nr 13, 15, 51, 70. 71 (k.XIX, pocz. XX) Kuźnia (XIX) Budynek inwentarski (pocz. XX) |
| Kołuda Mała | Zespół Pałacowy (poł. XIX) |
| Kołuda Wielka | Szkoła (XX) Zespół Dworski (pocz. XX) Dom, ul. Wesoła (2 poł XIX) |
| Ludzisko | Zespół Kościoła Par. P. W. Św. Mikołaja (1865) Obiekty Cmentarza Grzebalnego (XIX) Szkoła (pocz. XX) Zespół Dworski (poł. XIX) Dom nr 18 (pocz. XIX) |
| Ołdrzychowo | Park Dworski( XIX) |
| Ostrowo (cz. m. Janikowo) | Zespół Kościoła Par. P. W. Św. Jana Chrzciciela (1460) Zespół Pałacowy (3 ćw. XIX) |
| Pałuczyna | Zagroda nr 16 (k. XIX, pocz. XX) |
| Sielec | Zespół Szkoły ( l. 20 XX) Zagroda nr 23 (k. XIX) Dom nr 13, 18 (XIX) |
| Skalmierowice | Pozostałości Zespołu Dworskiego (2 poł XIX) |
| Trląg | Zespół Kościoła Par. P. W. Św. Piotra i Pawła (1935) Szkoła( k. XIX) Zespół Dworski (XIX) Zagroda nr 12, 17, 24, 38, 43 (K. XIX) Dom nr 13, 19, 21, 23, 25, 47, 48 (k.XIX) Zespół Młyna( k. XIX) |

Źródło: [Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo bydgoskie 5 cz. 2, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1997]

Obiekty, których nazwy podkreślono stanowią własność komunalną. Nakłady ponoszone na utrzymanie i remonty tych budynków pozwalają na ich zachowanie – żadnemu z nich nie zagraża konieczność rozbiórki. W przyszłości należy rozważyć sprzedaż niektórych obiektów, gdyż przeniesienie zlokalizowanych w nich mieszkań do innych, nowszych budynków pozwoli na poprawę funkcjonalności i ograniczenie znacznych wydatków na remonty.

#### Inne walory przyrodnicze

Ważnym elementem przyrodniczym gminy są także istniejące ogródki działkowe w mieście Janikowie, będące elementem zagospodarowania miasta o szczególnej roli i funkcji, razem z zielenią publiczną.  Z uwagi na zmieniający się charakter istnienia takich ogródków z funkcji zaopatrzeniowej, na rekreacyjno – wypoczynkową, istotne jest podejmowanie działań mających na celu ich utrzymanie oraz dalszy rozwój, w tym należy zadbać o poprawę bezpieczeństwa i przeciwdziałanie dewastacji ogrodów oraz infrastruktury.

Tabela 16 Ogródki działkowe Polskiego Związku Działkowców w gminie Janikowo

|  | Położenie | Powierzchnia w ha |
| --- | --- | --- |
| Ogród „Stokrotka” | Działki położone wzdłuż jeziora Pakoskiego między ul. Główną, Klonową, Północną i Przemysłową | 13,17 |
|  | Przy ul. Przemysłowej | 19,9 |
| Ogród „Buraczek” | Przy ul. Szkolnej | 7,98 |
|  | Przy ul. Kasprowicza | 1,84 |
| Ogród „Truskawka” | Przy ul. 1 Maja | 1,83 |
| Razem |  | 44,72 |

Źródło [Dane Referatu Ochrony Środowiska i Leśnictwa UM w Janikowie]

#### Przewidywane kierunki zmian

Na podstawie dostępnych danych trudno wskazać w gminie Janikowo tereny cenne przyrodniczo, zasługujące na objęcie prawnymi formami ochrony. Za zadanie szczególnie pilne należy uznać wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zasobów przyrody. Jako działania doraźne mające na celu utrzymanie obecnego stanu przyrody, a w przyszłości wzbogacenie różnorodności gatunkowej zalecić można wprowadzenie zadrzewień śródpolnych, a wokół zbiorników wodnych stref buforowych złożonych z pasa roślinności łąkowej, zakrzewień i zadrzewień. W tym celu należy także wprowadzić program promujący nowe nasadzenia na terenach prywatnych poprzez ułatwienia w zaopatrywaniu w materiał szkółkarski drzew i krzewów oraz specjalistyczne doradztwo.

Z uwagi na niski wskaźnik  zalesienia gminy, należy objąć szczególną ochroną istniejące parki wiejskie i zabytkowe.

Istotnym walorem przyrodniczym gminy są niezastąpione kasztanowce, jako drzewa parków, skwerów, zadrzewień przy szkołach i przedszkolach. W całej gminie znajduje się ok. 1000 drzew. W związku z groźnym szkodnikiem, który od pewnego czasu zaatakował kasztanowce m.in. w naszej gminie, wiosną 2004 roku zostały przeprowadzone szczepienia ochronne 160 drzew, z czego ok. 100 sztuk znajduje się w samym mieście Janikowie, w 2005 r. planuje się wykonać szczepienie tą metodą następnych drzew w ilości min. 150 szt. Należy kontynuować planowe szczepienia kolejnych drzew oraz inne działania ograniczające gradację szkodnika (grabienie i palenie liści),  w celu  zachowania kasztanowców na terenie gminy.

Ważnymi działaniami są także systematyczne prace przy utrzymaniu zieleni publicznej w gminie, a także właściwe zagospodarowywanie terenów ogródków działkowych. Istnieją także możliwości stworzenia ścieżek rowerowych, wpływających po części na ochronę przyrody, ale także na bezpieczeństwo rowerzystów i propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy. Ścieżkę rowerową o charakterze edukacyjnym, promującym walory przyrodnicze i krajobrazowe należy wybudować wokół Jeziora Pakoskiego.

Wśród rolników i mieszkańców wsi należy kontynuować prowadzoną w latach ubiegłych akcję promującą estetykę zagród wiejskich i ocenę zgodności ich funkcjonowania z zasadami ekologii i przestrzegania przepisów sanitarnych.

W ramach dofinansowania produkcji rolniczej ze środków UE istnieje możliwość skorzystania z dopłat do prowadzonych gospodarstw ekologicznych legitymujących się odpowiednimi certyfikatami. Aby uznać gospodarstwo za ekologiczne musi ono być kontrolowane zgodnie z Ustawą o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 38 z 2 maja 2001 r.), która weszła w życie 3 listopada 2001 r. Ustawa dostosowuje prawo polskie do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej: Rozporządzenia Rady EWG Nr 2092/91 w sprawie rolnictwa ekologicznego oraz znakowania jego produktów uzupełnionego w zakresie produkcji zwierzęcej Rozporządzeniem Rady EC Nr 1804/99. Uznanie przez Komisję Europejską zgodności systemu kontroli w naszym kraju z systemem obowiązującym w UE jest warunkiem wpisania Polski na listę krajów trzecich. Ułatwi to wprowadzanie polskich produktów z krajowymi certyfikatami na rynki krajów UE.

## 3.4. Lasy

Lasy mają istotne znaczenie gospodarcze i są kluczowym elementem bezpieczeństwa ekologicznego oraz mają szczególne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego. Lasy na terenie gminy Janikowo zajmują zaledwie 118  ha co stanowi 1,26 % całkowitej powierzchni gminy. Przy 10 % udziale lasów i gruntów leśnych w gruntach powiatu inowrocławskiego (Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. Województwo Kujawsko – Pomorskie, GUS 2002), stopień zalesienia gminy można uznać za niezadowalający.

Tabela 17 Powierzchnia lasów według miejscowości na terenie gminy Janikowo

| Lasy w gminie [w ha] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość | Powierzchnia | Rodzaj drzewostanu |  |
| Broniewice | 4,73 | sosna, olcha, buk, modrzew, jesion, brzoza |  |
| Balice | 0,36 | dąb, wiąz, świerk |  |
| Dębina | 0,75 | dąb, świerk i jawor |  |
| Góry | 1,7 (las państwowy) |  |  |
| Kołodziejewo | 22,56 (las państwowy) |  |  |
|  | 7,7 |  | sosna, dąb, buk, modrzew |
|  | 10,56 |  | sosna, dąb, buk |
| Kołuda Mała | 0,35 | dąb, buk i modrzew |  |
| Kołuda Wielka | 17,15 |  |  |
| Ludzisko | 5,15 | sosna, dąb, buk, modrzew, olcha, świerk, jesion, wiąz, brzoza |  |
| Ołdrzychowo | 0,23 | dąb (buk i modrzew) |  |
| Pałuczyna | 1,19 | sosna, dąb i buk |  |
| Skalmierowice | 0,39 |  | dąb, wiąz i świerk |
|  | 3,42 |  |  |
| Sosnówiec | 40,66 (las państwowy) |  |  |
|  | 0,15 |  | sosna, dąb i modrzew |
| Trląg | 0,66 | dąb, olcha, wiąz, jesion i brzoza |  |
| m. Janikowo | 0,22 | dąb, wiąz, świerk |  |

Źródło [Dane Referatu Ochrony Środowiska i Leśnictwa UM w Janikowie]

Mała ilość lasów jest jedną z przyczyn małej filtracji wód opadowych spływających do Jeziora Pakoskiego. W związku z tym konieczne jest zwiększanie lesistości. Lasy są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą związaną z krajobrazem oraz niezbędnym czynnikiem równowagi środowiska przyrodniczego

W obrębie gminy Janikowo działa 5 kół łowieckich, co przedstawia poniższa tabela. Największą powierzchnię w gminie zajmują koła: Diana i Szarak (powierzchnia całego obwodu – 7821 ha).

Tabela 18 Koła łowieckie gminy Janikowo

| Koło łowieckie | Nazwa koła | Obwód | Powierzchnia obwodu [ha] | Siedziba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 60 | Szarak | Sosnówiec |  | Mogilno |
| Nr 47 | Diana | Węgierce nr 230 | 6918 | Inowrocław |
| Nr 65 | Nadnoteckie Koło Łowieckie | Nr 213 | 5418 | Pakość |
| Nr 9 | Gwardia | Mierucinek nr 233 | 2961 | Bydgoszcz |
| Nr 66 |  | Górki |  | Strzelno |

Źródło [Dane UM w Janikowie]

#### Przewidywane kierunki zmian

Związane są z jednej strony ze zwiększeniem powierzchni leśnych poprzez zalesianie, a z drugiej z przebudową drzewostanów zgodnie z występującymi siedliskami. Zasady przeznaczania gruntów rolnych do zalesienia oraz wyznaczania granicy rolno – leśnej regulują ustawy: z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U.Nr73, poz.764); ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717); ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2000r., Nr 56, poz. 679 ze zmianami).

W wyniku przeprowadzonych rozpoznań w sprawie przebiegu granicy rolno – leśnej gminy Janikowo, do zalesienia potencjalnie można przeznaczyć ok. 32ha gruntów, w tym ok. 20ha użytków rolnych (stanowi to ok. 0,4% powierzchni użytków rolnych gminy). Możliwe jest przeznaczenie gruntów najsłabszych do zalesienia oraz przeznaczenie w czasowe użytkowanie rolnicze. Proponowane tereny do zalesienia:

- wieś Kołodziejewo, w sąsiedztwie zwartych kompleksów leśnych,

- wieś Sosnówiec.

Istotnym przedsięwzięciem jest stworzenie stref buforowych wokół Zbiornika Pakoskiego, mające na celu zwiększenie filtracji spływających do niego wód opadowych.

W wyniku zrealizowania planowanych zalesień istnieje szansa na zwiększenie lesistości gminy z obecnych 1,26% do 2,0% (Granica rolno – leśna. Gmina Janikowo, Bydgoszcz 1998).

## 3.5. Powietrze

Podstawowym sposobem uzyskania informacji dotyczących stanu zanieczyszczenia  powietrza jest lokalny monitoring zanieczyszczenia atmosfery oraz badania prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy. Badania te służą do określania stopnia zagrożenia zdrowia  ludzi związanego z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego.

Na terenie gminy Janikowo dla potrzeb Janikowskich Zakładów Sodowych zlokalizowana jest stacja monitoringu powietrza atmosferycznego. Ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy dokonano w oparciu o dane zawarte w decyzjach wydanych przez Wojewodę Bydgoskiego dotyczących warunków wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza ze zorganizowanych źródeł emisji oraz wskaźniki emisji dotyczące rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe, wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.

#### Bilans emisji i imisji

Podstawowym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na terenie gminy Janikowo są  instalacje technologiczno-grzewcze usytuowane na terenie JZS „JANIKOSODA” S.A., kotłownia Cukrowni Janikowo oraz procesy związane z energetycznym spalaniem węgla kamiennego w kotłowniach lokalnych i paleniskach domowych.

Łączna emisja zanieczyszczeń ze źródeł objętych ewidencją służb ochrony środowiska z obszarów gminy Janikowo wynosi 11 237 (Mg/rok), w tym:

- pyły – 876 (Mg/rok),

- gazy – 10 361 (Mg/rok), w tym dwutlenek siarki 8 206 (Mg/rok).

Duża ilość zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wprowadzanych jest w sposób nie zorganizowany z pojazdów poruszających się po drogach na terenie gminy.

W ogólnej wielkości emisji największy udział stanowią gazy i pyły powstające w wyniku energetycznego spalania paliw stałych (węgiel, drewno). Stężenia podstawowych zanieczyszczeń (pyły, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i tlenek węgla) w powietrzu atmosferycznym na obszarze gminy nie przekraczają wartości dopuszczalnych stężeń, określonych w rozporządzeniu MOŚ,ZniL z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze ( Dz. U. Nr 55, 1998r.). Najwyższe stężenie pyłu zawieszonego i gazów występuje w pobliżu JZS i Cukrowni w trakcie kampanii buraczanej.

Podsumowując, należy stwierdzić, że stan czystości powietrza atmosferycznego na obszarze gminy Janikowo uznać można za zadowalający i nie stanowi on zagrożenia dla środowiska.

W celu prawidłowej oceny rzeczywistego wpływu  JZS na stan zanieczyszczenia powietrza od 1991r. prowadzone są systematyczne pomiary imisji na terenie przyległym do Zakładów. Mierzy się miesięczny opad pyłu w 15-tu stałych punktach monitoringowych oraz stężenie pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w 2 stacjach automatycznego pomiaru imisji typu BASKI. Wyniki pomiarów imisji wykazują iż działalność Zakładu nie powoduje na przyległym terenie przekroczeń stężeń średniorocznych. Sytuacja taka jest potwierdzona również przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska, WIOŚ w Bydgoszczy.

Tabela 19 Emisja zanieczyszczeń z JZS do powietrza w roku 2003

| Rodzaj zanieczyszczenia | Ilość (t) |
| --- | --- |
| Pyły | 65,8 |
| Dwutlenek siarki | 6,4 |
| Dwutlenek azotu | 62,3 |
| Tlenek węgla | 6 231,7 |
| Dwutlenek węgla | 102 708,5 |
| Amoniak | 46,1 |

Źródło:[Informacje JZS]

#### Przewidywane kierunki zmian

W celu poprawy czystości powietrza atmosferycznego należy:

- nie dopuszczać do lokalizacji nowych źródeł ciepła, stosujących węgiel kamienny jako podstawowe paliwo, eliminować przypadki opalania odpadami opakowań,

- na obszarach gęstej zabudowy mieszkaniowej likwidować indywidualne źródła ciepła na rzecz systemów grzewczych lokalnych i centralnych,

- stworzyć warunki do systematycznego modernizowania istniejących kotłowni węglowych w kierunku stosowania paliw ekologicznych ( gaz ziemny, gaz propan butan, olej opałowy o niskiej zawartości siarki, biopaliwa),

- zabronić likwidacji zieleni niskiej i wysokiej na obszarze miasta,

- podjąć działania mające na celu poprawienie płynności ruchu drogowego w komunikacji.

# 4. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

## 4.1. Zagrożenia ze strony przemysłu

Obszary, na których zlokalizowana jest znaczna ilość zakładów przemysłowych są w dużym stopniu narażone na emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenie powietrza następuje wskutek wprowadzenia doń substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie na zdrowie człowieka, klimat, glebę, wodę, albo też powodować inne szkody w środowisku. Niekorzystne zmiany w konsekwencji powodują również straty w gospodarce narodowej przez zmniejszenie plonowania, straty w drzewostanie leśnym, korozję budowli i konstrukcji oraz niekorzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi i wiele innych negatywnych zjawisk.

W Polsce problem ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem regulowany jest ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniem z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 110, poz. 1057).

W życiu gospodarczym dzisiejszej Gminy Janikowo bardzo ważną rolę odgrywają dwa przedsiębiorstwa: Janikowskie Zakłady Sodowe „JANIKOSODA” S.A. oraz Cukrownia Janikowo.

Janikowskie Zakłady Sodowe reprezentują Polski przemysł sodowy. Produkuje się tam sodę kalcynowaną i sodę ciężką, sól warzoną, kredę kosmetyczną i spożywczy CO2. Wraz z rozwojem produkcji istnieje stałe zagrożenie dla środowiska naturalnego. Uciążliwość następuje głównie przez:

- emisję substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne,

- pobór wód powierzchniowych do celów chłodniczych,

- zrzut zasolonych ścieków do Wisły,

- wytwarzanie i składowanie odpadów,

- infiltrację zanieczyszczeń ze stawów odpadowych do gruntu i wód podziemnych,

- emisję hałasu do środowiska.

Powietrze atmosferyczne ma ograniczone możliwości samooczyszczania, konieczna jest więc kontrola stanu jego czystości i podejmowanie przedsięwzięć chroniących je przed nadmiernym skażeniem. Do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze służy lokalny monitoring oraz badania prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy. Na terenie Gminy Janikowo dla kontroli JZS zlokalizowana jest wspomniana stacja monitoringu powietrza atmosferycznego, prowadząca pomiary w kilku punktach.

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza w JZS są: odpowietrzenia oraz upusty gazu z instalacji technologicznych, przenośniki transportujące półprodukty oraz produkty gotowe, płucznik gazu po instalacjach technologicznych, suszarnie i instalacje transportujące, przesypy, przenośniki, zasobniki, pakowaczki itp., zbiorniki magazynowe.

Od kilku lat utrzymuje się tendencja zmniejszania się emisji zanieczyszczeń powietrza ze strony przmysłu. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadku zanieczyszczeń pyłowych.

Podstawową przyczyną wysokich emisji jest niekorzystna dla ochrony atmosfery struktura wytwarzania energii, bowiem procesy spalania paliw są decydującym źródłem zanieczyszczeń powietrza. Ponad 75%  zapotrzebowania na energię pierwotną pokrywane jest przez spalanie węgla kamiennego. Wszelka działalność zmierzająca do zmiany paliwa stałego na inne jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów poprawy czystości powietrza atmosferycznego.

## 4.2. Ścieki

Niezwykle istotna z punktu widzenia środowiska codziennego bytowania mieszkańców Janikowa i całej gminy jest gospodarka wodno-ściekowa dwóch największych zakładów przemysłowych gminy. Obydwa są konsumentami ogromnych ilości wody oraz producentami dużych ilości ścieków i innych odpadów poprodukcyjnych.

W 1998 roku „Janikosoda” pobrała 36392 tys. m3 wody z Jeziora Pakoskiego (głównie do celów chłodniczych). Jednak od kilku lat w Zakładzie utrzymuje się tendencja spadkowa w ilości pobieranej wody z jeziora i w ciągu ostatnich 7 lat pobór wody zmalał o ok. 30%. Sukcesywny spadek pobieranej ilości wody jest wynikiem przestrzeganego w Zakładzie reżimu technologicznego oraz modernizacji układu chłodzenia solanki amoniakalnej.

W 1998 roku rozpoczęto budowę zamkniętego obiegu wody chłodniczej, co przyniosło dalsze, znaczne ograniczenie zużycia wody przemysłowej przez Zakład.

„Janikosoda” jest jednym z największych źródeł ścieków w skali województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 1998 roku z terenu Zakładu odprowadzono 30275 tys. m3 wód pochłodniczych do Jeziora Pakoskiego oraz 9874 tys.m3 ścieków przemysłowych do Wisły. Wyniki analiz tych ścieków wykazały jednak, że stężenia średnioroczne wskaźników zanieczyszczeń były zgodne z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. W 2000r. uruchomiono w J.Z.S. zamknięty obieg wód pochłodniczych, co znacznie ograniczyło pobór wody z Jeziora Pakoskiego i odprowadzanie ścieków do Wisły. Według danych z Raportu ekologicznego za 2003r. wynika, że do Wisły zrzucono 8.300 tys.m3/rok ścieków natomiast wód pochłodniczych wprowadzonych do Jeziora Pakoskiego było 370 tys. m3/rok.  W 2001r. nastąpiło skreślenie „Janikosody” z listy 80 –ciu najbardziej zatruwających środowisko zakładów w Polsce.

Ilość zrzutu ścieków z Janikowskich Zakładów Sodowych do Zbiornika Pakoskiego w roku 2003 przedstawia tabela poniżej. Dane w metrach sześciennych na rok według informacji JZS przedstawia tabela 20.

Tabela  20 Ścieki JZS odprowadzane do Zbiornika Pakoskiego w roku 2003

| Parametr | Wody pochłodnicze + wody opadowe + wody infiltracyjne | Wody z płukania sit na ujęciu ze Zbiornika |
| --- | --- | --- |
| Ilość w m3/r | 355 771 | 11 751 |
| Stężenie zanieczyszczeń (mg/l) |  |  |
| BZT5 | - | 0,1 |
| ChZT | 1 | - |
| Zawiesina ogólna | 3,3 | 0,1 |
| Chlorki + siarczany | 18 | 4 |
| Azot amonowy | 0,2 | - |

Źródło: [Informacje JZS]

Zgodnie z aktualnymi polskimi przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 116, poz. 503) jakość ścieków oczyszczonych powinna odpowiadać następującym normom:

Tabela 21 Dopuszczalne wskaźniki stężeń zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód lub do ziemi

| wskaźnik | Dopuszczalne stężenie [g/m3] |
| --- | --- |
| BZT5 | 15 |
| ChZT | 75 |
| Zawiesina ogólna | 25 |
| Fosfor ogólny | 1 |
| Azot całkowity | 30 |

Źródło [ Opracowanie własne]

Obecnie dzięki uruchomionemu w 2000 roku zamkniętemu obiegowi wód pochłodniczych  wyeliminowano odprowadzanie wody o podwyższonej temperaturze (ok. 40 o C) zrzucanej poprzednio do jeziora.

Zrzut ścieków pochłodniczych i deszczowych z Janikowskich Zakładów Sodowych do Jeziora Pakoskiego w latach 1993 – 2000, dane w metrach sześciennych na rok według materiałów zawartych w raporcie ekologicznym JZS:

Rys. 1 Zrzut ścieków pochłodniczych z JZS do Zbiornika Pakoskiego w latach 1993-2000

Źródło [ Raport ekologiczny JZS 2002]

#### Ścieki sanitarne

Zużycie wody podziemnej, a co za tym idzie ilość ścieków sanitarnych, pochodzących z terenu zakładu systematycznie maleje. Obecnie, przy poborze około 160 000 m3/r wody, blisko 30 % jest zużywane na cele socjalne, tak więc do kanalizacji sanitarnej trafia ok. 50000 m3/r. Do bilansu przyjęto wielkość 6 m3/h.

#### Ścieki komunalne z terenu miasta Janikowo

Drugim strumieniem ścieków są ścieki komunalne z terenu miasta Janikowa. Ilość ich utrzymuje się na poziomie 1000 m3/d - 42 m3/h i razem ze ściekami z zakładu daje ilość ok. 48 m3/h ścieków sanitarnych, przepompowywanych przez dwie przepompownie komunalne (ul. Powstańców Wlkp., ul. Słoneczna w Janikowie) i przepompownie JZS na oczyszczalnię w strefie tzw. „białych mórz”.

W zakresie ochrony wód podziemnych Zakład od szeregu lat podejmuje działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu składowisk odpadów na wody podziemne w rejonie Janikowa. W 1990 roku uruchomiono barierę drenażową zachodnią, a w 1997 roku barierę północną  w rejonie Kanału Noteckiego ograniczając migrację zanieczyszczeń na głównych kierunkach przepływu wód podziemnych. W celu ograniczenia wpływu starych składowisk odpadów na wody podziemne, prowadzi się ich rekultywację. Zmniejszona ilość odprowadzanych ścieków do Wisły wynika z racjonalnej gospodarki wodą w zakładzie.

W 2003 roku w obliczu zagrożenia likwidacją Cukrowni „Janikowo” (zakładu będącego oddziałem spółki Polski Cukier) władze samorządowe wyraziły zgodę na odbiór ścieków z tego zakładu  do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Janikowie. Ponieważ zdolności odbiorcze nie pozwalają na bezpośrednie zrzuty ścieków w momencie ich wytworzenia, uzgodniono, że wody popłuczne zostaną zmagazynowane w stawach retencyjnych na terenie Cukrowni i będą sukcesywnie odprowadzane w godzinach nocnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wymienione działania wpłynęły na poprawę wyniku ekonomicznego Cukrowni „Janikowo”, co pozwoliło zachować istnienie tego zakładu oraz wyeliminowało jedno z największych źródeł zanieczyszczeń Jeziora Pakoskiego.

Miasto Janikowo jest skanalizowane w 100%, a ścieki komunalne są odprowadzane do oczyszczalni Janikowskich Zakładów Sodowych. W roku 2003 wybudowana została kanalizacja na terenach wiejskich gminy dla dwóch miejscowości: Trląg i Głogówiec. Najpóźniej do 2010 roku cała gmina będzie skanalizowana i tylko niecałe 2% mieszkańców będzie korzystać z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.  Zadania inwestycyjne związane z budową kolejnych etapów kanalizacji terenów wiejskich zawarte zostały w Planie inwestycyjnym Miasta i Gminy Janikowo na lata 2004 – 2006.

Tabela  22 Bilans ilościowo-jakościowy ścieków w gminie Janikowo

| Rodzaj ścieków | Q śrd [m3/d] | BZT5 [kg/d] | ChZT [kg/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| Bytowo-gospodarcze | 740 | 342 | 1111,5 |
| Przemysłowe | 2260 | 6992 | 7604,9 |
| RAZEM | 3000 | 7334 | 8716,4 |

Źródło [Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji: kanalizacja ściekowa

miejscowości położonych wokół zbiornika Pakoskiego]

#### Oczyszczalnie ścieków

Na terenie gminy Janikowo działają trzy oczyszczalnie ścieków:

- w m. Ludzisko – ścieki z Domu Pomocy Społecznej. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny  do Noteci Ludziskiej.

- w m. Kołuda Mała –ścieki z Domu Pomocy Społecznej. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Noteć Ludziska.

- oczyszczalnia ścieków w Zakładzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Noteć Ludziska.

Stosowana technologia w w/w oczyszczalniach nie zapewnia uzyskiwania odpowiednich efektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmiana technologii na skuteczną wymagałaby przebudowy oczyszczalni. Ze względu na to, że istniejące obiekty są zużyte konieczna byłaby budowa wielu nowych obiektów.

Tylko kompleksowa kanalizacja całego obszaru gminy pozwoli rozwiązać problem gospodarki ściekowej.

## 4.3. Hałas

Głównymi źródłami nadmiernego poziomu hałasu są na terenie gminy Janikowskie Zakłady Sodowe i Cukrownia Janikowo.

#### Cukrownia

Pomiary hałasu wykonane podczas kampanii cukrowniczej w 2003 roku w rejonie oddziału „Cukrowni Janikowo” wykazały przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dziennej   w wysokości 5,3 dB, w porze nocnej średnio 11,2 dB. Zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego     w Inowrocławiu z dnia 10.12.1999r dopuszczalny poziom hałasu w rejonie Cukrowni wynosi:      w porze dziennej – 50 dB, w porze nocnej – 40 dB.

Na terenie zakładu usytuowane są następujące źródła hałasu:

- główna hala produkcyjna,

- wapniarnia,

- lasownik wapna,

- chłodnia wentylatorowa,

- sprężarkownia,

- łapacze kamieni,

- piaskownik,

- suszarnia cukru,

- kotłownia.

Wymienione źródła hałasu istnieją w czasie kampanii ze względu na pracę w systemie ciągłym 24 godziny/dobę.

#### Janikowskie Zakłady Sodowe

Problem ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska nie kwalifikuje Janikoskich Zakładów Sodowych do wpisania zakładu na Listę „80”, jednak występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Realizacja zadań inwestycyjnych w Zakładach pozwoliła na dostosowanie się zakładu  do dopuszczalnych norm w porze dziennej. Nadal przekroczony jest dopuszczalny poziom hałasu 40 dB w nocy (Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r., poz. 436).  Z informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2004 roku wynika, iż Zakłady przekraczają normy dopuszczalnego hałasu tylko w porze nocnej o  6,3 dB.

Tabela 23 Wyniki pomiarów natężenia hałasu poza terenem hałasu JZS w porze nocnej (kwiecień 2004)

| Punkt pomiarowy | Poziom hałasu [dBA] |
| --- | --- |
| ul. Łączna 4 | 46,0 (nierozróżnialny z tłem) |
| Giebnia 18 | 46,3 |
| ul. Przemysłowa 34 | 44,0 (nierozróżnialny z tłem) |
| Tło akustyczne-na terenie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego | 44 |

Źródło: [ Dane JZS “Janikosoda”S.A.]

Instalacje, będące źródłami emisji nadmiernego hałasu:

- warzelnia soli,

- piece wapienne,

- oddział soli spożywczej,

- stacja B – zmiana kierunku trasy wagoników przewożących kamień wapienny.

#### Inne źródła

Ponadto znaczny udział w emisji hałasu mają zlokalizowane na terenie JANIKOSODY S.A. obiekty zarządzane przez Elektrociepłownie Kujawskie Sp.z o.o. zakład w Janikowie. Kolejnym źródłem hałasu wpływającym w mniejszym stopniu na środowisko jest składowisko odpadów znajdujące się  w sąsiadującej gminie Pakość, gdzie pas zieleni izolacyjnej zabezpiecza otoczenie przez hałasem ruchu pojazdów dowożących odpady oraz okresową pracą kompaktora.

Źródłem hałasu jest również komunikacja samochodowa ( szczególnie transport ciężarowy) na ul. Przemysłowej, 1 Maja, Szkolnej i Powstańców Wielkopolskich.

## 4.4. Zagrożenia powodowane przez rolnictwo

Zagadnienia ochrony środowiska rozpatrywane są najczęściej w kontekście zagrożeń wynikających z nieprawidłowości w zagospodarowaniu odpadów komunalnych i niebezpiecznych, ewentualnie w kontekście gospodarki wodno-ściekowej. Od kilku lat w tym zakresie prowadzona jest edukacja poprzez realizację różnych programów ekologicznych. Problematyka zagrożeń dla środowiska ze strony rolnictwa jest na ogół pozostawiana na marginesie, ponieważ powszechnie panuje pogląd, że nasze rolnictwo jest ekstensywne, w związku z czym zużycie przemysłowych środków produkcji (nawozy, pestycydy) jest znikome. Również samego rolnika interesują głównie aspekty technologiczne i ekonomiczne prowadzonej przez siebie produkcji i najczęściej nie uświadamiana jest możliwość zanieczyszczenia środowiska w wyniku działań produkcyjnych w gospodarstwie.

Gminę Janikowo charakteryzuje znaczący udział użytków rolnych (ok. 80%), z dużą przewagą gruntów ornych, bardzo niski wskaźnik trwałych użytków zielonych (2,2%) oraz niską lesistość (1,26%). Wskaźniki te świadczą o wybitnie rolniczym charakterze naszego regionu. Ponadto gospodarstwa rolne charakteryzują się wysoką intensywnością produkcji oraz dużą koncentracją produkcji zwierzęcej. Takie warunki są niezbyt przyjazne środowisku, ponieważ intensywna produkcja wiąże się ściśle z dużym zużyciem nawozów mineralnych i organicznych zawierających azot i fosfor. Prowadzenie produkcji niezgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej może rodzić niekorzystne skutki dla środowiska, którymi mogą być:

- zanieczyszczenie wód w wyniku stosowania dużych dawek nawozów,

- zanieczyszczenie gleb i wód pozostałościami chemicznych środków ochrony roślin,

- nasilenie różnych form erozji gleb i zmniejszenie ich żyzności,

- zwiększenie emisji amoniaku do atmosfery w wyniku niewłaściwego przechowywania i stosowania nawozów organicznych (obornik, gnojowica),

- zmiany w krajobrazie i wyginięcie gatunków fauny i flory.

Pogłębiający się kryzys ekologiczny i proces degradacji środowiska naturalnego na wsi wymaga podjęcia radykalnych działań nie tylko na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym czy gminnym, ale również w samej zagrodzie wiejskiej, gdzie problem ma swój początek.

#### GMO a rolnictwo ekologiczne

Wykorzystywanie przez człowieka roślin transgenicznych (RT) w rolnictwie i ogrodnictwie trwa od niespełna 10 lat. W Polsce RT są wytwarzane wyłącznie w instytutach naukowych. Niektóre skutki manipulacji genetycznych wprowadzających GMO do środowiska są już znane: alergie, zaburzenia hormonalne, nowotwory itp., a także jeszcze inne nieznane skutki dla zdrowia ludzkiego (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.ine-isd.org.pl/gmo/).

Ponieważ w rolnictwie ekologicznym nie dopuszcza się użycia organizmów zmodyfikowanych genetycznie ani ich części, niezbędne jest przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat GMO. Aby informacje były pełne należy rozpocząć współpracę między organizacjami rolnictwa ekologicznego a organizacjami konsumenckimi i branżowymi organizacjami rolniczymi.

Pozytywnym zjawiskiem jednak jest fakt, iż konsumenci częściej sięgają w sklepach na półki z produktami wyprodukowanymi przez gospodarstwa ekologiczne. Taki sposób wytwarzania żywności, podlegający kontroli przez jednostki certyfikujące gwarantuje stosowanie technologii zgodnych z zasadami ochrony środowiska i umożliwi gospodarstwom uzyskanie wsparcia finansowego w formie dopłat.

#### Fermy trzody chlewnej i hodowli drobiu

Istotnym potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego jest funkcjonowanie w pobliżu miast i wsi ferm przemysłowego tuczu trzody chlewnej i hodowli drobiu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewidywał lokalizacji tego typu inwestycji na terenie gminy. Rozpoczęcie takiej działalności wymaga ponadto sporządzenia oceny  wpływu inwestycji na środowisko. Ze względu na fakt, iż inwestycje związane z instalacją do chowu lub hodowli o liczbie stanowisk ponad 2000 dla świń, 750 dla macior oraz 40 000 dla drobiu, są zagrożeniem dla poszczególnych elementów przyrodniczych czy środowiska jako całości (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r., Dz. U. Nr 122, poz. 1055), równocześnie w gminie nie ma terenów, które zapewniłyby odpowiednią odległość inwestycji od terenów zabudowanych tzw. strefę ochronną, lokalizacja ich jest nie pożądana.

#### Przewidywane kierunki zmian

Brak powszechnej świadomości o ujemnym wpływie rolnictwa na jakość środowiska, a zwłaszcza wody sprawia, że często postępowanie sprzyjające zanieczyszczeniu środowiska wynika wyłącznie z braku wiedzy, a nie ze złej woli. Dlatego we współczesnym rolnictwie, obok kontrolowanego poziomu stosowania przemysłowych środków produkcji, olbrzymią rolę w ograniczaniu ujemnego wpływu na środowisko ma do spełnienia edukacja ekologiczna rolników i umiejętna promocja produkcji naturalnymi metodami.

Kontroli podlegają m.in. opryskiwacze rolnicze, co przyczyni się do zmniejszenia ilości zużywanych środków ochrony roślin oraz do identyfikowania ewentualnych problemów i stworzenia systemu informacji o zagrożeniach i skażeniach. Zorganizowanie wspólnych szkoleń w tym zakresie dla  rolników i pszczelarzy przyczyniłoby się do zmniejszenia zagrożenia - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin (Dz. U. z dnia 10 października 2001r.).

Opryskiwacze znajdujące się w eksploatacji muszą być sprawne i regulowane; przynajmniej raz na 2 lata badane przez wyspecjalizowane stacje techniczne upoważnione przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa (Rozporządzenie MRiRW z 4 października 2001r. – Dz. U. Nr 121). Badania przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzania badań opryskiwaczy (Dz. U. Nr 137, poz. 1544).

Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów reguluje ustawa z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wspomniana ochrona polega zwłaszcza na:

- ograniczaniu zmiany przeznaczenia gruntów,

- zapobieganiu procesom ich degradacji (dewastacji),

- przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły swe właściwości,

- poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności.

## 4.5. Zagrożenia komunalne

Nowa ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001r. określa szereg kategorii i rodzajów odpadów. Wśród masy odpadów ustawodawca wyróżnia odpady niebezpieczne oraz komunalne. Niebezpiecznymi są te odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny bądź inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska. Komunalnymi są natomiast te odpady, które powstają w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej. Ustawa o odpadach spośród wielu sposobów postępowania z odpadami wyróżnia: gromadzenie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów.

W wyniku dużego nagromadzenia odpadów na stosunkowo małej powierzchni składowana masa oddziałuje negatywnie na środowisko, a przede wszystkim:

- zanieczyszcza wody gruntowe i powierzchniowe,

- zanieczyszcza atmosferę oraz gleby i okoliczną szatę roślinną,

- stanowi zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne,

- niszczy walory estetyczne środowiska przez niekorzystne zmiany krajobrazu.

Zagrożenie stanowią w szczególności odpady komunalne, które są zakażone mikroorganizmami chorobotwórczymi, mogącymi przenikać do wód gruntowych, powierzchniowych i do powietrza. Odpady te są często gromadzone w sposób niekontrolowany (np. dzikie wysypiska, spalanie odpadów – także niebezpiecznych), bez odpowiednich środków zabezpieczających przed migracją zanieczyszczeń do środowiska (np. nieszczelne zbiorniki gromadzenia ścieków surowych przenikających do gruntu).

## 4.6. Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne to stosunkowo nowe zanieczyszczenie środowiska. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska pola elektromagnetyczne definiuje jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Promieniowanie elektromagnetyczne jest wytwarzane przez wiele źródeł, które występują w środowisku naturalnym człowieka i od najdawniejszych czasów towarzyszą populacji ludzkiej. Problem oddziaływania PEM na organizmy żywe pojawił się w związku z rozwojem radiotechniki.

Począwszy od chwili wynalezienia i wprowadzenia do eksploatacji pierwszych urządzeń zasilanych prądem elektrycznym zaczął się tworzyć tzw. “smog elektromagnetyczny”. Środki łączności, silniki, układy elektroniczne do transformacji dźwięku, obrazu, światła, przechowywania informacji, mnóstwo urządzeń medycznych wspomagających diagnozowanie i leczenie naszego organizmu; wszystkie one potrzebują zasilania prądem. Emitują one nieuchwytne przez nasze zmysły PEM i zanieczyszczają w ten sposób środowisko. Dziesiątki milionów komputerów i telewizorów zainstalowanych w zakładach pracy i w mieszkaniach dołączają swoje PEM do ogólnoświatowego “smogu elektromagnetycznego”.

Szkodliwy wpływ na środowisko mają także stacje i linie elektromagnetyczne wysokich napięć. Stopień szkodliwości PEM emitowanego z tych urządzeń zależy od czasu jego eksploatacji i siły pola, jak również od wrażliwości indywidualnej osobnika. Promieniowanie elektromagnetyczne wysyłają nie tylko linie wysokiego napięcia ale także stacje nadawcze radiowe i telewizyjne.

Na terenie miasta Janikowo istnieje stacja bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT-44162 „Janikowo”, przy ul. Przemysłowej 50. Po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami odnośnie rozkładu pól elektromagnetycznych stwierdzono, że obszary tych pól o wartościach istotnych biologicznie występują wyłącznie na wolnej przestrzeni, niedostępnej dla ludności. Realizowana stacja bazowa telefonii komórkowej nie będzie więc źródłem pól elektromagnetycznych znaczących pod względem oddziaływania na środowisko.

Druga stacja bazowa telefonii komórkowej PTK Centertel nr F1-3508-BD4 znajduje się na dachu budynku Zakładów Sodowych „Janikosoda” S.A. Ocena oddziaływania na środowisko tej stacji wykazała, że rozkład przestrzenny pól elektromagnetycznych, związanych z pracą stacji, o wartościach objętych strefami ochronnymi przebiega w obszarach niedostępnych dla ludzi i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

Brak stałego monitoringu w zakresie promieniowania elektromagnetycznego uniemożliwia ocenę stopnia emisji PEM wokół obiektów i urządzeń będących jego źródłem.

## 4.7. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Podstawowych zagrożeń należy dopatrywać się w niebezpieczeństwach związanych z degradacją środowiska naturalnego wynikającą z codziennej działalności człowieka, naruszeń zasad technologicznych i nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy, a także w nadzwyczajnych zagrożeniach powodowanych siłami przyrody.

Mając na uwadze powyższe zagrożenia na obszarze gminy i miasta mogą wystąpić:

- skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi emitowanymi do atmosfery w wyniku awarii instalacji przemysłowych i zbiorników w zakładach wykorzystujących w procesie produkcji te środki, także ich przewozu transportem kolejowym i samochodowym,

- pożary łączące się często ze skażeniami toksycznymi,

- zakażenia biologiczne ludzi i zwierząt występujące jako epidemie, zatrucia wód i zbiorników wodnych powodowane ściekami przemysłowymi,

- katastrofy kolejowe i drogowe z udziałem wielu pojazdów,

- katastrofalne huragany, śnieżyce, burze gradowe.

W związku z istniejącymi zagrożeniami opracowano Gminny Plan Reagowania Kryzysowego, który jest podstawowym dokumentem organizatora działań ratowniczych, określającym jego obowiązki, organizację działań, zasoby sił i środki oraz zasady podległości, współdziałania i koordynacji zadań w warunkach kryzysu. Wprowadza się go do realizacji w przypadku powstania zagrożenia i zdarzeń kryzysowych.

Kolejny dokument to „Program funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”, który określa zapotrzebowanie wody w warunkach specjalnych oraz sposoby pozyskania i zabezpieczenia jej dla prawidłowego funkcjonowania miasta i gminy.

W celu zapobiegania poważnym awariom składowisko odpadów w Giebni jest zaopatrzone w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, węże, motopompa). Zapobieganie powstawaniu samozapłonów polega na utrzymywaniu dużej wilgotności odpadów, poprzez częste zraszanie powierzchni odpadów oraz właściwym ich zagęszczaniu. W przypadku pożarów istnieje możliwość wykorzystania wody ze zbiornika odcieków.

Zagrożenie dla ludności stwarzają również istniejące stacje i dystrybutory paliw płynnych: ANDPOL Spółka Jawna Bydgoszcz dla Stacji Paliw w Broniewicach, PPU ELEKTROREM Sp. z o.o. w Janikowie, stacje w Kołodziejewie i Balicach oraz stacje paliw gazowych: PPU ELEKTROREM Sp. z o.o. w Janikowie i sieć dystrybucji gazu propan butan.

Na terenie gminy istnieją dwa zakłady przemysłowe (JZS, Cukrownia), stanowiące główne źródło niebezpiecznych awarii. Janikowskie Zakłady Sodowe na wypadek awarii posiadają wewnętrzny plan ratunkowy.

Potencjalnymi źródłami wystąpienia awarii jest także rurociąg przesyłowy solanki oraz rurociąg ścieków posodowych. Na terenie JZS są inwestycje, które mogą pogorszyć stan środowiska poprzez wyciek punktowy, pęknięcia, pożar oraz wybuch.

Potencjalnie, przerwy w dostawie energii do pomp ciśnieniowych systemu kanalizacji sanitarnej mogą spowodować nie kontrolowany wyciek ścieków, wynikający z nadmiaru ładunku w systemie. Powodem tego jest brak alternatywnego źródła zasilania pracy pomp i mała pojemność zbiornika awaryjnego w stosunku do ilości produkowanych ścieków. Dlatego należy opracować program ratunkowy wywozu pojazdami asenizacyjnymi dla poszczególnych pompowni ścieków.

# 5. Wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii.

## 5.1. Zużycie wody pitnej przez gospodarstwa domowe, firmy produkcyjne i usługowe, rolnictwo, analiza zasobów.

### 5.1.1. Zużycie wody

Wielkości zużycia wody w gminie Janikowo przedstawia poniższa tabela.

Tabela  24 Zużycie wody na terenie gminy Janikowo w m3

|  | Miasto Janikowo | Wsie |
| --- | --- | --- |
| Gospodarstwa domowe | 199 355 | 120 850 |
| Przedsiębiorstwa | 155 099 | 8 482 |
| Szkoły i instytucje | 16 716 | 3 031 |
| Razem | 371 170 | 132 363 |

Źródło: [Dane PGKiM Janikowo]

## 5.2. Ograniczenie zużycia energii (Termomodernizacja budynków)

Liczbę mieszkań i budynków mieszkalnych w gminie Janikowo przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 25 Liczba mieszkań w gminie Janikowo

|  | Miasto | Wieś | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Spółdzielcze | 886 | 5 | 891 |
| Gminne | 989 | 85 | 1 074 |
| Zakładów pracy | 65 | 41 | 106 |
| Osób fizycznych | 929 | 1 006 | 1 935 |
| Razem | 2869 | 1137 | 4006 |

Źródło: [Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002. Gmina miejsko-wiejska Janikowo, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2002]

Tabela 26 Liczba budynków mieszkalnych w gminie Janikowo

|  | Miasto | Wieś | Razem | Powierzchnia użytkowa w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynki mieszkalne inwentarskie i mieszkalno -gospodarcze | - | 20 | 20 | 1 174 |
| Spółdzielcze | 19 | 1 | 20 | 37 798 |
| Gminne | 10 | 18 | 28 | 6 274 |
| Osób fizycznych | 287 | 613 | 900 | 102 043 |
| Razem | 316 | 652 | 968 | 147289 |

Źródło: [Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002. Gmina miejsko-wiejska Janikowo, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2002]

#### Przewidywane kierunki zmian

Zasoby mieszkaniowe, w których własność komunalna ma duży udział (3.121.833 m2 powierzchni użytkowej) wymagają nakładów na termomodernizację połączoną z odnowieniem elewacji, balkonów, wymianą stolarki i przebudową sieci ciepłowniczej związanej z uzyskiwanymi oszczędnościami w zużyciu ciepła.

Z audytu energetycznego średniego budynku mieszkalnego wynika, iż termomodernizacja wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o ok. 70 %, zmniejsza się jednocześnie potrzebna moc cieplna zamontowanych instalacji.

Zakończono już termomodernizację 29 budynków, a planowana liczba w kolejnych latach obejmuje 7 budynków.

## 5.3. System zaopatrzenie w ciepło, gaz i energię elektryczną

W Janikowie istnieje system ciepłowniczy oparty o zasilanie z Elektrociepłowni KUJAWY obsługujący większość budynków miasta. Pozostała część miasta jest ogrzewana z kotłowni lokalnych, w których niewielki odsetek posiada przyłącza gazowe, pozostałe są opalane węglem.

Na terenie wsi przeważają kotłownie węglowe, szkoły ogrzewane są olejem opałowym.

W Kołudzie Wielkiej,  osiedle budynków wielorodzinnych jest zasilane w ciepło i ciepłą wodę z kotłowni Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego. Pozostałe miejscowości posiadają zabudowę jednorodzinną z ogrzewaniem indywidualnym lub jak w Głogówcu indywidualne kotłownie dla poszczególnych budynków.

Miasto Janikowo posiada sieć gazowniczą średniego ciśnienia wybudowaną w latach 80-tych. W mieście zaopatrzenie w gaz ziemny jest dostateczne, wymagana jest jedynie rozbudowa przyłączy do poszczególnych części miasta – realizowana sukcesywnie przez Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Natomiast na terenie wiejskim brak jest możliwości przyłączenia odbiorców do sieci gazowniczej. Inicjatywa rozbudowy sieci przesyłowej na terenie wsi należy do Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy.

Energia elektryczna dostarczana jest z jednego źródła przez Grupę Energetyczną ENEA S. A. O/ Bydgoszcz, RE Inowrocław i RE Mogilno dla zachodniej części gminy. Obecnie nie występują zagrożenia w płynności dostaw elektryczności, zarówno dla dotychczasowych odbiorców jak i inwestorów.

System wodociągowy w gminie posiada alternatywne źródło zasilania w energię i jest to agregat prądotwórczy, natomiast pompy ciśnieniowe w systemie kanalizacji sanitarnej zasilane są tylko energią pochodzącą z Grupy Energetycznej ENEA S. A. O/ Bydgoszcz.

#### Przewidywane kierunki zmian

Najważniejsze potrzeby modernizacji systemu ogrzewania występują w Kołudzie Wielkiej, ze względu na zły stan techniczny przestarzałej kotłowni Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego.

Z powodu braku alternatywnego źródła energii cieplnej w mieście Janikowie, która dotychczas jest dostarczana przez Elektrociepłownię KUJAWY, istnieje potrzeba stworzenia zabezpieczenia ciągłości dostaw ciepła, w razie nagłej awarii.

Dla uzyskania oszczędności energii elektrycznej należy przewidywać konieczność kompleksowej  modernizacji sieci oświetlenia ulic, za które opłaty ponosi budżet gminy. Łączna ilość lamp w gminie wynosi 1 129, z czego 666 w mieście Janikowo (moc w KW 147 025), 463 na terenach wiejskich (moc w KW 78 785).

Istnieje potrzeba zabezpieczenia ciągłości pracy pomp ciśnieniowych systemu kanalizacji sanitarnej w razie przerwania dostaw energii z Zakładu Energetycznego poprzez zainstalowanie dodatkowego, awaryjnego źródła prądu elektrycznego lub też systemu monitoringu i reagowania, opierający się na przewożeniu w przypadku nagłej awarii ścieków wozami asenizacyjnymi.

## 5.4. Możliwości wykorzystania energii odnawialnej

Wzrost zapotrzebowania na energię, spowodowany szybkim rozwojem gospodarczym, ograniczona ilość zasobów kopalnych, a także nadmierne zanieczyszczenie środowiska, spowodowały w ostatnich latach duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii.

Dyrektywa Rady UE 96/62/EC poruszająca temat oceny i jakości otaczającego powietrza z września 1996r. wprowadza obowiązek dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną lub ciepłem zakupu, odpowiednio do zakresu działalności gospodarczej, energii elektrycznej albo ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych przyłączonych do wspólnej sieci, niezależnie od wielkości mocy zainstalowanej w źródle, w szczególności energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Obowiązek ten jest spełniony, jeżeli udział ilości wytworzonej energii elektrycznej w źródłach tych w wykonanej, całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez dane przedsiębiorstwo wynosi 2,85% w 2004r., 3,1% w 2005r., 3,6% w 2006r., 4,2% w 2007r., 5,0% w 2008r., 6,0% w 2009r., 7,5% w 2010r. i latach następnych.

Według Dyrektywy 1001/77/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001r. w sprawie promowania energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku energetycznym obecnie w niewystarczającym stopniu korzysta się z odnawialnych źródeł energii. Dyrektywa stanowi, iż odnawialne źródła energii do 2010r. na wewnętrznym rynku krajowym muszą stanowić 22,1% całkowitej produkcji energii.

Obecnie podstawowym źródłem energii odnawialnych wykorzystywanym w kraju jest biomasa (98% produkcji energii ze źródeł odnawialnych) oraz energia wodna, natomiast energia geotermalna, wiatru, promieniowania słonecznego ma mniejsze znaczenie.

Na terenie gminy Janikowo pomimo iż istnieją możliwości wykorzystania takich źródeł energii jak: biomasa, wody geotermalne, wiatr i promieniowanie słoneczne, to obecnie żadne z nich nie jest wykorzystywane.

#### Biomasa

W gminach typowo rolniczych, do których zalicza się gmina Janikowo, możliwe jest zastosowanie energii biomasy, w szczególności słomy na cele energetyczne, a także celowe wydaje się wykorzystanie drewna z upraw wierzby energetycznej i innych roślin o podobnych właściwościach.

Biomasa stanowi największe , poza energią wód, źródło energii odnawialnej. Zgazowanie biomasy nie tylko umożliwia osiąganie wysokich sprawności energetycznych, ale również pełne spełnienie norm ochrony środowiska.

Słoma może stanowić jedno z najpoważniejszych źródeł energii odnawialnej w Polsce. Produkujemy rocznie ok. 25 mln. ton słomy z czego gnije bądź jest spalane na polach 8-12 mln. ton. Szczególnie cenne energetycznie są słomy: rzepakowa, bobikowa i słonecznikowa, zupełnie nieprzydatne w rolnictwie.(P. Gradziuk, 2000).

Ważnym kierunkiem wykorzystania wierzby oprócz funkcji energetycznej (sucha biomasa) jest zastosowanie jej w rekultywacji szczególnie zdegradowanych i zdewastowanych powierzchni osadników. Właściwości wierzby (także fakt, iż wartość kaloryczna 0,5t suchej biomasy odpowiada wartości kalorycznej 1t miału węglowego, natomiast koszt wytworzenia jest o połowę niższy), łatwość jej zbioru (ścinki pędów dokonywane są ręcznie lub mechanicznie), warunki glebowe (wierzba rośnie na glebach III-V klas), a także fakt istnienia dużych powierzchni przeznaczonych do rekultywacji (tereny tzw. „białych mórz” JZS), pozwalają stwierdzić, że uprawa wierzby nie tylko byłaby źródłem odnawialnej energii, ale także przyczyniałaby się do oczyszczenia gleb w zakresie ok. 80% zanieczyszczeń (wierzbową oczyszczalnię posiada cieszyński POLIFARB).  Rośliny w okresie 15 lat są w stanie zupełnie oczyścić glebę, na której rosną, zwłaszcza z metali ciężkich takich, jak: As, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, Hg i Zn. Zanieczyszczenia te gromadzone są tylko w korzeniach i nie występują w części zielonej roślin, z tego powodu nie przedostają się do produktów spalania.

Udowodniono również, że uprawiana wierzba chroni cieki wodne przed przedostaniem się do nich zmywanych z pól uprawnych nawozów i pestycydów (Waga 1848). Sadzi się w tym celu nad brzegiem cieków (odmiany wierzby takie jak: Salix purpura, Salix purpura „Gracilis”). Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa wykorzystał odmiany Salix amigdalina i Salix viminalis do zaprojektowania małych hydrobiologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych (Jucherski 1995).

Obecnie prowadzi się badania nad zastosowaniem mat wierzbowych do ochrony składowisk odpadów stałych. Podstawą badań jest właściwość zatrzymywania przez takie maty nawet 80% wód opadowych spływających na składowisko.

#### Biopaliwa

Biopaliwo to odnawialne źródło energii otrzymywane z produktów roślinnych w agrorafineriach. W praktyce możliwe jest otrzymywanie dwóch głównych rodzajów biopaliwa: alkoholi (ze zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków) oraz olejów roślinnych (z soi, słonecznika, palmy, a w warunkach klimatycznych naszego regionu rzepaku).

O ekonomicznej opłacalności produkcji biopaliwa z nasion rzepaku decydują jego ceny na rynku krajowym, co razem z rolniczym charakterem gminy daje podstawy do stwierdzenia faktu o istnieniu możliwości wykorzystania tego rodzaju źródła energii.

Istnieją dwie podstawowe technologie produkcji biopaliwa na bazie nasion roślin oleistych: zimna, w której proces otrzymywania biopaliwa prowadzony jest w temperaturach 20 - 70°C z użyciem katalizatorów alkalicznych oraz gorąca, która wymaga prowadzenia reakcji transestryfikacji w temperaturze 240°C i pod ciśnieniem około 10 MPa. Technologia ta wymaga dostępu do taniej energii cieplnej, a także dużej ilości metanolu, który następnie może być kierowany ponownie do procesu. Z 1 tony rzepaku można otrzymać nieco ponad 300 litrów biopaliwa z przeznaczeniem do napędu silników wysokoprężnych.  W warunkach polskich na uprawę 1 ha gruntów ornych, rolnik zużywa średnio-rocznie 120 litrów oleju napędowego. A więc roczne zapotrzebowanie na paliwo do ciągników i maszyn w gospodarstwie o powierzchni np. 20 ha wynosi 2.400 litrów. Taką ilość paliwa można uzyskać przerabiając na biopaliwo 8 ton nasion rzepaku. Przy plonie
2,5 t/ha wystarczy więc obsiać rzepakiem areał o powierzchni nieco ponad 3 hektary, aby być samowystarczalnym paliwowo w gospodarstwie 20-hektarowym.

Biodegradowalność paliwa rzepakowego powoduje, że biologiczny rozkład ewentualnych wycieków tego paliwa następuje już po trzech tygodniach w granicach do 98%. Paliwo w gospodarstwie rolnym stanowi około 23% kosztów mechanizacji (wg Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej).

Ograniczając zakup paliwa z zewnątrz można poprawić efektywność w gospodarstwach rolnych. Biopaliwo może oczywiście być wykorzystywane również do celów grzewczych (jako olej opałowy). Biopaliwo rzepakowe zawierające dodatki uszlachetniające spełnia wymagania dla olejów napędowych przeznaczonych do stosowania w zimie, przy temperaturach otoczenia do minus 20°C (dr inż. Anna Grzybek Biopaliwa płynne, prof. dr hab. Kazimierz Mielec Biorafinerie dla wsi i gminy).

Źródła biopaliw ciekłych przedstawia tabela 27.

Tabela  27 Źródła biopaliw ciekłych i możliwości ich zastosowania

| Biopaliwo | Roślina | Zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| Bioetanol | Zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, uprawy energetyczne, słoma, rośliny trawiaste | Dodatek do benzyny |
| Biometanol | Uprawy energetyczne | Ogniwa paliwowe |
| Olej roślinny | Rzepak, słonecznik itp. | Dodatek do ON lub paliwo samoistne |
| Biodiesel | Rzepak, słonecznik itp. | Dodatek do ON lub paliwo samoistne |
| Bio-olej | Uprawy energetyczne | Substytut ON lub benzyny |

Źródło [K. Żmuda, Pozyskiwanie energii z biomasy, Czysta energia nr 10 (26) 2003r., str. 18-19]

#### Zasoby wód geotermalnych

W zakresie zasobów wód geotermalnych, największe wartości zakumulowanego ciepła przypadającego na jednostkę powierzchni występują na obszarze synklinorium mogileńsko – łódzkim i wynoszą od 2 do 25 GJ/m2. W najgłębiej położonych nieckach wartości te kształtują się w przedziale od 10 do 25 GJ/m2.

Obszar ten jest jedynym perspektywicznym obszarem w Polsce dla ekonomicznej eksploatacji wód geotermalnych. Jednostkowe zasoby dyspozycyjne osiągają wartość od 10 do 60 MJ/m2, a szczególnie jego wschodnia i zachodnia część (5-100 MJ/m2) [Atlas zasobów energii geotermalnej na Niżu Polskim, pod red. W. Góreckiego, Kraków 1995r.].

W wyniku dokonanej w latach 1995-1999 z inicjatywy Zakładu Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej analizy możliwości budowy instalacji geotermalnych w blisko 200 miastach Polski Niżowej Janikowo znalazło się w grupie zaledwie 11 wybranych miast posiadających korzystne warunki geologiczne, hydrogeologiczne oraz odpowiedni rynek odbiorców ciepła dla budowy instalacji geotermalnych (obliczony jednostkowy koszt pozyskania ciepła geotermalnego na poziomie ujęcia jest tu niższy od obowiązującej ceny urzędowej na energię cieplną), dla których opracowano finansowaną z inicjatywy Ministerstwa Ochrony Środowiska przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej koncepcję zagospodarowania ciepła wód geotermalnych (Rys. 2).

Rys. 2 Klasyfikacja miast o warunkach dla budowy ciełowni geotermalnych

Źródło [ www.mos.gov.pl/gd/energia_geotermalna/index.html]

#### Pompy ciepła

Ciepło ziemi jest zakumulowaną energią słoneczną, którą możemy odzyskać przy pomocy pompy ciepła. Temperatura utrzymuje się w niej przez cały rok mniej więcej na tym samym poziomie, co pozwala w ekonomiczny sposób ogrzewać budynek.

Pompy ciepła są to urządzenia umożliwiające wykorzystanie energii cieplnej nagromadzonej w środowisku naturalnym. To urządzenie znane i wykorzystywane od dawna, popularnie zwane lodówką (B. J. Grochal, 2003). Pompy grzejne są obecnie najtańszym źródłem ciepła do ogrzania domu i przygotowania ciepłej wody, gdyż wykorzystują one energię odnawialną ze środowiska jakim jest ziemia, woda i powietrze. Pompy ciepła czerpią energię ze źródła o niskiej temp. około 0 stopni i dostarczają ją do odbiornika podgrzewając wodę do temp. około 50 stopni.

Wykorzystanie pomp ciepła prowadzi do zapewnienia ciągłej dostawy energii w wystarczającej ilości, a także do zmniejszenia potrzebnej mocy elektrycznej lokalnego, gminnego czy osiedlowego kogeneracyjnego źródła energii (B. J. Grochal, 2003).

#### Energia wiatrowa

W obrębie omawianego obszaru zaobserwowana średnia prędkość wiatru w ostatnim roku wynosi 2,17 m/s, a maksymalna prędkości sięgały 3,1 m/s (marzec 2004r.) [Dane Urzędu Miejskiego w Janikowie]. Ze względu na niskie wielkości prędkości wiatru nie zaleca się wykorzystywania ich jako źródła energii elektrowni, jednakże mogą być alternatywą zasilania na mniejszą skalę.

#### Energia słoneczna

Energetyka słoneczna jest najmniej znaną formą energii w Polsce. Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym, a bilsko 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na 6 miesięcy sezonu wiosenno- letniego. Charakter rozkładu gęstości strumienia energii promieniowania oraz jego struktura wskazują na pewne ograniczenia w możliwościach jego wykorzystania, zwłaszcza w okresie zimowym. Pomimo tych niedogodności kolektory słoneczne (cieczowe i powietrzne) wykorzystywane są z powodzeniem w wielu regionach kraju. Słoneczne kolektory cieczowe znajdują zastosowanie przede wszystkim do podgrzewania wody w domkach kempingowych, mieszkaniach, domkach jednorodzinnych, hotelach, pensjonatach, obiektach sportowych i rekreacyjnych, w budynkach inwentarskich, paszarniach a także do podgrzewania wody w zbiornikach i basenach oraz wody technologicznej w małych zakładach przemysłowych, coraz popularniejsze staje się również wykorzystywanie kolektorów słonecznych do ogrzewania mieszkań i budynków.

Rozkład promieniowania słonecznego będącego wypadkową promieniowania bezpośredniego i rozproszonego jest zmienny dla różnych obszarów kuli ziemskiej, w naszej strefie klimatycznej wynosi ono ok. 1,0 kW/m² a największe występuje od kwietnia do września. Urządzeniem wychwytującym energię słoneczną i zmieniającym ją w energię cieplną jest kolektor słoneczny. Uzyskana w ten sposób energia cieplna gromadzona jest w zasobnikach, z których następnie może być wykorzystywana do ogrzewania mieszkań i do produkcji ciepłej wody. Energię słoneczną można także wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej (kolektory fotovoltaniczne).

Istniejące możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego mogą zapewnić użytkownikom w okresie od marca do października do 95% energii potrzebnej do celów bytowych. Dotychczas energia ta nie jest wykorzystywana na terenie naszej gminy, pomimo iż to rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia ekonomicznego i ekologicznego.

#### Energia wody

Wartym rozpatrzenia jest również wykorzystanie energii wody. Przy obecnym sposobie funkcjonowania Zbiornika Pakoskiego tj. sezonowym charakterze pracy, brak jest możliwości wykorzystania jego zasobów energetycznych. Natomiast interesujące i ekonomicznie uzasadnione, choć mające znaczenie lokalne może okazać się wykorzystanie zasobów wód podziemnych, których liczne, wypływy zlokalizowane są w bezpośrednim otoczeniu zbiornika. Największe z nich o wydatku od 5 do 13 l/s (dane z 1997 i 1998 r) zlokalizowane są w obrębie zachodniego zbocza rynny glacjalnej w Jankowie, Dobieszewicach i Broniewicach ( Brodzińska B., Kowalik A., Sziwa R., 1998, Badania jezior pakoskich). Ich całoroczny charakter jak również towarzyszące im znaczne spadki terenu stwarzają korzystne warunki dla ich gospodarczego wykorzystania.

Reasumując obszar gminy Janikowo posiada bardzo korzystne warunki dla rozwoju alternatywnych, odnawialnych źródeł pozyskiwania energii, niestety w chwili obecnej nie są one wykorzystywane.

# 6. Rozwijanie aktywności obywatelskiej, edukacja ekologiczna

Ważnym zadaniem w zakresie ochrony środowiska jest prowadzenie odpowiedniej edukacji ekologicznej. Realizacja tego zadania powinna polegać  na stworzeniu spójnego systemu ośrodków edukacji ekologicznej na obszarze województwa oraz na poziomie powiatowym i gminnym. Celem takiej akcji powinno być systematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego, a także zagrożeń stwarzanych przez działalność jednostek, grup społecznych i podmiotów gospodarczych.

Obecny brak skutecznej edukacji wśród społeczności wiejskiej objawiał się w postaci dużych strat dla środowiska naturalnego. Około 60% zanieczyszczeń spływających rzekami do Bałtyku, to zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego i komunalnego powstające w wyniku niewłaściwego, nieświadomego postępowania ze ściekami socjalno-bytowymi, gospodarczymi, nawozami organicznymi i mineralnymi, środkami ochrony roślin oraz odpadami niebezpiecznymi. Z tego wynika, że to działalność mieszkańców wsi ma też istotny wpływ na stan środowiska naturalnego, tj. wody, gleby, powietrza, krajobrazu przyrodniczego.

Dlatego oprócz podnoszenia świadomości i wiedzy z tego zakresu w formie teoretycznej za pomocą szkoleń, doradztwa indywidualnego i konkursów, należy podjąć  działania praktyczne w gospodarstwach w celu wdrażania w życie kompleksowych i konkretnych działań zaradczych.

Edukacja ekologiczna powinna sięgnąć korzeniami do procesu wychowawczego. Pozytywny i odpowiedzialny stosunek do przyrody powinien stać się trwałym elementem systemu wartości kształtującego moralność człowieka. Również istotnym celem edukacji powinno być rozwijanie wrażliwości i emocjonalnej chęci działania na rzecz ochrony środowiska.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie działalności w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska w produkcji i zagospodarowaniu odpadów, wprowadza obowiązek zamieszczania w swoich planach operacyjnych, przez organizacje producentów owoców i warzyw oraz ich zrzeszenia, zagadnień z zakresu m. in. przeprowadzania analiz wody, gleby, materiału roślinnego oraz ścieków, prowadzenia produkcji metodami ekologicznymi, czy odtwarzania roślinności śródpolnej.

Od stycznia 1997 roku Ośrodek Doradztwa Rolnego w Minikowie rozpoczął realizację programu pt. „Ekologizacja wsi regionu kujawsko-pomorskiego, popularyzacja postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego, upowszechnienia idei zrównoważonego rozwoju”. W 2001 roku Ośrodek na realizację tego programu otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 150.000zł.

Co roku program jest realizowany w jednym sołectwie i objętych nim jest 15 zagród. Dotychczas zrealizowano konkursy w sołectwie Wierzejewice, Ludzisko i Dobieszewice (2004r.), które wyłaniały 1 zagrodę do udziału w konkursie na szczeblu wojewódzkim. Kryteria w konkursie są m.in. następujące:

- realizacja zadań zleconych przez komisję konkursową po odbyciu szkoleń: np. zakładanie kompostownika, właściwa lokalizacja ogródków warzywnych (badanie zawartości azotanów i azotynów w glebie),

- segregacja odpadów,

- ochrona krajobrazu przyrodniczego (pasy ochronne, zadrzewienia śródpolne),

- realizacja założeń kodeksu dobrej praktyki rolniczej,

- prawidłowa gospodarka nawozami organicznymi (płyty obornikowe) i mineralnymi,

- szeroko rozumiana estetyka zagród wiejskich.

Przedsięwzięcie to będzie podejmowane  tak długo jak fundusze pozwolą.

# 7. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU POPRAWY STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE JANIKOWO

## 7.1. Działania podjęte w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w latach 2001-2002

- wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja wymiennikowni ciepła W4, W5 oraz budowa nowej sieci gazowej na ul. Przybyszewskiego w Janikowie (1000 mb, zwiększenie o 200 osób korzystających z sieci),

- likwidacja lokalnych kotłowni opalanych węglem na terenie miasta,

- zamiana ogrzewania węglowego na olejowe i gazowe w szkołach na terenie gminy (1996-1997),

## 7.2. Racjonalizacja zużycia ciepła

- Termomodernizacja szkół na terenie gminy prowadzona w latach 1997 – 2001,

- termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych w 2002r.,

- w roku 2003 poddano termomodernizacji 11 budynków wielorodzinnych.

## 7.3. Ochrona przyrody

- budowa parku miejskiego przy ul. Głównej i ul. Klonowej (1997),

- zadrzewienia  w roku 2001 – 4.360 szt., 2002r. - 3.940 szt. drzew i krzewów ( w tym zadrzewienia dróg gminnych) – część zadrzewień została zniszczona przez użytkowników przylegających pól uprawnych, zadrzewienia powierzchniowe,

- przebudowa lasu gminnego w Kołodziejewie (5 ha),

- utrzymanie i konserwacja 3 parków zabytkowych,

- w roku 2003 przejęcie ścieków z Cukrowni Janikowo do kanalizacji miejskiej,

- przeprowadzenie kompleksowych badań Jeziora Pakoskiego prowadzone w latacj 1997-1998 przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu oceny źródeł i stopnia zanieczyszczeń zbiornika,

- dokończenie budowy kanalizacji miasta Janikowa – ul. Przyjezierna, Łączna, 1 Maja, Szkolna, Wiejska,

- uruchomienie dwóch punktów zlewnych na ścieki komunalne dowożone (1998),

- napowietrzanie Jeziora Pakoskiego w latach 1994 – 2003 w rejonie zrzutu ścieków z Cukrowni Janikowo,

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich dla dwóch miejscowości Głogówiec i Trląg.

# 8. PLANOWANE INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

## 8.1. Plan inwestycji proekologicznych JZS na lata 2004-2006 (realizacja planu dostosowawczego).

- wyeliminowanie awaryjnych zrzutów wód pochłodnizcych oraz opadowych do Zbiornika Pakoskiego – pompownia w osadniku wód deszczowych,

- modernizacja instalacji odpylającej przenośniki transportujące sodę z kalcynatorów do silosów oraz transport pneumatyczny sody lekkiej dla sody ciężkiej – ograniczenie emisji niezorganizowanego pylenia sody,

- zmniejszenie uciążliwości hałasowej – sukcesywne wyciszanie na terenie zakładu źródeł o największej mocy akustycznej,

- sukcesywna wymiana pomp powodująca optymalizację i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,

- rekultywacja składowisk odpadów posodowych.

## 8.2. Planowane przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w gminie Janikowo

Tabela  28 Planowane przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w gminie Janikowo

| Wykaz zadań planowanych do realizacji związanych z ochroną środowiska w gminie Janikowo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zadania | Możliwe źródła finansowania |
| 1 | Dokończenie budowy kanalizacji wsi z uwzględnieniem możliwości podłączenia miejscowości: - Rzadkwin w gm. Strzelmo, - Strzelce i Ratowo w gm. Mogilno. |  |
| 2 | Wzrost powierzchni zalesionych i zadrzewionych na terenie gminy – wykonanie zadrzewień śródpolnych oraz uzupełnienie pasa ochronnego drzewostanu nad brzegami Jeziora Pakoskiego. |  |
| 3 | Kontynuacja prac termomodernizacyjnych w budynkach wielorodzinnych i pozostałych budynkach komunalnych wraz z kompleksową modernizacją systemu ciepłowniczego w Janikowie i na terenie gminy (Kołuda Wielka, Głogówiec), wykorzystanie dodatkowych źródeł ciepła w JZS . |  |
| 4 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawy stanu technicznego sieci. |  |
| 5 | Rozpoczęcie programu budowy systemu nawadniania upraw rolniczych wokół Jeziora Pakoskiego: - prowadzenie edukacji i ocena ekonomiczna przedsięwzięcia, - wybór odpowiedniego miejsca dla budowy ujęcia i rurociągu przesyłowego eksploatowanego przez grupę rolników (możliwość funkcjonowania w ramach spółki wodnej), - realizacja projektu – zebranie doświadczeń – określenie dalszych zamierzeń i harmonogramu prac, - kontynuacja inwestycji w celu objęcia założonego w planie obszaru nawodnień upraw rolniczych. |  |
| 6 | Rozwój małej retencji, sporządzenie wykazu stawów retencyjnych (zbiorników), które mogą zostać wykorzystane do gromadzenia wody potrzebnej do nawadniania – ocena możliwości wykorzystania istniejących stawów (większości nie zapełnionych wodą) jako rezerwuarów gromadzonej w okresie zimowym i wiosennym wody do wykorzystania w irygacji upraw rolniczych podczas niedoboru opadów. |  |
| 7 | Poszerzenie funkcji rowów i stawów melioracyjnych o możliwość gromadzenia nadmiaru wody i jej późniejszego wykorzystania do irygacji pól uprawnych – przeprowadzenie badań możliwości realizacji inwestycji retencji w systemie melioracji odprowadzanej w okresie wiosennym wody. |  |
| 8 | Racjonalizacja nawożenia gleb przez powszechne prowadzenie badań zasobności w składniki mineralne |  |
| 9 | Odstąpienie od produkcyjnego użytkowania gleb o niskiej klasie bonitacyjnej i przeznaczenie je pod inną formę użytkowania (mieszkalnictwo, użytki zielone, zalesianie). |  |
| 10 | Wspieranie badań stanu zanieczyszczenia gleb substancjami szkodliwymi. |  |
| 11 | Rozwiązanie problemu kanalizacji deszczowej w mieście Janikowo – opracowanie koncepcji oczyszczania ścieków wód opadowych z terenów utwardzonych, wprowadzenie harmonogramu realizacji inwestycji. |  |
| 12 | Zastępowanie tradycyjnych źródeł energii surowcami czystymi ekologicznie (wiatr, gaz, olej, woda, energia słoneczna) – przeprowadzenie badań nad możliwością realizacji wymienionych w planie inwestycji: - pozyskiwania biomasy (zrębki wierzby i inne rośliny) na terenach nadających się do założenia plantacji ze względu na korzystne warunki wilgotności gleby. Ocena ilości możliwej do pozyskani a słomy, - wprowadzenie systemu preferencji dla firm podejmujących współpracę z rolnikami w przetwarzaniu surowców lokalnych na biopaliwa, w tym na wdrożenie produkcji biopaliw na terenie gminy, - ocena możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy i zidentyfikowanie ewentualnych miejsc spełniających warunki, - przeprowadzenie szkoleń osób zainteresowanych wykorzystaniem odzysku energii za pomocą pomp ciepła i promieniowania słonecznego – przedstawienie praktycznych rozwiązań funkcjonujących w tej dziedzinie – ocena możliwości zastosowania lokalnych instalacji – wdrożenie np. w instytucjach komunalnych, - opracowanie koncepcji zastępowania paliwa węglowego w kotłowniach paliwami powodującymi mniejszą emisję szkodliwych substancji np. gaz ziemny, biomasa, biopaliwa. |  |
| 13 | Przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczo – leśnej w celu identyfikacji elementów, których ochrona jest konieczna ze względu na zachowanie różnorodności biologicznej. |  |
| 14 | Wspieranie waloryzacji parków podworskich i wiejskich. |  |
| 15 | Stworzenie działu koordynującego i promującego walory kulturowo – krajobrazowe gminy. |  |
| 16 | Utworzenie ścieżki ekologiczno – dydaktycznej, rowerowej i pieszej wokół Jeziora Pakoskiego. |  |
| 17 | Opracowanie programu zagospodarowania terenu tzw. Półwyspu Kołudzkiego w celu ochrony linii brzegowej przed dziką zabudową i właściwego wykorzystania dla celów agroturystycznych. |  |
| 18 | Wydzielenie środków na badania, które udowodnią skuteczność dotychczas stosowanej metody oczyszczania ścieków, co jest niezbędne do uznania zasadności korzystania z dotychczasowej oczyszczalni ścieków JZS w Janikowie Art. 43 ustawy Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 2001) wprowadza przepis, który mówi o wyposażeniu sieci kanalizacyjnych w oczyszczalnie, w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000. |  |
| Edukacja i monitoring środowiska |  |  |
| 19 | Promocja, szkolenie rolników, wdrażanie dla wiodących gospodarstw w dziedzinie: - uzyskania statusu gospodarstwa ekologicznego, - powszechnego przystąpienia do programów rolnośrodowiskowych, - agroturystyki i uzyskiwania dodatkowych źródeł dochodów gospodarstwa. |  |
| 20 | Stworzenie ustawicznego systemu kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych (dzieci, młodzież i dorośli), |  |
| 21 | Propagowanie działań z zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,rozpowszechnianie działalności edukacyjnej uświadamiającej celowość dbania o walory kulturowe i krajobrazowe gminy |  |
| 22 | Prowadzenie obserwacji i stałych kontroli stanu środowiska, aktywne włącznie w te działania młodzieży gimnazjalnej w ramach przedmiotów przyrodniczych. |  |
| 23 | Kontynuacja współpracy z ośrodkami naukowymi UMK w Toruniu, |  |
| 24 | Upowszechnianie wiedzy o gospodarstwach ekologicznych, |  |
| 25 | Rozpowszechnienie wiedzy na temat GMO w celu rozbudzenia w mieszkańcach istnienia różnych aspektów działań prowadzących do modyfikacji genetycznych organizmów, a niewątpliwie zagrożenia ze strony jej stosowania. |  |

Źródło [Opracowanie własne]

### 8.2.1. Harmonogram planowanych inwestycji na lata 2004-2006

Planowane inwestycje do realizacji w okresie od 2004 do 2006 roku zawarte są w Wieloletnim Planie inwestycyjnym Gminy i Miasta Janikowo na lata 2004 – 2006, stanowiącym załącznik nr 2.

# 9. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

## 9.1. Dotychczasowe źródła finansowania

Dotychczasowe wydatki na inwestycje związane z ochroną środowiska przedstawia poniższa tabela.

Tabela  29 Dochody i wydatki gminy na ochronę środowiska gminy Janikowo [PLN]

| Wyszczególnienie |  | Lata |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |
| Dochody ogółem |  | 23 277 243 | 23 358 745 |
| W tym własne |  | 13 174 261 | 14 046 254 |
| Wydatki ogółem |  | 23 073 054 | 25 731 888 |
| w tym na inwestycje |  | 1 868 327 | 4 701 149 |
| w tym na ochronę środowiska |  | 671 410 | 1 429 194 |
| Wydatki na ochronę środowiska na 1 mieszkańca |  | 48 | 102 |
| Źródła finansowania | własne | 671 410 | 1 429 194 |
|  | krajowe | 238 410 | 98 260 |

Źródło [ Dane UM w Jankowie]

Od roku 1994 po wykonaniu programu łamania barier architektonicznych rozpoczęto kompleksowy program porządkowania i zwiększania terenów zielonych w gminie. W wyniku jego realizacji powierzchnia ta zwiększyła się z 20 do 50 ha. Zrealizowane inwestycje współfinansowane były przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (w formie dotacji na zakup materiału zadrzewieniowego) takie jak: budowa parku miejskiego w Janikowie przy ul. Głównej i Klonowej (1997), zadrzewienia dróg gminnych.

Inne inwestycje współfinansowane przez WFOŚ na terenie gminy Janikowo to:

- wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja wymiennikowni ciepła W-4, W-5 w mieście Janikowo,

- dokończenie budowy kanalizacji w mieście Janikowo (2000-2001),

- termomodernizacja szkół (1997-2001),

- napowietrzanie Jeziora Pakoskiego (1994-2003), współfinansowane także przez Cukrownię Janikowo,

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w latach 2002-2003 finansowana była ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Termomodernizacji (kredyt z premią termomodernizacyjną, wypłacaną po uzyskaniu efektu ekologicznego).

#### Pozyskane fundusze strukturalne UE

W roku 2003 gmina uzyskała pomoc finansową w ramach programu SAPARD na następujące zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej Głogówiec- Janikowo z siecią kanalizacyjną Trląga”, „Sieć wodociągowa magistralna Sielec-Kołuda Wielka-Ludzisko, sieć wodociągowa Wierzejewice-Janikowo”. Zestawienie źródeł finansowania zrealizowanych inwestycji przedstawia poniższa tabela.

Tabela 30 Źródła finansowania wydatków na ochronę środowiska gminy Janikowo [PLN]

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realizacji rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa | Poniesione nakłady |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Do roku 2003 | W roku 2003 |  | Ogółem |  | Środki własne |  | Dotacje AWRSP1 |  | SAPARD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. | Sieć wodociągowa magistralna Sielec-Kołuda Wielka-Ludzisko, sieć wodociągowa Wierzejewice - Janikowo | 1995-04-01 – 2003-12-31 | 2.660.000,00 | 422.089,34 | 2.234.448,90 | 2.656.538,24 |  | 1.684.741,99 |  | - |  | 476.234,05 |  |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowiec – Janikowo z siecią kanalizacyjną Trląga | 1993-04-01 – 2008-12-31 | 10.600.000,00 | 1.653.106,65 | 1.723.967,13 | 3.377.073,78 |  | 632.528,57 |  | 500.000,00 |  | 340.610,66 |  |

1) Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Źródło [ Dane UM w Jankowie]

Na zadanie pierwsze poniesiono wydatki ogółem 2.160.976,04 PLN z czego 476.234,05 PLN pochodziło z dofinansowania programu SAPARD.

Na zadanie drugie wydatkowano ogółem środki w kwocie 1.473.139,23 PLN, z czego dofinansowanie z programu SAPARD wyniosło 340.610,66 PLN, 500.000,00 PLN to środki pochodzące z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 197.229,00 PLN to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Obecne możliwości finansowania projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska w znacznie większym stopniu odciążają samorządy- skala dofinansowania zwiększyła się od 26% programu SAPARD do 80%. Stwarza to potencjalne szanse na realizację większej liczby inwestycji z tego zakresu a co za tym idzie umożliwi kontynuację działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego.

## 9.2. Potencjalne źródła finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska

#### Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, Działanie 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska”

Działanie ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Realizacja projektów powinna przyczynić się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa.

W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają pozytywny wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz są zgodne ze standardami w zakresie ochrony środowiska wymaganymi w Dyrektywach.

W ramach Działania realizowane będą projekty infrastrukturalne o wartości całkowitej od 1 mln euro do 10 mln euro (projekty o wartości całkowitej przekraczającej kwotę 10 mln euro dofinansowywane będą z Funduszu Spójności). Do realizacji w ramach Działania przewidziane są także projekty z zakresu zarządzania ochroną środowiska o minimalnej wartości całkowitej 500 tys. euro.

Rodzaje kwalifikujących się projektów

Zaopatrzenie w wodę, pobór wody i oczyszczanie ścieków

- budowa i modernizacja sieci wodociągowych

- budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych

- budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowych

- budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody

- budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

- budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej

Poprawa jakości powietrza

- modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza

- przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji"

Zapobieganie powodziom

- regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny i uwzględnia potrzeby ochrony przyrody

- tworzenie polderów (w tym zalesienie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych

- budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi

- budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. "małej retencji"

- ochrona brzegów morskich

Wsparcie zarządzania ochroną środowiska

- opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza

- tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń

- utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód

- tworzenie map terenów zalewowych

- tworzenie systemów monitoringu środowiska, w tym reagowania na zagrożenia

- tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

- budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, biomasa)

Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFRR:

- 75% kwalifikujących się wydatków publicznych

- 50% kwalifikujących się wydatków publicznych w przypadku projektów generujących znaczący dochód netto

Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:

- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

#### ZPORR, Priorytet 3 „Rozwój lokalny”, Działanie 3.1. „Obszary wiejskie”

W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.

W ramach Działania do realizacji przewiduje się projekty inwestycyjne zlokalizowane na obszarach wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców, wynikające z planów/programów rozwoju lokalnego przygotowanych w formule partnerstwa na poziomie gminnym, międzygminnym (np. przez związki gmin) lub powiatowym. Plany te powinny zawierać co najmniej: opis aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym planem, opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006, plan finansowy na lata 2004-2006.

Rodzaje kwalifikujących się projektów

Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków

- sieci kanalizacyjne,

- sieci kanalizacji deszczowej

- oczyszczalnie ścieków

- inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków

Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i Poboru wody

- sieci wodociągowe,

- ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej)

- urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody

- urządzenia regulujące ciśnienie wody

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

- budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia, wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy i inne),

Poprawa jakości powietrza

- modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza

- przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji"

Budowa lub Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

- infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form turystyki

- infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno-recepcyjna i inna infrastruktura turystyczna

- systemy informacji kulturalnej i turystycznej

- infrastruktura kultury (zaplecze kulturalne i rozrywkowe – sale koncertowe i wystawowe, amfiteatry, itp. )

- projekty polegające na restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego

- systemy zabezpieczeń obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. pożary, włamania, itp.)

- projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych

Przeciwdziałanie powodziom

- regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny i uwzględnia potrzebę ochrony przyrody

- tworzenie polderów (włączając wykorzystanie naturalnych sposobów przeciwdziałania powodzi, takich jak obsadzanie roślinnością, zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych

- budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi

- budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. „małej retencji”

#### Sektorowy Program operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

W ramach Działania 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, Priorytetu 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, będą wspierane projekty z zakresu melioracji szczegółowych i podstawowych, a także projekty związane z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego – pod warunkiem, że służą one regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami.

W ramach tego działania SPO wspierana będzie budowa lub modernizacja urządzeń melioracji wodnych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami):

- Budowa lub modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód (m. in. budowli piętrzących, upustowych oraz obiektów służących do ujmowania wody, stopni wodnych, zbiorników wodnych, kanałów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, budowli regulacyjnych, stacji pomp, budowli wstrzymujących erozję wodną),

- Budowa lub modernizacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rowów, rurociągów, drenowań, grobli na obszarach nawadnianych, systemów nawodnień grawitacyjnych, fitomelioracji i agromelioracji).

#### LEADER+

Początkowo do SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” wprowadzono działanie o nazwie „Pilotażowy Program LEADER+”, na które w latach 2004-2006 przeznaczono 19 mln euro. Program LEADER jest obency w UE już praiwe 14 lat. W obecnym okresie programowania 2000-2006 trwa kolejna, trzecia edycja tego prgogramu nosząca nazwę „LEADER+”.

Niezbędnym i podstawowym warunkiem, aby lokalne środowiska mogły skorzystać z pieniędzy przewidzianych w ramach tego programu, jest stworzenie lokalnego partnerstwa. Lokalna Grupa Działania (LGD), będąca reprezentacją społeczności zamieszkującej dane terytorium (minimum jedna gmina wiejska lub wiejsko – miejska lub obszar zamieszkiwany przez 10 – 100 tys. Mieszkańców), musi być utworzona przez przedstawicieli wywodzących się z trzech różnych sektorów: publicznego, społecznego oraz ekonomicznego. Jej strategia rozwoju obszarów wiejskich musi mieć charakter innowacyjny i posiadać „motyw wiodący”, którym powinien być co najmniej jeden z tematów zaproponowanych przez /Komisję Europejską, czyli:

- zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług z terenów wiejskich,

- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich,

- podnoszenie wartości lokalnych produktów, w szczególności poprzez wspieranie wspólnych działań podejmowanych przez małe podmioty produkcyjne, dzięki którym uzyskują lepszy dostęp do rynku,

- waloryzacja lokalnych zasobów naturalnych i kulturalnych, w tym podnoszenie wartości miejsc objętych Programem NATURA 2000.

#### EkoFundusz – dopłaty do tworzonych plantacji roślin energetycznych

W Traktacie Akcesyjnym z UE Polska zobowiązała się, że w 2010 roku 7,5% energii wytwarzane będzie z odnawialnych źródeł. Największe zasoby tej energii, możliwe do szybkiego wykorzystania są niewątpliwie zawarte w biomasie. Już obecnie realizowanych jest coraz więcej projektów dot budowy kotłowni i elektrociepłowni opalanych słomą lub drewnem.

Jednak wszelkie bilanse dowodzą, że dla wypełnienia zobowiązania Polski konieczne jest założenie wielkiej ilości plantacji roślin do celów energetycznych, które byłyby ważnym uzupełnieniem lokalnej bazy paliwowej dla funkcjonujących już i zakładanych kotłowni na biomasę.

W celu stymulacji tego rodzaju działań i dla wspar5cia już podejmowanych inicjatyw związanych z zakładaniem plantacji roślin „energetycznych” Fundacja EkoFundusz zdecydowała o wprowadzeniu dla tego rodzaju projektów uproszczonej procedury przyznawania dotacji w formie dopłat w wysokości 1000 zł/ha plantacji.

Tego rodzaju dofinansowanie mogą otrzymać plantacje o wysokości 50-500 ha, założone w jednym lub kilku miejscach będących własnością lub dzierżawionych przez wnioskodawcę. Ważne jest przy tym, aby plantacje te nie wpływały negatywnie na różnorodność biologiczną, a także aby udokumentowany był odbiór produkowanej na nich biomasy.

#### Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa

Komisja Wspólnot Europejskich wydała decyzję zatwierdzającą Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w latach 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007 współfinansowany w 50% ze środków Wspólnoty. Decyzja jest podstawą do uruchomienia działań związanych z realizacją tego programu, na który w okresie od 1 września 2004r. Do 31 sierpnia 2005 przeznaczono 18,2 mln zł. Powstał on w oparciu o propozycje działań złożone przez podmioty związane z sektorem pszczelarskim. Uwzględniały inne potrzeby sektora i możliwości ich współfinansowania przez UE.

W ramach programu będą finansowane takie działania jak np. Pomoc techniczna, zwalczanie warrozy, pomoc dla laboratoriów przeprowadzających analizy fizyko-chemicznych właściwości miodu, odbudowa pogłowia pszczół.

Program kierowany jest  zarówno do indywidualnych pszczelarzy jak i do organizacji pszczelarskich, spółdzielni, grup producenckich i przedsiębiorców.

### 9.2.1. Działania proekologiczne skierowane do rolników

Działania dotyczące inwestycji w zakresie ochrony środowiska skierowane do rolników zawarte są w Sektorowym Programie Operacyjnym (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowe oraz rozwój obszarów wiejskich” i w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), w następujących priorytetach i działaniach.

#### Priorytety i działania SPO

- Priorytet 1 „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno – żywnościowym”

- Działanie „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”,

- Działanie „Ułatwienie startu młodym rolnikom”.

- Priorytet 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

- Działanie „Rozwój i ulepszenie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”.

#### Priorytety i działania PROW

- Priorytet 2.2. „Ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich”

- Działanie 4 „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt”,

- Działanie 6 „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE”.

- Priorytet 2.3. „Zwiększenie lesistości kraju”

- Działanie 5 „Zalesianie gruntów rolnych”.

#### Wsparcie dla GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

W ramach Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego realizowany jest pakiet „Rolnictwo ekologiczne”. Polega ona na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 2092/91 oraz ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 93, poz.898). Pakiet ten może być wdrażany na terenie całego kraju. Pomoc finansowa będzie przyznawana w formie rocznych płatności, wypłacanych w pierwszym roku w terminie 8 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji programu, a od drugiego roku-w terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty poprzedniej płatności. Rolnik korzystający z programu będzie musiał w nim uczestniczyć co najmniej 5 lat, a ponadto przestrzegać zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej oraz zachować na terenie gospodarstwa trwałe użytki zielone i wszystkie elementy krajobrazu tworzące ostoje dzikiej przyrody-tzw. użytki przyrodnicze.

# 10 Monitoring Programu Ochrony Środowiska gminy Janikowo

System monitoringu będzie przebiegała w ten sam sposób jak na poziomie wojewódzkim i powiatowym , w celu kontroli osiągnięcia celów Polityki Ekologicznej Państwa. Celem Państwowego Monitoringu Środowiska jest systematyczne informowanie administracji rządowej i samorządowej oraz całego społeczeństwa o:

- stanie środowiska w Polsce,

- przyczynach zmian jakościowych zachodzących w środowisku,

- występujących trendach jakości wszystkich komponentów środowiska,

- ocenie skuteczności zrealizowanych programów ochrony środowiska na każdym szczeblu zarządzania,

- dotrzymywaniu norm jakości środowiska oraz identyfikacji obszarów występowania przekroczeń,

- powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisją i imisją w celu określania trendów zmian środowiska oraz przewidywanych prognoz przy uwzględnieniu wskaźników rozwoju społeczno - gospodarczego kraju.

Monitoring Programu powinien odbywać się co roku, raz na 2 lata będzie przeprowadzona analiza porównawcza stanu wyjściowego i obecnego (raport  przedstawiany do zaopiniowania Radzie Gminy). Wzorcem dla takiego minitoringu mogą być wskaźniki oceny realizacji planowanych zadań. Wskaźniki te można podzielić na trzy podgrupy:

- wskaźniki produktu – opisujące rozmiar podejmowanych przedsięwzięć w ramach danego projektu np. Liczba zamkniętych dzikich wysypisk,

- wskaźniki rezultatu – związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami przedsięwzięcia (projektu). Informują one o zmianach, jakie nastąpiły tuż po wdrożeniu danego przedsięwzięcia. Efekty bezpośrednie mogą być mierzone wartościowo i ilościowo, w tym ilość zutylizowanych odpadów.

- wskaźniki oddziaływania – opisujące efekty odległe w czasie lub efekty pośrednie nie ograniczające się do korzyści beneficjentów (korzyści zewnętrznych). Pomiar tego typu efektów pośrednich jest tylko częściowo możliwy na wybranych przykładach, dających się zidentyfikować i zmierzyć. Całość efektów pośrednich może nie być jednoznacznie określona, może być jednak szacowana, np. Procent zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Wskaźniki monitorowania projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie dobrane, mierzalne – umożliwiające porównania, wiarygodne i dostępne. Na przykładzie monitorowania działań będzie możliwe tworzenie warsztatu oceny oddziaływania na środowisko. Stworzenie w miarę pełnego indeksu wskaźników monitorowania projektów może stanowić podstawę do określenia monitorowania całego Programu. Powinny być monitorowane bezpośrednie działania, a pośrednio również priorytety. Efekty wdrażania projektowanych przedsięwzięć powinny mieć wpływ na korekty układu priorytetów opartych na diagnozie stanu istniejącego.

Poniżej zamieszczona lista mierników realizacji Programu nie wyczerpuje możliwości dodawania nowych, które pomogłyby w większym zobiektywizowaniu dokonywanej oceny. Zaproponowany zestaw jest związany bezpośrednio lub niekiedy pośrednio z zamierzeniami i przedsięwzięciami zawartymi w planie realizacji zadań na lata 2004-2006. Przyjęcie w trakcie realizacji Programu innych zadań będzie wymagało dokonania korekty w zakresie przyjętych mierników oceny. Zewnętrznym weryfikatorem efektów ekologicznych Programu będą dodatkowo wyniki oceny stanu jakości środowiska dokonywane w ramach monitoringu środowiska. Umożliwią one śledzenie na bieżąco trendów wywoływanych działaniami programowymi.

Tabela  31 Wskaźniki monitoringu realizacji Programu

| Lp. | Mierniki | Jednostka | Stan wyjściowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ludność objęta siecią kanalizacji sanitarnej: a) obszar miejski b) obszar wiejski | % % | 100 25 |
| 2 | Powierzchnia gminy ujęta w systemy kanalizacyjne | % |  |
| 3 | Ludność objęta siecią wodociągową | % | 99 |
| 4 | Liczba grupowych oczyszczalni ścieków | szt. | 4 |
| 5 | Liczba indywidualnych oczyszczalni ścieków | szt. | 2 |
| 6 | Udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych | % | 14 |
| 7 | Liczba istniejących mogilników (studni) | szt. | 0 |
| 8 | Powierzchnia gminy objęta różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu: a) łączna powierzchnia objęta różnymi formami ochrony b) ochrona rezerwatowa c) ostoje przyrody w ramach sieci NATURA 2000 | % % % | 0 0 0 |
| 9 | Liczba użytków ekologicznych | szt. | 0 |
| 10 | Liczba pomników przyrody | szt. | 39 |
| 11 | Liczba jezior objętych strefami ciszy | szt. | 0 |
| 12 | Lesistośc gminy – lasy, zadrzewienia i zakrzewienia | % | 1,26 |
| 13 | Udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie cieplnym gminy – (energetyka grupowa) | % | 0 |
| 14 | Długość ścieżek przyrodniczo dydaktycznych | m | 0 |

Źródło [Opracowanie własne]

# CZĘŚĆ II

# PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

# GMINY JANIKOWO

# 1.Wprowadzenie

Plan gospodarki odpadami dla gminy Janikowo powstał jako realizacja zapisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), która w rozdziale 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Celem planu jest realizowanie obowiązku planowania, projektowania i prowadzenia wszelkich działań mogących powodować powstawanie odpadów w taki sposób, aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczyć ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi,

- współtworzyć w kraju zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniającą wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Plan gospodarki stwarza możliwości uzyskania ogólnego poglądu na gospodarkę odpadami na danym terenie, co ułatwia zidentyfikowanie najważniejszych problemów gospodarki odpadami i rozwiązywanie ich w sposób systemowy. Proces przygotowania planu pozwala na podjęcie współpracy między różnymi partnerami o różnym     zakresie odpowiedzialności za postępowanie z odpadami oraz inicjuje  dyskusję i uzgodnienie ogólnych celów. Dzięki temu możliwe jest określenie działań, które powinny być przeprowadzone natychmiast lub w średniej bądź długiej perspektywie czasowej. Uchwalenie  planu gospodarki odpadami oznacza ustanowienie programu ekologicznych ulepszeń w tym zakresie.

Plan gospodarki odpadami powinien określać:

- aktualny stan gospodarki odpadami obejmujący zwłaszcza rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku i unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami dotyczące w szczególności zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska oraz przedstawienie projektowanego systemu gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Zgodnie z ustawą o odpadach projekt planu gminnego podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu.

Plan gospodarki odpadami powinien być skorelowany z całym systemem planowania na danym obszarze, a zwłaszcza z:

- programem ochrony środowiska,

- planem zagospodarowania przestrzennego,

- zgodnie z planami gospodarki odpadami wyższego szczebla,

- strategią rozwoju województwa,

- założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, planem

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Szczególnie istotna jest zgodność planu gospodarki odpadami z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który określa przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu.

# 2. Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami.

Podstawy prawne w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 121, poz. 770 i Nr 60, poz. 369, z 2000r. Nr 22, poz. 272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085, z 2002r. Nr 154, poz. 1800 nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959).

## 2.1. BILANS  ODPADÓW KOMUNALNYCH.

### 2.1.1. Zmieszane odpady komunalne

Obecnie zasady gromadzenia, zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Janikowo regulują:

- Uchwała Nr XXIV/211/2001 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Janikowo          ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 47, z dnia 27 lipca 2001 r.),

- Uchwała Nr XXVI/225/2001 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania      i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stosowanych przez podmioty świadczące te usługi w przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług tych podmiotów oraz ustalenia szczegółowych zasad rozliczania za świadczenie tych usług (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2001 r.).

- Uchwała Nr VII/53/2003 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i użytkowników nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych      (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 128, z dnia 30 października 2003 r. ),

- Uchwała Nr 79-169/2002 Zarządu Gminy w Janikowie z dnia 8 lutego 2002r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych.

Łączna masa odpadów komunalnych i podobnych do komunalnych  składowanych na wysypisku w Giebni, w 2002 roku z terenu gminy Janikowo wyniosła 5 936,85 Mg(t) (19 789,5 m3odpadów stałych, pochodzących z PGKiM Janikowo – 18 833,5 m3, z firm – 858,5 m3, od klientów indywidualnych – 97,5 m3), w tym odpadów komunalnych 2 557 Mg(t).

Zgodnie z informacją otrzymaną z PGKiM w 2003 r. w gminie Janikowo zebrano 18.893 m3  ( 2.834 Mg) niesegregowanych odpadów komunalnych , 7.399 m3 (1.110 Mg) niesegregowanych odpadów komunalnych z firm, obiektów infrastruktury.

Według  Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Pakość w roku 2003 w gminie Janikowo zebrano łącznie 3.522,26 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – kod 20 03 01. Stan ludności w gminie Janikowo na koniec 2003 r. wynosił 13.941, stąd na jednego mieszkańca przypadało średnio 0,25 Mg  niesegregowanych (zmieszanych ) odpadów komunalnych.

### 2.1.2. Odpady zbierane selektywnie

Zbiórka selektywna odpadów na terenie gminy przynosi wiele korzyści:

- zmniejsza strumień odpadów trafiających na składowisko, co przyczynia się do wydłużenia okresu eksploatacji obiektu,

- umożliwia odzysk wielu cennych surowców bez konieczności obciążania linii technologicznych sortowni, poprawiając jakość uzyskiwanych surowców lepszych niż odzyskiwane podczas wtórnego sortowania,

- powoduje powstawania stabilnego rynku surowców wtórnych,

- spowoduje  rozwój przemysłu wykorzystującego odzyskane surowce wtórne,

- zmniejsza zapotrzebowanie na surowce naturalne, co wpływa na zwiększenie skuteczności ochrony środowiska.

Selektywną zbiórką odpadów jest objętych ok. 75 % ludności w gminie. Zbiórką odpadów gromadzonych selektywnie na terenie gminy Janikowo zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Janikowie. Zebrane selektywnie surowce wtórne: szkło, makulatura, tworzywa sztuczne są wywożone na  składowisku w m. Giebnia, skąd po doczyszczeniu są odbierane przez uprawnione firmy do odzysku.

Tabela  32 Zebrane i oddane do recyclingu odpady w kg w gminie Janikowo [kg]

| 2003r. |  |  | I półrocze 2004r. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| szkło | makulatura | tworzywa sztuczne | szkło | makulatura | tworzywa sztuczne |
| 22740 | 6920 | 6120 | 5460 | 2100 | 1620 |

Źródło [ Dane UM w Janikowie]

### 2.2.Odpady z gospodarstw domowych

Parametry ilościowe i jakościowe powstających w gospodarstwach domowych odpadów zależą od warunków ich powstawania. Najistotniejszymi czynnikami kształtującymi te warunki są: rodzaj zabudowy mieszkalnej oraz sposób zaopatrzenia w ciepło. Zabudowa jednorodzinna na terenie miasta to ok. 380 gospodarstw domowych, wielorodzinna – ok. 2.380. Na terenie wsi w budynkach jednorodzinnych zamieszkuje ok. 800 gospodarstw domowych, w wielorodzinnych – ok. 300. Na terenie miasta ok. 200 budynków posiada instalacje do ogrzewania gazem ziemnym            ( korzysta z tego ogrzewania ok.60 %), pozostałe budynki posiadają ogrzewanie węglowe lub koksowe, niewielki procent ogrzewanie olejowe lub zdalczynne z ciepłociągu. Zabudowa wielorodzinna jest zaopatrywana w ciepło z ciepłociągu miejskiego.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych wynosi: na terenach miejskich – 224 kg/M/rok, na terenach wiejskich – 116 kg/M/rok.

Tabela 33 Masa i struktura odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, powstająca na terenie gminy Janikowo w roku 2003 [Mg], opracowana metodą wskaźnikową zgodnie z założeniami przyjętymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

| Nazwa | Odpady ogółem | Odpady organiczne | Odpady podatne na segregację |  |  |  | Pozostałe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Papier i tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Metale | Tekstylia | Odpady mineralne i frakcja drobna |
|  | 0,224 Mg/M/rok | 36,00% | 19,00% | 14,00% | 8,00% | 4,00% | 4,00% | 15,00% |
| Janikowo miasto | 2080 | 749 | 395 | 291 | 167 | 83 | 83 | 312 |
|  | 0,116 Mg/M/rok | 16,00% | 13,00% | 13,00% | 8,00% | 4,00% | 3,00% | 43,00% |
| Janikowo gmina | 540 | 87 | 70 | 70 | 43 | 22 | 16 | 232 |
| Razem | 2620 | 836 | 465 | 361 | 210 | 105 | 99 | 544 |

Odpady zebrane z gospodarstw domowych (budynków mieszkalnych) w roku 2003 przez PGKiM w Janikowie (na podstawie sprawozdania M-09):

-na terenie miasta -  15.500 m3 (ok. 2.325 Mg),

-na terenie wsi – 1.400 m3 (ok. 210 Mg).

Źródło [Opracowanie własne]

## 2.3. Odpady komunalne z obiektów infrastruktury

Odpady komunalne powstają w obiektach infrastruktury takich jak: sklepy, warsztaty usługowe i rzemieślnicze, szkoły,  hotele, ośrodki wypoczynkowe,  targowiska.

Tabela 34 Odpady komunalne z obiektów infrastruktury w roku 2003 [Mg/rok] obliczone na podstawie wskaźników z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

|  | Odpady ogółem | Odpady organiczne | Odpady podatne na segregację |  |  |  | Pozostałe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Papier i tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Metale | Tekstylia | Odpady mineralne i frakcja drobna |
| Miasto i gmina Janikowo | 1227 | 123 | 368 | 123 | 368 | 61 | 37 | 147 |

Źródło [Plan gospodarki odpadami powiatu inowrocławskiego]

Według danych PGKiM z obiektów infrastruktury w roku 2003 na terenie gminy zebrano ok. 1.320 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych.

## 2.4. Odpady z utrzymania i sprzątania terenów zielonych, rekreacyjnych, poboczy dróg i zmiotek ze sprzątania ulic i chodników

Ilość odpadów z ogrodów i parków obliczona na podstawie wskaźników z krajowego Planu Gospodarki Odpadami wynosi  : w mieście-12 kg/m/rok – 111 Mg/rok , na wsi – 5 kg/M/rok – 23 Mg/rok.

Na terenie miasta i gminy, co rocznie  zbieranych jest ok. 1200 m3 ( 180 Mg) odpadów z utrzymania i sprzątania terenów zielonych i rekreacyjnych ( dane Urzędu Miejskiego). Większość odpadów trafia na składowisko w Giebni. Część odpadów z terenów zielonych (skoszona trawa, liście) poddawana jest kompostowaniu lub wykorzystywana jest do ściółkowania drzew i krzewów  ( np. zrębkowane gałęzie ). Utrzymaniem terenów zielonych w gminie zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie . Brak jest danych dotyczących sposobu  zagospodarowania odpadów z ogrodów przydomowych i ogrodów działkowych, należy przypuszczać, że odpady są w większości kompostowane i palone przez wytwórców.

Oczyszczaniem ulic i placów, poboczy dróg w mieści i na terenie gminy zajmuje się Urząd Miejski w Janikowie. Prace są wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Ilość odpadów z oczyszczania ulic i placów obliczona na podstawie wskaźników z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami wynosi dla miasta Janikowo – 15 kg/M/rok – 139 Mg/rok.

Ilość odpadów  pochodzących ze sprzątania poboczy dróg, zmiotek ze sprzątania ulic i chodników, odpadów z opróżniania koszy ulicznych wynosi rocznie ok. 600 m 3 ( 150 Mg). Odpady są w całości wywożone na składowisko komunalne w Giebni.

Systematycznie odbywają się również prace przy sprzątaniu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie całej gminy oraz brzegów jeziora Pakoskiego (grunty Skarbu Państwa). Efektem tych działań jest zbieranie  ok. 100 m3 odpadów w roku.

## 2.5.Odpady opakowaniowe

Zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi uregulowane są Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach producentów niektórych wyrobów oraz opłacie produktowej i depozytowej   ( Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zmianami).

Rodzaje opakowań :

- opakowania z tworzyw sztucznych,

- opakowania z aluminium o poj. mniejszej od 300 l,

- opakowania z blachy białej i lekkiej innej niż aluminiowa,

- opakowania z papieru i tektury,

- opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,

- opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów),

- opakowania wielomateriałowe.

Ilość wytworzonych na terenie gminy Janikowo odpadów opakowaniowych oszacowano na podstawie współczynników wytwarzania odpadów na 1 mieszkańca wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Szacuje się, że na terenie gminy wytworzonych zostało w 2003r. 1.098   Mg odpadów opakowaniowych.

Tabela  35 Ilość odpadów opakowaniowych w gminie w 2003r.

| Frakcje odpadów | Miasto kg/M/r | Wieś kg/M/r | Ilość (Mg) |  |  |  | Udział % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Miasto |  | Wieś |  | Miasto |  | Wieś |
| Opakowania z papieru i tektury | 41,52 | 15,43 | 385,5 | 71,8 |  | 43,4 |  | 34,2 |  |
| Opakowania wielomateriałowe | 4,66 | 1,73 | 43,3 | 8,1 |  | 4,9 |  | 3,9 |  |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 15,53 | 6,77 | 144,2 | 31,5 |  | 16,2 |  | 15,1 |  |
| Opakowania ze szkła | 28,12 | 18,89 | 261,1 | 88 |  | 29,4 |  | 42,1 |  |
| Opakowania z blachy stalowej | 4,57 | 1,63 | 42,4 | 7,6 |  | 4,7 |  | 3,6 |  |
| Opakowania z aluminium | 1,33 | 0,47 | 12,3 | 2,2 |  | 1,4 |  | 1,1 |  |
| Razem: | 95,73 | 44,92 | 888,8 | 209,2 |  | 100 |  | 100 |  |

Źródło [Dane UM w Janikowie]

## 2.6.Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady pochodzące z gospodarstw domowych, które z uwagi na swoje rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na odpady. Należą do nich opakowania, stare meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego. Nadal wielkogabarytowy sprzęt AGD w większości kierowany jest do składnic złomu stalowego lub na składowisko. Wartości surowcowe odpadów są wykorzystywane w niewielkim stopniu. Istniejące substancje niebezpieczne w odpadach stanowią istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Niezbędny jest stworzenie systemu zgłaszania potrzeby odbioru tego typu odpadów z gospodarstw domowych, połączony z ich utylizacją. Istnieje możliwość utylizacji np. mebli w kotłowni Cukrowni w Janikowie – po wcześniejszym postępowaniu o wydanie decyzji na prowadzenie tego typu działalności. Niezbędna jest identyfikacja innych takich miejsc. Istotne znaczenie ma również zagospodarowanie urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową (  freony, HCFC  i CFC).

Obecnie na terenie miasta odpady wielkogabarytowe  są wystawiane obok  pojemników  KP-7 zlokalizowanych przy budynkach wielorodzinnych, najczęściej w piątki i soboty. Drewno z mebli jest często zabierane przez mieszkańców domów jednorodzinnych na opał. Pozostałe odpady są wywożone na składowisko w Giebni.

Ilość  wytwarzanych na terenie gminy Janikowo odpadów wielkogabarytowych oszacowanych na podstawie współczynników KPGO wynosi: w mieście - 20 kg/M/rok -  186 Mg/rok., na wsi – 15kg/M/rok – 70 Mg/rok.

## 2.7.Odpady z sektora budowlanego

Odpady te powstają w licznych zakładach remontowo-budowlanych, drogownictwie oraz w budownictwie przemysłowym w bardzo dużym rozproszeniu, co utrudnia szacowanie ich ilości. Do grupy wytwórców odpadów tego typu należy również włączyć przedsiębiorstwa odpowiedzialne za dostawę wody, ciepła czy gazu. W wyniku sytuacji awaryjnych powstawać będą duże ilości gruntów z wykopów i pogłębiania. Ponadto w wyniku zdarzeń losowych i awarii urządzeń (wypadki, uszkodzenia transformatorów itp.) należy również  brać pod uwagę powstawanie odpadów (gleby) zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. Także w kolejnictwie, w wyniku prac remontowych i demontażowych, będą powstawać duże ilości odpadów. Odpady te powstają zarówno na etapie budowy, jak i wykonywanych planowych i awaryjnych remontów oraz prac rozbiórkowych.

Charakterystyka jakościowa odpadów jest bardzo zróżnicowana w zależności od źródła powstawania. Odpady powstające w trakcie prac budowlanych, remontowych i demontażowych w budownictwie przemysłowym mogą być zanieczyszczone, m.in.: metalami ciężkim, substancjami

ropopochodnymi, PCB, substancjami impregnującymi. Odpady powstające w kolejnictwie mogą być zanieczyszczone środkami impregnującymi (podkłady kolejowe), olejami i smarami lub innymi substancjami niebezpiecznymi oraz metalami ciężkimi (tłuczeń torowy) i PCB (gleba i ziemia, w tym kamienie oraz kondensatory).

W skali kraju generalnie istnieją instalacje przyjmujące wspomniane wyżej odpady do odzysku lub unieszkodliwiania. Ponadto działają zakłady, które prowadzą ten proces tylko dla własnych potrzeb, np. w przypadku odpadowego drewna.

Aktualnie gruz budowlany w ok. 70% podlega odzyskowi. Pozostała ilość jest deponowana na wysypiskach komunalnych, jak i na wydzielonych składowiskach gruzu budowlanego. Ponadto wiele zakładów składuje gruz na terenach przyzakładowych. Należy zwrócić uwagę na fakt powstawania odpadów w niewielkich ilościach z małych przedsiębiorstw w dużym rozproszeniu. Głównym kierunkiem zastosowania gruzu budowlanego jest budownictwo i drogownictwo (jako kruszywo drogowe).

Problemy z odzyskiem wykazują odpady, takie jak: wymieszany gruz i materiały z rozbiórki, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, grunt z wykopów i pogłębiania, wełna mineralna.

Odpadem takim jest np. gruz budowlany, który wolny od zanieczyszczeń pochodzących z płyt azbestowo-cementowych nadaje się do kruszenia w kruszarkach szczękowych i do ponownego wykorzystania jako materiał na podbudowę dróg o małym natężeniu ruchu. W gminie Janikowo występują duże ilości gruzu z rozbiórki obiektów przemysłowych i remontów przeprowadzanych w Janikowskich Zakładach Sodowych i Cukrowni Janikowo. Brak wyposażenia w kruszarkę powoduje niepotrzebne zakopywanie w drogach dużych elementów betonowych bez odzyskania z nich stali użytej do zbrojenia powodując marnotrawstwa surowca i narażenie sprzętu transportowego na uszkodzenie.

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej zebrane przez PGKiM w roku 2003 przedstawia tabela 36.

Tabela 36 Odebrane odpady budowlane w 2003r.

| Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej w 2003r. [Mg] |  |
| --- | --- |
| styczeń | 6,16 |
| luty | - |
| marzec | 38,4 |
| kwiecień | 23,32 |
| maj | 16,84 |
| czerwiec | 6,4 |
| lipiec | - |
| sierpień | 6,66 |
| wrzesień | 4,98 |
| październik | 5,78 |
| listopad | 6,16 |
| grudzień | - |
| Razem | 114,7 |

Źródło [Dane PGKiM w Janikowie]

Odpady gruzu odebrane przez PGKiM są wywożone na składowisko w Giebni, częściowo wykorzystywane do utwardzania dróg i placów.

W 2003 r. na składowisko odpadów w Giebni przyjęto z terenu gminy Janikowo łącznie ok. 684 Mg zmieszanych odpadów z betonu i gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów innych niż wymienione w 17 01 06 (kod 17 01 07) oraz gleby i ziemi, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 01 (kod 1705 04) .

Odpady budowlane powstające w JZS są w całości składowane na wysypisku przedsiębiorstwa.

## 2.8. Odpady z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody

#### Ścieki komunalne z terenu miasta i gminy Janikowo są odprowadzane do przemysłowej oczyszczalni ścieków w Janikowskich Zakładach Sodowych, które prowadzą gospodarkę osadami.

## 2.9. Odpady opon

Dokładne określenie zasobów zużytych opon jest bardzo trudne ze względu na brak jakichkolwiek ewidencji w tym zakresie. Można je natomiast oszacować na podstawie ilości kupowanych opon na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów, uwzględniając czas zużycia opon. W obu przypadkach niezbędna jest znajomość struktury rynku opon i ilości opon wprowadzanych na rynek. Szacunki takie dokonane na podstawie pracy PBZ-030-08 pt. „Opracowanie ogólnokrajowego systemu utylizacji odpadów gumowych” wykazały, że w 2000 r. powstało w Polsce ok. 100 tys. Mg zużytych opon, z czego procesowi odzysku i unieszkodliwiania poddano ok. 35% tych odpadów. W celu eliminacji lub ograniczenia ilości odpadów składowanych (lub porzuconych w środowisku) można wykorzystać różnorodne metody i techniki gospodarki tymi odpadami. Z dotychczasowych badań i doświadczeń wynika, że wycofane z eksploatacji opony mogą być wykorzystane poprzez:

- bieżnikowanie,

- zagospodarowanie całych opon,

- wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej,

- spalanie z wykorzystaniem energii,

- piroliza.

Gospodarka zużytymi oponami powinna ulec znacznej poprawie ze względu na fakt pojawienia się nowych uregulowań prawnych, wynikających z transpozycji prawa UE do prawodawstwa polskiego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) wprowadza zakaz składowania opon, natomiast na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy-Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085) zakaz ten wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r. dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 r. dla części opon (opon pociętych).

Równocześnie na mocy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach producentów niektórych wyrobów oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.) został nałożony na producentów i importerów opon wprowadzanych na rynek obowiązek odzysku zużytych opon.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) określa poziomy odzysku zużytych opon w poszczególnych latach, które odpowiednio wynoszą:

- 2002 r. - 25%

- 2003 r. - 35%

- 2004 r. - 50%

- 2005 r. - 60%

- 2006 r. - 70%

- 2007 r. - 75%.

Natomiast rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 116, poz. 1235) określa stawki opłat produktowych dla różnego rodzaju opon. Zasady i tryb gospodarowania środkami z opłat produktowych określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gospodarowania środkami z opłat produktowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1052).

Jednocześnie podmioty gospodarcze zajmujące się recyklingiem opon mają duże trudności z pozyskaniem tego odpadu, ze względu na brak skutecznego systemu zbiórki zużytych opon. Odpady są unieszkodliwiane w większości poza terenem województwa (spalanie).

Według KPGO na terenie woj. kujawsko – pomorskiego wytwarza się ok. 5.700 Mg odpadów opon. Biorąc pod uwagę liczbę ludności gminy Janikowo można oszacować, że na tym  terenie  może powstawać ok. 37 Mg/ rok tego rodzaju odpadów.

## 2.10. Odpady z kotłowni i ciepłowni

Na terenie miasta budynki wielorodzinne, obiekty infrastruktury oraz część budynków jednorodzinnych jest zaopatrywana w ciepło z ciepłociągu miejskiego (z Elektorciepłowni Kujawy) Część budynków na terenie miasta i gminy ma ogrzewanie gazowe i olejowe (np. szkoły). Budynki mieszkalne w Kołudzie Wielkiej są ogrzewane przez kotłownię opalaną węglem. Odpady z kotłowni są w całości wykorzystywane do utwardzania dróg. Odpady z przydomowych kotłowni również są wykorzystywane do utwardzania dojazdów do posesji lub są wywożone w strumieniu odpadów komunalnych na składowisko komunalne. Należy przypuszczać, ze ilość tych odpadów będzie maleć wraz z zamianą tradycyjnego paliwa jakim był węgiel na olej lub gaz oraz na inne odnawialne źródła energii. W mieście istnieje również możliwość podłączenia wszystkich budynków jednorodzinnych do ciepłociągu miejskiego.

## 2.11. Odpady wytwarzane przez podmioty gospodarcze

Na odpady wytwarzane przez podmioty gospodarcze składają się odpady komunalne oraz odpady z przemysłowych procesów produkcyjnych, tzw. odpady technologiczne.

Wytwarzanie i sposób gospodarowania odpadami pochodzenia przemysłowego w  województwie kujawsko – pomorskim przedstawia tabela 31.

Tabela  37 Bilans odpadów pochodzenia przemysłowego w województwie kuj – pom. w 2000r.

| Województwo | Odpady [tys. Mg] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wytworzone | odzysk | unieszkodliwione (bez składowania) | składowane | magazynowane (stan na 31.12.1999r.) |
| Kujawsko-Pomorskie | 3 096,9 | 2 406,9 | 33,9 | 337,4 | 31 653,5 |

Źródło [Dane za 2000 r. wg GUS]

## GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE DWÓCH NAJWIĘKSZYCH JANIKOWSKICH  PRZEDSIĘBIORSTW

### Gospodarka odpadami JZS

Janikowskie Zakłady Sodowe to największy na terenie gminy Janikowo wytwórca odpadów przemysłowych. Zakład ten rocznie wytwarza ponad 30 rodzajów odpadów o łącznej masie ok. 80 tys. ton.

Największą grupę (83%) stanowią odpady z  przesiewu koksu i kamienia wapiennego, który powstaje podczas przygotowania wsadu do pieca wapiennego, wykorzystywany jest do budowy dróg dojazdowych i umacniania nasypów stawów osadowych.

Odpady powstające w procesie produkcji soli warzonej oraz podczas czyszczenia urządzeń i aparatów instalacji produkcji sody (14%), ze względu na duże zasolenie nie mają zastosowania i w związku z tym składowane są selektywnie w izolowanych stawach odpadowych.

Odpady powstające podczas kształtowania i mechanicznej obróbki metali, odpady opakowań oraz odpady z rozbiórki lub remontu obiektów budowlanych (3%), prawie w całości stanowią surowiec do wtórnego wykorzystania .

Odpady niebezpieczne (0,03%), głównie oleje przepracowane, zużyte częściowo tonery i odpady zawierające azbest, przekazywane są uprawnionym firmom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwienia.

Z całej ilości wytworzonych w ciągu roku odpadów, ponad 75% wykorzystywanych jest do celów  gospodarczych, reszta deponowana jest na własnych składowiskach odpadowych.

Janikosoda S.A. przyjmuje również rocznie ponad 100 tys. ton odpadów pochodzących z firm obcych i poddaje je unieszkodliwieniu poprzez umieszczenie na składowisku odpadów nietechnologicznych oraz odzyskowi w procesie rekultywacji składowisk odpadów posodowych (osady ściekowe z oczyszczalni komunalnych oraz odpady paleniskowe miejscowej elektrociepłowni).

Na terenie gminy ważne pozwolenie na składowanie posiadają jedynie Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda – zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami nr WsiR.II.6622-10/02 z dnia 16.07.2002r. Traci swą ważność z dniem 01.07.2010r.

Średnioroczna ilość składowanych odpadów na stawie nr 9 JZS wg informacji zakładu wyniosła w 2003 roku 697,16 [Mg].

Poniżej tabela zawierająca szczegółowy wykaz wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne (decyzja Wojewody Kuj-Pom nr WsiR.II.6620-21/02, zachowuje ważność do dnia 1 lipca 2010r.).

Tabela  38 Odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane w JZS Janikosoda SA

| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość wytwarzana w ciągu roku |
| --- | --- | --- |
| 010499 | Inne nie wymienione odpady | 1 150 Mg |
| 060399 | Inne nie wymienione odpady | 106 300 Mg |
| 060503 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 060502 | 17 500 Mg |
| 070213 | Odpady z tworzyw sztucznych | 20 Mg |
| 070299 | Inne nie wymienione odpady | 15 Mg |
| 100101 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów z wyłączeniem pyłów wymienionych w 100104 | 2 000 Mg |
| 100180 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 125 Mg |
| 120101 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 100 Mg |
| 120103 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 1 Mg |
| 150101 | Opakowania z papieru i tektury | 6 Mg |
| 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 30 Mg |
| 150103 | Opakowania z drewna | 10 Mg |
| 150104 | Opakowania z metali | 10 Mg |
| 150105 | Opakowania wielomateriałowe | 10 Mg |
| 150203 | Sorbety, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202 | 15 Mg |
| 160103 | Zużyte opony | 3 Mg |
| 160214 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 161213 | 0,50 Mg |
| 160216 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 | 0,50 Mg |
| 170101 | Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 1500 Mg |
| 170102 | Gruz ceglany | 2500 Mg |
| 170107 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 | 1000 Mg |
| 170201 | Drewno | 50 Mg |
| 170202 | Szkło | 0,30 Mg |
| 170203 | Tworzywa sztuczne | 1 Mg |
| 170401 | Miedź, brąz, mosiądz | 2 Mg |
| 170402 | Aluminium | 0,60 Mg |
| 170405 | Żelazo i stal | 3200 Mg |
| 170411 | Kable inne niż wymienione w 170410 | 5 Mg |
| 170504 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503 | 2000 Mg |
| 170604 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 | 25 Mg |
| 170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901 do 170903 | 1500 Mg |
| 190899 | Inne nie wymienione odpady | 67 Mg |
| 190999 | Inne nie wymienione odpady | 35 Mg |
| 200101 | Papier i tektura | 15 Mg |
| 200102 | Szkło | 0,10 Mg |
| 200301 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 500 Mg |
| 200303 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 15 Mg |
| 200399 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | 10 Mg |

Źródło [ Decyzja Wojewody Kuj-Pom]

### Gospodarka odpadami Cukrowni „Janikowo”

Ponad połowę ilości odpadów z przemysłu rolno-spożywczego w Polsce stanowią odpady z przemysłu cukrowniczego (7 589,67 tys. Mg). Rodzajem odpadu, który powstaje w największej ilości, są wysłodki - 5 907,1 tys. Mg.

Produkcja cukrownicza ma charakter kampanijny. W okresie około 3 miesięcy dokonuje się przerobu całej ilości skupionego surowca; wtedy również powstają główne typy i ilości odpadów. Produkcja cukru z buraka zalicza się do odpadotwórczej. Nie są aktualnie znane i realizowane technologie wytwarzania cukru mogące zminimalizować ilości powstających odpadów.

Zgodnie z danymi GUS, w 2000 r. powstało 7 589,67 tys. Mg odpadów tej podgrupy. Dominującym rodzajem odpadów są wysłodki, wytwarzane w ilości 5 907,1 tys. Mg. W znacznych ilościach powstają także osady z mycia i czyszczenia oraz nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne).

Odpady w przemyśle cukrowniczym stanowią od 20 do 40% ogólnej masy buraków cukrowych, a osady ściekowe - 50%.

Ponad 84% odpadów wytwarzanych w tym sektorze jest poddawanych odzyskowi - przeważnie odsprzedawane rolnikom, którzy stosują osady spławiakowe i osady defekosaturacyjne do nawożenia gleby. Niecałe 5% odpadów jest deponowane, przeważnie na zakładowych składowiskach.

W drugim, co do wielkości janikowskim przedsiębiorstwie Cukrowni „Janikowo” gospodarka odpadami produkcyjnymi przedstawia się następująco:

Wysłodki buraczane w ilości ok. 80 tys. ton rocznie - wykorzystywane są jako pasza w gospodarstwach plantatorów buraka cukrowego.

Wapno defekacyjne w ilości od 12-14 tys. ton - wykorzystywane jest jako nawóz rolniczy.

Osady z oczyszczania i mycia buraków cukrowych w ilości ok. 15 tys. ton – wykorzystywane po odsączaniu i odparowaniu wody do rekultywacji terenów.

Popiół i żużel paleniskowy w ilości od 5 – 7 tys. ton – wykorzystywane do naprawy dróg dojazdowych.

Poniżej tabela zawierająca szczegółowy wykaz odpadów wytwarzanych w Cukrowni, innych niż niebezpieczne (na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom nr ŚR.os.IV.6620-3/02 z dnia 26.02.2002r., zachowującej ważność do dnia 30.06.2010r.).

Odpady niebezpieczne opisane są w części 2.2. niniejszego Planu.

Tabela  39 Odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane w Cukrowni Janikowo

| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość wytwarzana w ciągu roku |
| --- | --- | --- |
| 020401 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | 15 000-20 000 Mg |
| 020402 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekcyjne) | 12 000-16 000 Mg |
| 020480 | wysłodki | 1 00 000 Mg |
| 020499 | Inne nie wymienione odpady | 1 501 Mg |
| 030105 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i formir inne niż wymienione w 030104 | 4 Mg |
| 080112 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 080111 | 300 kg |
| 100101 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych 100104 | 7 000 Mg |
| 100999 | Inne niewymienione odpady | 20 Mg |
| 120101 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 100 Mg |
| 120113 | Odpady spawalnicze | 1 000 kg |
| 150101 | Opakowania z papieru i tektury | 15 000-40 000 kg |
| 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 2 000 kg |
| 150203 | Sorbety, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np., szmaty, ścierki) i ubrania ochronne oraz inne niż wymienione w 150202 | 2 000 kg |
| 160103 | Zużyte opony | 20-30 szt. |
| 160216 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 | 150-200 Mg |
| 160605 | Inne baterie i akumulatory | 400-500 szt. |
| 170380 | Odpadowa papa | 300 kg |
| 170604 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170507 | 200-300 m2 |
| 200102 | szkło | 1 Mg |

Źródło [Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego]

W obu wymienionych przedsiębiorstwach powstają również inne odpady w tym również odpady niebezpieczne takie jak zużyte akumulatory, przepracowane oleje, transformatory, kondensatory oraz lampy fluorescencyjne. Unieszkodliwieniem w/w odpadów zajmują się na zlecenie wytwórców uprawnione podmioty.

## Odpady niebezpieczne wytwarzane w sektorze gospodarczym

Ważne decyzje na wytwarzania odpadów niebezpiecznych na terenie gminy posiadają takie jednostki jak:

- BOC GAZY Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dla Wytwórni Ciekłego Dwutlenku Węgla zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 30 w Janikowie

- zużyty węgiel aktywny (061302) – 4 Mg/rok,

- przepracowane oleje(130206) – 0,86 Mg/rok,

- emulsja olejowa (130105) – 0,20 Mg/rok,

- zanieczyszczone czyściwo (150202) – 0,15 Mg/rok,

- zużyte filtry olejowe (150202) – 0,10 Mg/rok,

- roztwór glikolu (160114) – 1,50 Mg/rok,

- roztwór KOH (060204) – 0,10 Mg/rok,

- zużyte źródła światła (160213) – 0,01 Mg/rok.

Decyzja Starosty Inowrocławskiego OSR-7624-I-2-1/2003 z dnia 10.07.2003r. ważna do 10.07.2013r.

- Instytut Zootechniki Zootechniczne Zakłady Doświadczalne w Kołudzie Wielkiej

- mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne (130204) – 3 Mg/rok,

- filtry olejowe (160107) – 0,05 Mg/rok,

- płyny hamulcowe (160113) – 0,05 Mg/rok,

- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inni niż wymienione w 160209 do 160212 (160213) – 0,01 Mg/rok,

- baterie i akumulatory ołowiowe (160601) – 0,80 Mg/rok.

Decyzja Starosty Inowrocławskiego OSR-7624-321-2/2003 z dnia 21.11.2002r. ważna do 31.10.2012r.

- Przedsiębiorstwo ZAPTECH s.c. posiada zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzją Starosty Inowrocławskiego Nr OSR – 7624-II-8-3/2003 z dnia 31.03.2003r., ważną do 31.03.2013r.:

- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 (160213) – 0,0075 Mg.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Budowlano-Handlowe REMBIS Sp. z o. o.

Na podstawie decyzji Starosty Inowrocławskiego OSR-7624-388-4/2003 z dnia 29 stycznia 2003r. oraz decyzji nr OSR-7624-277-13/2003 z dnia 14 marca 2003r, ważne do 2013r.

- mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych (130110) – 160 kg/rok,

- mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych (130205) – 240 kg/rok,

- płyny hamulcowe (160113) – 14 kg/rok,

- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 – lampy fluorescencyjne (160213) – 5 kg/rok,

- baterie i akumulatory ołowiowe (160601) – 200 kg/rok,

- materiały izolacyjne zawierające azbest (170601) – 50 ton/rok,

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest (170605) – 200 ton/rok.

- TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Obszar  Telekomunikacji w Bydgoszczy- obiekt zlokalizowany przy ul. Przemysłowa 6 w Janikowie posiada zatwierdzony program odpadami niebezpiecznymi decyzją Starosty Inowrocławskiego Nr OSR – 7624-280-12/2002 z dnia 17 lipca 2002, ważny do dnia 31 lipca 2006r.  – zużyte świetlówki, oddawane do unieszkodliwienia firmie, która posiada stosowne zezwolenia- 4,38 kg/rok

- INOCHŁOD SERWIS Sp. z o.o

Posiada zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzją Starosty Inowrocławskiego Nr OSR 7624.II.9-2/04 z 5.03.2004r. i OSR.7624.II.8-6/04 z dnia 12 marca 2004 ważnej do 12 marca 2014r. (odpady  powstają w wyniku świadczonych w sieci sklepów Polomarket)

- syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (130206) w ilości 0,23 Mg/rok,

- freony, HCFC, HFC (140601) w ilości 0,05 Mg/rok,

- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (150110) – 0,15 Mg,

- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 160212 (160213) – 0,64 Mg,

- niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń (160215) -0,015 Mg.

- PPU ELEKTROREM Sp. z o.o.

- inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła (130310) w ilości 1500 Mg/rok,

- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (150110) w ilości 0,27 Mg/rok,

- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 (160213) w ilości 0,60 Mg/rok

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WSiR.II.6620-6/24 z dnia 5 marca 2004r. ,ważna do 1 marca 2014r.

- ANDPOL Spółka Jawna Bydgoszcz dla Stacji Paliw w m. Broniewice

- odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach (130501) w ilości 0,45 Mg/rok,

- szlamy z odwadniania olejów w separatorach(130502) w ilości 0,25 Mg/rok,

- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy niż wymienione w 160209 do 160212- lampy fluorescencyjne (160213) w ilości 0,01 Mg/rok,

- odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty (160708) w ilości 0,02 Mg/rok.

Odpady oddawane do unieszkodliwiania firmie która posiada stosowne zezwolenia.

Decyzja Starosty Inowrocławskiego Nr OSR. 7624.II.4-2/2004 z dnia 9 lutego 2004r. zachowuje ważność do 9 lutego 2009r.

- APS LEBSTER S.C.

na podstawie decyzji OSR-7624-252-3/2002 Starosty Inowrocławskiego z dnia 20.05.2002r. Zachowuje  ważność do dnia 31.05.2005r.

Tabela  40 Odpady niebezpieczne wytwarzane w APS LEBSTER S.C.

| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość wytwarzana w ciągu roku |
| --- | --- | --- |
| 130111 | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 21 kg |
| 130208 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 105 kg |
| 160213 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inni niż wymienione w 160209 do 160212 (lampy fluorescencyjne) | 3 kg |
| 160601 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 20 kg |

Źródło [Dane UM w Janikowie]

- NZOZ „Gabinety lekarskie Janikowo” – 150 kg/rok

decyzja Starosty Inowrocławskiego nr OSR-7624-341-3/2002 z dnia 19.09.2002 r., ważna do 30.09.2007r., odpady przekazywane są do unieszkodliwiania firmie, która posiada stosowne zezwolenie (Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu).

- NZOZ „Zdrowie” s. c.

Posiada zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzją Starosty Inowrocławskiego Nr OSR-7624-309-3/2002 z dnia 19 lipca 2002 ważnej do 31 lipca 2007r.- 250 kg/rok- odpady są przekazywane do unieszkodliwiania firmie, która posiada stosowne zezwolenie (Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu).

- NZOZ „Vita” s. c.

Posiada zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi decyzją Starosty Inowrocławskiego Nr OSR-7624-310-3/2002 z dnia 19 lipca 2002 ważnej do 31 lipca 2007r.- 120 kg/rok- odpady są przekazywane do unieszkodliwiania firmie, która posiada stosowne zezwolenie (Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu).

- Cukrownia Janikowo SA.

Posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, szczegółowy wykaz przedstawia poniższa tabela (na podstawie decyzji Wojewody Kuj. - Pom. Nr ŚR. os. IV.6620-3/02 z dnia 26.02.2002r, zachowującej ważność do dnia 30.06.210r.)

Tabela  41 Odpady niebezpieczne wytwarzane w Cukrowni Janikowo

| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość wytwarzana w ciągu roku |
| --- | --- | --- |
| 130208 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 2000-3000 kg |
| 160107 | Filtry olejowe | 40 szt. |
| 160209 | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 1 szt. |
| 160601 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 10 szt. |
| 160213 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 | 700 szt. |

Źródło [ Decyzja Wojewody Kuj-Pom]

- JZS Janikosoda SA

posiadają pozwolenie na wytwarzanie odpadów decyzją Wojewody Kuj-Pom nr WsiR.II.6620-21/02, ważne do dnia 1 lipca 2010 r. - jak przedstawia poniższa tabela.

Tabela 42 Odpady niebezpieczne wytwarzane w JZS

| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość wytwarzana w ciągu roku |
| --- | --- | --- |
| 130110 | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 10 Mg |
| 130205 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 35 Mg |
| 130307 | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające zwiazków chlorowcoorganicznych | 10 Mg |
| 130899 | Inne nie wymienione odpady | 1 Mg |
| 150110 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 10,10 Mg |
| 150202 | Sorbety, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 3 Mg |
| 160211 | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 0,2 Mg |
| 160213 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 | 1,50 Mg |
| 160215 | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | 0,20 Mg |
| 160507 | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne | 0,01 Mg |
| 160508 | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne | 0,01 Mg |
| 160601 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 3 Mg |
| 160602 | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 0,20 Mg |
| 170601 | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 5 Mg |
| 170605 | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest | 5 Mg |

Źródło [ Decyzja Wojewody Kuj-Pom]

- Przedsiębiorstwo  ,,HOFFMANN” z siedzibą w Janikowie przy ul. Przemysłowej 33:

- inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – kod 13 02 08 w ilości 10 Mg/rok,

- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – kod 15 02 02 w ilości 0,5 Mg/rok,

- filtry olejowe – kod. 16 01 07 w ilości 1,0 Mg/rok,

- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 – kod 16 02 13 w ilości 0,05 Mg/rok,

- baterie i akumulatory ołowiowe – kod 16 06 01 w ilości 0,2 Mg/rok.

Odpady odbierane są do odzysku lub unieszkodliwiania przez firmy posiadające stosowne zezwolenie.

Decyzja Starosty Inowrocławskiego Nr  OSR.7624.I-8-1/04 z dnia 20 października 2004 r., ważna do dnia 27.02.2014 r.

## 2.12. ODPADY NIEBEZPIECZNE W STRUMIENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Spośród odpadów niebezpiecznych można wyróżnić grupy odpadów wymagające szczególnych zasad postępowania. Do odpadów tych należą: odpady zawierające PCB, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest, pestycydy, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji pojazdy, odpady medyczne oraz odpady materiałów wybuchowych.

Z definicji odpadów niebezpiecznych wynika, że stanowią one szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska i dlatego gospodarka nimi wymaga szczególnej kontroli.

Rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Listę odpadów niebezpiecznych ustalono poprzez oznakowanie odpadów niebezpiecznych w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki przy kodzie rodzaju odpadów.

### Źródła powstawania

Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym, jak i w komunalnym. Podstawowym źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych jest działalność przemysłowa i usługowa. Ponadto odpady te powstają w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia, szkolnictwie oraz resorcie Obrony Narodowej. W gospodarstwach domowych wytwarzane są następujące odpady zaliczane do niebezpiecznych: odpady zawierające PCB, baterie i akumulatory, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, farby, lakiery, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, rozpuszczalniki, kwasy i alkalia, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, leki, oleje i tłuszcze, środki ochrony roślin, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, urządzenia zawierające freony, HCFC i HFC, odpady zawierające azbest, drewno zawierające substancje niebezpieczne.

Według obliczeń na podstawie wskaźników z KPGO ilość poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych gminy Janikowo wynosi dla terenów miejskich – 3,0 kg/M/rok – 27,9 Mg/rok  , dla terenów wiejskich 2,0 kg/M/rok – 9,3 Mg/rok, razem – 37,2 Mg/rok.

Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych kierowane są obecnie wraz ze strumieniem odpadów komunalnych na składowisko odpadów komunalnych w m. Giebnia na terenie gminy Pakość.

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami spośród odpadów niebezpiecznych wyróżniono grupy odpadów wymagające szczególnych zasad postępowania, takie jak: odpady zawierające PCB, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji pojazdy, odpady medyczne i weterynaryjne.

### 2.12.1. Odpady zwierające PCB

Polichlorowane bifenyle PCB wykorzystywane były w zamkniętych urządzeniach elektroenergetycznych, głównie w transformatorach i kondensatorach jako dielektryki.

Odpady zawierające PCB stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska: PCB, nie ulegają naturalnej degradacji, w procesach niekontrolowanego spalania wytwarzają toksyczne dioksyny, są rozpuszczalne w olejach i tłuszczach, nierozpuszczalne w wodzie, kumulują się w organizmach żywych powodując trwałe uszkodzenia organów wewnętrznych, są rakotwórcze i mają negatywny wpływ na DNA człowieka.

Posiadacze odpadów zawierających PCB zobowiązani są do ich usunięcia do końca 2010 roku.

Na terenie gminy odpady zawierające PCB są wytwarzane w JZS Janikosoda SA oraz w Cukrowni Janikowo.

Najważniejsze zasady gospodarowania odpadami zawierającymi PCB określa ustawa o odpadach:

- zakazuje się odzysku PCB,

- odpady zawierające PCB mogą być poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane tylko po usunięciu z tych odpadów PCB,

- PCB powinno być unieszkodliwiane poprzez spalanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych,

- dopuszcza się inne, wymienione w załączniku do ustawy, metody unieszkodliwiania PCB technikami gwarantującymi bezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia ludzi,

- posiadacz odpadów prowadzący działania w celu unieszkodliwienia PCB, jest obowiązany zamieszczać w karcie ewidencji odpadów informację o zawartości PCB w odpadzie.

Odzysk ciekłych odpadów zwierających PCB odbywa się w Zakładach Azotowych „ANWIL” SA we Włocławku (Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych Sp. z o.o.).

Utylizacją odpadów zawierających PCB zajmuję się również firma SYNERGIS Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim.

### 2.12.2. Oleje odpadowe

Tego rodzaju odpady powstają nie tylko na stacjach paliw. Ich źródłem mogą być również warsztaty naprawcze samochodów i maszyn rolniczych, bazy transportowe, urządzenia pracujące w przemyśle. Są to zużyte oleje smarowe i przekładniowe, oleje silnikowe i hydrauliczne, które nie nadają się do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone. Podmioty gospodarcze, w których powstają te odpady są zobowiązane do ich bezpiecznego gromadzenia w miejscu powstawania i przekazywania specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami. Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na wytwarzanie olejów odpadowych i ilość  olejów odpadowych wytwarzanych w ciągu roku na terenie gminy Janikowo  podano w rozdziale  2.11.

Natomiast brak jest informacji na temat olejów odpadowych wytwarzanych w dużym rozproszeniu w gospodarstwach wiejskich.

Na terenie gminy nie prowadzi się selektywnej zbiórki olejów odpadowych i nie ma wytypowanych punktów zbierających te odpady.

### 2.12.3. Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory są stosowane powszechnie jako przenośne źródła prądu. Występują w postaci wielkogabarytowej i małogabarytowej.

Akumulatory wielkogabarytowe dzielone są na:

- kwasowo-ołowiowe,

- niklowo-kadmowe.

Baterie i akumulatory małogabarytowe można podzielić na:

- baterie: alkaliczne, manganowe, litowe, srebrowe,

- akumulatory: niklowo-kadmowe, wodorkowe, litowe.

Obecnie stan gospodarki tego typu odpadami nie jest zadowalający.  Baterie i akumulatory małogabarytowe nie są aktualnie zbierane na terenie gminy i trafiają ze strumieniem odpadów komunalnych na składowisko odpadów w m. Giebnia.

Sytuację poprawiła wprowadzona w życie opłata depozytowa, która skutkuje odzyskiem pełnej ilości wprowadzonych do użytkowania akumulatorów.

Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów baterii i akumulatorów oraz ilość tych odpadów wytwarzanych w ciągu roku na terenie gminy Janikowo podano w rozdziale 2.11.

Brak jest informacji odnośnie ilości wytwarzanych odpadów baterii i akumulatorów w gospodarstwach domowych oraz w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności. Obliczona na podstawie wskaźników KPGO ilość odpadów baterii i akumulatorów  wytwarzanych w gospodarstwach domowych oraz w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności wynosi dla gminy Janikowo 4,32 Mg/rok.

### 2.12.4. Odpady zawierające azbest

Na terenie gminy Janikowo obecnie nie ma bazy informacyjnej o lokalizacji, ilości i stanie wyrobów zawierających azbest. W szczególności brak jest danych na temat ilości wyrobów zawierających azbest będących w posiadaniu osób fizycznych,  przede wszystkim na terenach wiejskich.

Azbest z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, wśród których największe zastosowanie miały płyty i rury azbestowo-cementowe. Płyty szeroko stosowane były jako pokrycia dachowe, a rury w niewielkich ilościach- do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Najwięcej materiałów zawierających azbest powstanie w trakcie wymiany pokryć dachowych, w ramach realizacji ogólnokrajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002r.

W 2004r. została wykonana ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w mieszkalnych budynkach komunalnych na terenie gminy, dotycząca pokryć dachowych z płyty falistej ( azbest chryzotylowy) . W wyniku oceny stwierdzono, że w 11 budynkach komunalnych pokrycia dachowe z płyty falistej (o łączna pow. 2.686 m2) mają mocną strukturę włókien bez powłoki farby albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej. Obiekty te zgodnie z III stopniem pilności ponownie powinny być ocenione w terminie do 5 lat.

Na terenie gminy Janikowo istnieją  firmy – REMBIS (decyzja Nr OSR-7624-277-13/2003 z 14.03.2003, ważna do dnia 14.03.2013r.) i BROSTER, które  posiadają zatwierdzony program gospodarki  odpadami azbestu powstającymi przy pracach rozbiórkowych i remontowych obiektów budowlanych. Najbliższe  składowisko odpadów azbestu znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa ,, Izopol'' w  Trzemesznie (powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie).

### 2.12.5. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rewolucja techniczno-technologiczna i rozwój konsumpcyjnego stylu życia spowodowały wzrost produkcji oraz skrócenie cyklu życia urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Urządzenia te bardzo szybko tracą swoje znamiona nowoczesności, przestają spełniać stawiane im wymagania i zastępowane są nowymi, bardziej nowoczesnymi, tak w sensie funkcjonalności, jak i energooszczędności, co powoduje masowe wycofywanie ich z użytkowania.

Złom elektryczny i elektroniczny, obejmujący zużyte lub wycofane z eksploatacji urządzenia, można podzielić na główne grupy, takie jak: wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, przyrządy elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem – wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych), zabawki, sprzęt rekreacyjny, przyrządy medyczne (z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów), przyrządy do nadzoru i kontroli, automaty. Każde z tych urządzeń składa się z kombinacji różnych komponentów (m. in. płytki obwodów drukowanych, pakiety elektroniczne, kable, TS zawierające substancje obniżające palność, wyłączniki rtęciowe, akumulatory i baterie, kondensatory, styczniki itp.) zawierających różnorodne substancje, które z jednej strony stanowią surowce, z drugiej zaś strony są źródłem istotnych zagrożeń dla środowiska.

Najbardziej zagrażającymi substancjami występującymi w odpadach elektrycznych i elektronicznych są: ołów, rtęć, kadm, chrom (Cr[+6]), substancje chlorowcowane, bromowane substancje obniżające palność, arsen i azbest.

Szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska właściwości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu są powszechnie znane. Metale te, tam gdzie to jest możliwe, są wycofywane z procesu technologicznego i zastępowane innymi substancjami.

Mniej znane jest oddziaływanie na środowisko substancji bromowanych, stosowanych powszechnie w urządzeniach elektronicznych, jako środek zabezpieczający je przed zapaleniem. Używane są one głównie przy produkcji płytek obwodów drukowanych, złączy stykowych, kabli, różnego rodzaju obudów z tworzyw sztucznych.

Natomiast w urządzeniach chłodniczych znajdują się substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej: CFC i HCFC.

W zakresie odpadów elektrycznych i elektronicznych nie są prowadzone żadne statystyki dotyczące ilości ich powstawania. Szacunki przeprowadzane w Instytucie Gospodarki Odpadami wykazały, że w kraju w skali roku powstaje ok. 300 tys. Mg zużytych urządzeń AGD (pralki, lodówki, kuchnie gazowe, zamrażarki itp.) oraz ok. 100 tys. Mg urządzeń elektronicznych (sprzęt odtwarzający, odbiorniki TV, komputery, aparaty telefoniczne itp.).

W kraju w chwili obecnej zbiórką i demontażem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zajmuje się niewielka liczba podmiotów gospodarczych.

Sytuację w tym zakresie powinna poprawić obowiązująca od 1 lipca 2002 r. ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085), która zakazuje składowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych itp. zawierających CFC i HCFC. Wytwarzający tego typu odpady mają obowiązek odzyskać substancje kontrolowane.

Ponadto, przedsiębiorca, wprowadzający na rynek krajowy produkty wymienione w zał. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63 z 2001 r., poz. 639 ze zmianami) – obowiązuje od 1 stycznia 2002 roku - ma obowiązek zapewnienia ich odzysku. Dotyczy to szczególnie urządzeń klimatyzacyjnych zawierających substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC), urządzeń chłodniczych i zamrażających oraz pomp ciepła poza urządzeniami dla gospodarstw domowych zawierających substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC), chłodziarek i zamrażarek typu domowego zawierających substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC). Utylizacją odpadów zawierających substancje HCFC i HFC zajmuje się firma SYNERGIS Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim.

Wykaz firm posiadający zezwolenia na wytwarzanie w/w odpadów na terenie gminy Janikowo oraz ilość tych odpadów wytwarzanych w ciągu roku podano w rozdziale 2.11.

Na terenie gminy Janikowo nie prowadzi się selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej. Tradycyjnie urządzenia te na terenie miasta są wystawiane przy istniejących pojemnikach KP-7, najczęściej w piątki i soboty. W większości odpady te trafiają ze strumieniem odpadów komunalnych na składowisko odpadów w m. Giebnia. Często wielkogabarytowy sprzęt AGD w postaci lodówek, pralek jest kierowany do punktów skupu złomu, gdzie wartościowe surowce wtórne  wykorzystywane są w niewielkim stopniu, natomiast istniejące w odpadach substancje niebezpieczne ( np. freony)  w sposób niekontrolowany trafiają do środowiska i stanowią dla niego poważne zagrożenie.

Szacunkowo obliczona ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych wytwarzanych w skali roku przez mieszkańców gminy Janikowo wynosi 3,60 Mg, lamp fluorescencyjnych – 1,80 Mg, urządzenia zawierające freony – 1,08 Mg.

### 2.12.6. Wraki samochodowe

Wycofane z eksploatacji samochody stanowią duże zagrożenie dla środowiska, zawierają bowiem oprócz metali (w tym metali ciężkich) również inne substancje, w tym niebezpieczne takie jak: oleje, płyny chłodnicze, akumulatory, a także zużyte opony, szkło, tworzywa sztuczne. Większość elementów wycofanych z eksploatacji pojazdów ma wartość surowcową. Niezbędny jest więc recykling tych materiałów pozwalający na odzyskanie z nich składników użytecznych oraz wytwarzanie nowych wyrobów. Materiały przeznaczone do recyklingu stanowią około 85 % wraku samochodowego (złom stalowy, zużyte opony i guma, oleje i nieużyte resztki paliwa, szkło, płyny hamulcowe i chłodnicze, tworzywa sztuczne).

Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz struktura wiekowa krajowego parku pojazdów, w której znaczny procent stanowią pojazdy stare i wyeksploatowane przyczyniać się będą do stałego wzrostu odpadów samochodowych. Samochody, które są wycofane z eksploatacji trafiają głównie do auto-złomów zajmujących się skupem i demontażem pojazdów. Najbliższe punkty kasacji pojazdów znajdują się na terenie gminy Inowrocław w Kruszy Zamkowej 12 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,, ARTMET”, Przedsiębiorstwo Recyklingu Pojazdów w Latkowie.

Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego istniejąca sieć zakładów zajmujących się demontażem samochodów posiadających koncesję wojewody jest wystarczająca i zabezpiecza potrzeby w tym zakresie.

### 2.12.7. Odpady medyczne i weterynaryjne, zwierzęta padłe

Spośród całej grupy odpadów niebezpiecznych szczególnego traktowania wymagają odpady medyczne. Są to odpady pochodzące z zakładów opieki zdrowotnej i z ośrodków zdrowia, szpitali, klinik, domów opieki.  Powstające w tych placówkach odpady medyczne wymagają, zgodnie z obowiązującymi przepisami, specjalnego traktowania zarówno na poziomie zbiórki i gromadzenia, jak i docelowego unieszkodliwiania.

Na terenie gminy Janikowo działają : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, ZDROWIE” s.c. z siedzibą w Janikowie przy ul. Klonowej 9; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, VITA” s.c. z siedzibą w Janikowie przy ul. Klonowej 9; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, Gabinety Lekarskie Janikowo” I. Rusak & C.Rusak z siedzibą w Janikowie przy ul. Dworcowej 1.

W/w podmioty posiadają decyzje Starosty Inowrocławskiego (wymienione w rozdziale 2.11.) zatwierdzające programy gospodarki następującymi odpadami niebezpiecznymi:

- części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania

(z wyłączeniem 18 01 03) – kod 18 01 02 – w ilości łącznej 95 kg/rok.

- inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 81 – kod 18 01 03 – w ilości łącznej 425 kg/rok.

Odpady są zbierane do dwuwarstwowych worków z tworzywa sztucznego, umieszczonych w koszach ,, pedałowych”, które znajdują się w każdym miejscu wytwarzania odpadów. Wszystkie odpady ostre mogące uszkodzić worek umieszczane są w twardych pojemnikach. Po napełnieniu worki są szczelnie zamykane i opisywane pod względem jakościowym i ilościowym. Następnie worki umieszczane są w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowy, gdzie nie ma dostępu osób postronnych.  Odpady są oddawane do unieszkodliwiania firmie posiadającej stosowne zezwolenia.

Unieszkodliwienie odpadów powstających w wyniku działalności służb medycznych odbywa się na terenie Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy, transportowane są przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.  Istnieją możliwości unieszkodliwiania tego typu odpadów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, a także w Wojewódzkim Szpitalu we Włocławku.

Przez odpady weterynaryjne rozumie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych. Odpady weterynaryjne na terenie gminy pochodzą głównie z gabinetów weterynaryjnych. Obecnie na terenie gminy Janikowo działają 3 gabinety weterynaryjne, które nie posiadają zatwierdzonych programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Aktualnie brak jest wiarygodnych danych dotyczących wskaźników ilościowych i składu morfologicznego odpadów powstających w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych.

Unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych odbywa się w zakładzie zajmującym się utylizacją materiału szczególnego ryzyka i padłych zwierząt: ,,Struga S.A.” w Jezuickiej Strudze (gmina Rojewo) o wydajności 120 t/dobę.   Zakład posiada własną spalarnię produktów procesu utylizacyjnego. Obiekt zabezpiecza potrzeby powiatu i regionu w zakresie unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych.

Problem utylizacji zwłok zwierzęcych pochodzących z gospodarstw rolnych jak i padłej zwierzyny znajdowanej na terenie gminy został rozwiązany również dzięki umowie podpisanej przez zarząd gminy z przedsiębiorstwem „ Struga S.A.” w Jezuickiej Strudze. Umowa przewiduje odbieranie padłych zwłok zwierzęcych specjalistycznymi pojazdami, a gmina ponosi zryczałtowane koszty transportu i utylizacji padłych zwierząt. Od stycznia 2005 r. zwierzęta padłe będą odbierane bezpłatnie.

Obecnie rocznie z terenu gminy jest zbieranych i transportowanych do utylizacji  28,2  Mg/rok (dane z roku 2003) odpadów padliny pochodzącej z gospodarstw rolnych.

# 3. RODZAJ I ROZMIESZCZENIE INSTALACJI DO ODZYSKU I

# UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

## Wspólne składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Giebnia na terenie gminy

## Pakość

W latach 2001 – 2002, w celu uzyskania standardów europejskich w dziedzinie gospodarki odpadami gmina Janikowo współfinansowała (50%) budowę nowoczesnego wysypiska odpadów komunalnych dla gmin Janikowo i Pakość oraz rekultywację starego wysypiska na podstawie zawartego między gminami porozumienia.

Do końca 2001 roku odpady komunalne z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej oraz odpady podobne do komunalnych ze sklepów, zakładów usługowych i niektórych firm z terenu gminy i miasta Janikowo były wywożone na wysypisko w miejscowości Giebnia położone w sąsiedniej gminie Pakość jako odpady zmieszane. Segregacja odpadów była prowadzona tylko akcyjnie i w ograniczonym zakresie ( papier, złom) przez szkoły oraz firmy, które przekazywały niektóre surowce do punktów skupu. Na wysypisku odpady deponowano warstwowo, bezpośrednio na powierzchni ziemi, gdzie poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki.

Wysypisko (stare wyrobisko żwirowe) ze względu na brak jakiegokolwiek uszczelnienia sztucznymi przesłonami izolacyjnymi, a także z braku naturalnej bariery izolacyjnej zaczęło stanowić niebagatelne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a tym samym dla zdrowia i życia ludzi. Wszystko wokół sprzyjało ewentualnemu rozprzestrzenianiu się odcieków z odpadów deponowanych w sposób nieuporządkowany (komunalne z przemysłowymi) i słabo, albo wcale niezagęszczonymi.

W związku z powyższym Zarząd Miasta i Gminy Janikowo, podpisał stosowne porozumienie z Zarządem Miasta i Gminy  Pakość (na terenie, której usytuowane jest wysypisko) i przystąpił do jego modernizacji. W wyniku modernizacji stara część wysypiska została zrekultywowana, wyłożona geomembraną (specjalną folią) i przygotowana pod nowe kwatery. Na geomembranie rozprowadzono drenaż, który odprowadza wody odciekowe z kwatery do zbiornika wód odciekowych, skąd odpompowywane i rozpylone ponownie trafiają na nagromadzone nieczystości.

### Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Giebnia

Składowisko międzygminne w Giebni jest zlokalizowane przy drodze Janikowo-Pakość-Giebnia. Obecnie na składowisko dowożone są odpady z terenu gmin Janikowo i Pakość, a w drugiej połowie bieżącego roku planuje się rozpoczęcie przyjmowania odpadów z terenu gminy Złotniki Kujawskie. Teren składowiska sąsiaduje ze stawami odpadów posodowych Janikowskich Zakładów Sodowych „JANIKOSODA” S.A., tzw. „białymi morzami”.

Najbliższe budynki mieszkalne-zagrodowe usytuowane są w odległości ponad 250 m od składowiska. Spadek terenu składowiska jest w kierunku północno-wschodnim, od tej strony składowisko graniczy ze stawami odpadów posodowych JZS, które maja znaczący wpływ na jakość wód podziemnych. Również dotychczasowy sposób składowania odpadów na kwaterze nie posiadającej uszczelnionego podłoża miał niekorzystny wpływ na stan jakości wód podziemnych. W celu ochrony wód gruntowych (które zalegają tuż pod powierzchnią) przed infiltracją odcieków ze złoża odpadów, zarówno nowe jak i stare składowisko, zostało uszczelnione geomembraną HDPE o grubości 1,5 mm. Wody odciekowe, z obwodu składowisk, są zbierane drenażem nadfoliowym i kierowane do zbiornika odcieków. Wody te są wykorzystywane do zraszania składowiska a ich nadmiar jest wywożony do oczyszczalni ścieków. Wody deszczowe z terenu składowiska są odprowadzane do zbiornika odcieków. Ścieki socjalne z budynków kierowane są do bezodpływowego zbiornika i wywożone do oczyszczalni ścieków.

Odpady dowożone na składowisko są składowane metodą poziomą na wyznaczonym poletku roboczym. Po uzyskaniu warstwy odpadów o grubości 2 m, odpady te są przykrywane warstwą izolacyjną o grubości ok. 30 cm (gruz, żużel, popiół).

Dla zapewnienia stałego monitoringu płytkich wód czwartorzędowych wykonano 3 piezometry obserwacyjne. Badania wód podziemnych są wykonywane co kwartał. W roku 2002 wody te z trzech piezometrów odpowiadały III klasie czystości (Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2002 roku).  Na starej części wysypiska zamontowano również urządzenia do kontrolowania wyziewów gazu.

W skład tego nowoczesnego spełniającego wymogi unijne wysypiska wchodzą:

- dwie nowoczesne kwatery o łącznej powierzchni 12 ha,

- zbiornik wód odciekowych o powierzchni 0,5 ha,

- plac pod kompostownię,

- plac utwardzony, boksy i  10 pojemników do gromadzenia szkła, opakowań typu PET i innych odpadów zbieranych selektywnie,

- hala stalowa z urządzeniem do prasowania makulatury, folii i opakowań typu PET,

- waga elektroniczna,

- brodzik dezynfekcyjny,

- nowoczesne pomieszczenia biurowe i socjalne dla pracowników obsługi.

Na wysypisku pracuje również nowoczesny kompaktor (maszyna do spychania i ugniatania nagromadzonych odpadów).

Działka na której się mieści wysypisko ma 17,69 ha. Pojemność składowiska wynosi 132.000 m3, a czas eksploatacji przewidziany jest na ponad 50 lat. Na zmiany w zakresie gospodarki odpadami w najbliższych latach będzie miała niewątpliwie wpływ nowa ustawa o odpadach, ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001roku.

#### Ocena składowiska odpadów w miejscowości Giebnia

Ocenę składowiska oparto o wyniki Przeglądu Ekologicznego Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni (Bydgoszcz 2002). Zastosowano trzy kategorie oceny:

- spełnia wymogi – oznacza, że składowisko funkcjonuje prawidłowo, jest wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne oraz nie zagraża jakości środowiska,

- wymaga modernizacji – oznacza, że po przeprowadzeniu niezbędnych prac oraz wyposażeniu w niezbędne urządzenia techniczne będzie mogło dalej pełnić swoją funkcję,

- do likwidacji i rekultywacji – oznacza, że jest eksploatowane niezgodnie z przepisami prawa lub nie spełnia podstawowych wymogów technicznych, organizacyjnych i formalnoprawnych, co uniemożliwia jego dalsze funkcjonowanie.

Tabela  43 Pojemność i ocena składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Giebnia

| Lp. | Lokalizacja składowiska | Funkcja składowiska (rejon obsługi) | Ilość odpadów [Mg] deponowana w ciągu roku | Pojemność [Mg] planowana/wykorzystana | Ocena składowiska wg WIOŚ Bydgoszcz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giebnia | Międzygminne – gminy Janikowo i Pakość | 33685 | 980 000 / 200 751 | Spełnia wymogi |

Źródło [Plan gospodarki odpadami powiatu inowrocławskiego]

Opłaty za składowanie odpadów:

- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych oraz el.

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07                               - 21,40 zł/1Mg,

- gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 01 – kod 17 05 04  - 10,70 zł/1Mg,

- skratki – kod 19 08 01                                                                                             - 100,00 zł/1Mg,

- zawartość piaskowników – kod 19 08 02                                                                -100,00 zł/1Mg,

- ustabilizowane komunalne osady ściekowe – kod 19 08 05                                   -  27,00 zł/1Mg,

- nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne – kod 20 03 01                         - 101,60 zł/1Mg,

- odpady z czyszczenia ulic i placów – kod 20 03 03                                                -  44,42 zł/1Mg.

## 3.2. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Janikowo

- APS LEBSTER s.c. z siedzibą w Broniewicach 59 posiada zezwolenie Starosty Inowrocławskiego Nr OSR-7624-252-3/2002 z dn.27.11.2002r. i Nr OSR-7624-252-13/2002 z dn. 27.11.2002 r. (ważne do dnia 31.05.2005r.)   na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu następujących odpadów:

| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość (na rok) | Metoda odzysku (R-14) |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 01 99 | Inne niewymienione odpady (odpady polipropylenowe) | 50,0 Mg | Rozpruwanie zużytych worków, następnie cięcie na wymiar i szycie. Naprawa uszkodzonych w trakcie eksploatacji worków typu BIG BAG – wymiana uszkodzonych elementów, załatanie powstałych w trakcie ich eksploatacji ubytków. |
| 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 50,0 Mg | Przerób na uszczelki gumowe i tropiki osłonowe na liny trałerskie, poprzez wycinanie z gumy odpadowej różnej wielkości i kształtu uszczelek i krążków oraz obrabianie w celu doprowadzania do właściwego stanu w celu sprzedaży. |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 40,0 Mg | Czyszczenie, rozpruwanie zużytych worków, następnie cięcie na wymiar i szycie. Naprawa uszkodzonych w trakcie eksploatacji worków typu BIG BAG – wymiana uszkodzonych elementów, załatanie powstałych w trakcie ich eksploatacji ubytków. |
| 16 01 03 | Zużyte opony ( odpady gumowe) | 50,0 Mg | Przerób na uszczelki gumowe i tropiki osłonowe na liny trałerskie, poprzez wycinanie z gumy odpadowej różnej wielkości i kształtu uszczelek i krążków oraz obrabianie w celu doprowadzenia do właściwego stanu w celu sprzedaży. |
| 07 02 99 | Inne nie wymienione odpady | 50 Mg | Przerób na uszczelki gumowe i tropiki osłonowe na liny trałerskie poprzez wycinanie z gumy odpadowej różnej wielkości i kształtu uszczelek i krążków oraz obrabianie w celu doprowadzenia do właściwego stanu w celu sprzedaży. |

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zaopatrzenia Technicznego ,,ZAPTECH“ Małgorzata, Grzegorz i Radosław Sobańscy Spółka Jawna z siedzibą w Janikowie przy ul. Przemysłowej 8 posiada zezwolenie Starosty Inowrocławskiego Nr OSR-7624-II-8-3/2003 z dn. 31.03.2003r. i Nr  OSR-7624-II-27-3/2003 z dn. 17.07.2003. (ważne do dnia 31.03.2013r.) na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu nastepujących odpadów:

| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość (na rok) | Metoda odzysku (R-14) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 100 Mg | Demontaż cewek i odzysk pełnowartościowych detali, które po zebraniu odpowiedniej ilości są transportowane do producenta. |
| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość (na rok) | Metoda odzysku (R-5) |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 25 Mg | Ręczne sortowanie, mycie i rozdrabnianie, mielenie w celu uzyskania aglomeratu |

- PPHU ,,EKO – EURO” Mariana Andrzejewskiego z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Daszyńskiego 26/30, zakład  w Balicach posiada zezwolenie Starosty Inowrocławskiego Nr OSR. 7624.III-11-2/2004 z dnia 16 luty 2004r (ważne do dnia 16 luty 2014r.) na prowadzenie działalności w zakresie odzysku następujących odpadów:

| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość (na rok) | Metoda odzysku (R-3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 02 13 | Odpady z tworzyw sztucznych | 2.000 Mg | Segregacja, rozdrabnianie, mielenie i kierowanie na zagęszczarkę, gdzie powstaje aglomerat i granulat, które są sprzedawane do produkcji metodą wtrysku, wytłaczania i rozdmuchiwania. |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  |  |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne |  |  |

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługowo – Produkcyjno – Handlowe ,,LECHMET“ z siedzibą w Janikowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13, posiada zezwolenie Starosty Inowrocławskiewgo Nr OSR.7624.III-41-2/04 z dnia 20 lipca 2004 r. (ważne do dnia 19.07.2014r.) na prowadzenie działalności w zakresie odzysku następujących odpadów:

| Kod | Rodzaj odpadu | Ilość (na rok) | Metoda odzysku (R-14) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 150 Mg | Mechaniczne rozdrabnianie elementów odpadów przy zastosowaniu krajarki do tworzyw sztucznych. Przetworzone w ten sposób odpady będą odsprzedawane firmom. |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  |  |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne |  |  |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 lub 16 02 13 |  |  |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |  |  |
| 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 |  |  |
| 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji |  |  |

## 3.3. Firmy z terenu gminy Janikowo posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów

Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów, jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności.

Transport odpadów niebezpiecznych powinien odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów, takich jak:

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. z m.),

- ustawa z dnia 28 październik 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Ustawa ta obowiązuje z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjątkiem art. 16 pkt 5 i art. 23 ust. 2, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.((Dz. U. Nr 199, poz. 1671).

Tabela 44 Wykaz firm prowadzących na terenie gminy Janikowo działalność w zakresie zbierania, transportu i handlu odpadami metali kolorowych, złomu żelaza i stali

| Lp. | Nazwa firmy | Adres | Okres obowiązywania zezwolenia Starosty Inowrocławskiego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P. P. H. U. „SKALMET” - Mirosław Grabowski | Skalmierowice 9, 88 – 160 Janikowo | Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów 03.06.2002. - 30.06.2007 |
| 2 | Łączny Jarosław PPHU ,,JAR - IMET” | Kołuda Mała 23, 88-160 Janikowo | Skup złomu i sprzedaż hurtowa |
| 3 | Ryszewski Konrad | ul. Ogrodowa 6/28, 88-160 Janikowo | Obrót złomem |
| 4 | Ryszewski Romuald - ,,MONROM” | ul.Powst. Wielkopolskich 20A, 88-160 Janikowo | Sprzedaż hurtowa |
| 5 | P. P. H. U. „Trans – Sur” SC. Ryszewska Ewa i Ryszewski Dariusz | Kołuda Mała 28, 88 – 160 Janikowo | Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów 07.04.2004 – 07.04.2009 |
| 6 | Bolesław Artwik | Ludzisko, 88-160 Janikowo | Skup złomu |
| 7 | Nowakowski Marek COPER - METAL | Ludzisko 26 A, 88-160 Janikowo | Skup i sprzedaż złomu stalowego |
| 8 | P. P. H. U. Tomasz Gralak | ul. 1 Maja 3, Przemysłowa 8, 88 – 160 Janikowo | Zezwolenie na zbieranie odpadów 01.09.2004 – 31.08.2014 |
| 9 | P. W. „POLDEX” Artur Polehojko P. W. „POLTRANS” Barbara Polehojko | Skalmierowice 13, 88 – 160 Janikowo | Zezwolenie na zbieranie odpadów 04.02.2002 – 31.01.2012 Zezwolenie na transport odpadów 04.02.2002 – 31.01.2012 |
| 10 | Stefan Rychter | Ludzisko 80, 88-160 Janikowo | Skup surowców wtórnych |
| 11 | P. P. H. U. „CLASSIC” Sławomir Giża | Ustronie 16, 88 – 160 Janikowo | Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów 16.01.2002 – 31.12.2011 |
| 12 | P. P. H. U. „KONTUR” Roman Grdeń | Ludzisko 19, 88 -160 Janikowo | Zezwolenie na transport odpadów 14.11.2002 – 31.10.2012 |
| 13 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Edward Humaj | Balice 17, 88 -160 Janikowo | Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów 04.04.2002 – 30.04.2006 |
| 14 | „ESPACE” Małgorzata Sirko | ul. Sportowa 24, 88 -160 Janikowo | Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów 10.06.2004 – 30.06.2007 |
| 15 | P. P. H. U. „ELGRYS” Grzegorz Ryszewski | ul. Powstańców Wlkp. 24, 88 -160 Janikowo | Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów 31.12.3002 – 31.12.2008 |
| 16 | Janikowskie Zakłady Sodowe | ul. Przemysłowa 30, 88 -160 Janikowo | Zezwolenie na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 16.07.2002 – 01.07.2010 |
| 17 | BAIR – BIS s.c. J.I. Banasiak | ul. Cicha 5, 88 -160 Janikowo | Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów 17.10.2002 – 31.10.2007 |
| 18 | Przedsiębiorstwo wielobranżowe Waldemar Kalwa | Ludzisko 13, 88 -160 Janikowo | Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów 27.02.2003 – 27.02.2008 |
| 19 | PIOTR – POL – KA Kościelski Piotr | ul. Pałuczyńska 8, Kołodziejewo, 88 -160 Janikowo | Zezwolenie na zbieranie odpadów 21.06.2004 – 21.06.2009 |
| 20 | P. H. U. KUBUŚ Kalwa Krystian | Ludzisko 13, 88 -160 Janikowo | Zezwolenie na transport odpadów 09.07.2004 – 09.07.2009 |
| 21 | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Ryszard Dernoga | Broniewice 64, 88 -160 Janikowo | Zezwolenie na transport odpadów 06.09.2004 – 06.09.2009 |
| 22 | P. W. „MK” Maciej Klimas z siedzibą ul. Glinki 32/102, 88-174 Bydgoszcz | Broniewice 28, 88 -160 Janikowo | Zezwolenie na zbieranie odpadów 06.09.2004 – 06.09.2009 |

Źródło [Informacje Referatu Ochrony Środowiska i Leśnictwa UM w Janikowie]

Tabela  45 Wykaz  firm zajmujących się zbiórką i transportem pozostałych odpadów na terenie gminy Janikowo

| Lp | Nazwa firmy | Adres | Rodzaj odpadu | Zezwolenie – okres obowiązywania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komis Motoryzacyjny MOTOR-MET Paweł Gapiński | Ul. Dworcowa 4 88-160 Janikowo. | Baterie i akumulatory ołowiowe – kod – 16 06 01. | Zezwolenie na zbieranie – do 30.04.2005r. |
| 2 | Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług – części do maszyn rolniczych – Jerzy Głania. | Siedziba- Ul. Stare Miasto, 88-100 Inowrocław; sklep - ul. Ustronie 1, 88-160 Janikowo. | Baterie i akumulatory ołowiowe – kod 16 06 01. | Zezwolenie na zbieranie – do 30.04.2005r. |
| 3 | Firma ,,Jantrans-Janikowo” Sp. z o.o. | Ul. Przemysłowa 30 88-160 Janikowo. | Inne niewymienione odpady – kod 06 03 99, żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem 10 01 04) – kod 10 01 01, gruz ceglany – kod 17 01 02, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – kod 17 01 07, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – kod 17 05 04 , materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – 17 06 04, inne niewymienione odpady- kod 19 08 99, zużyty węgiel aktywny – kod 19 09 04, inne niewymienione odpady- 19 09 99, ustabilizowane komunalne osady ściekowe – kod 19 08 05. | Zezwolenie na transport – do 16.07.2013r. |
| 4 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowego Zaopatrzenia Technicznego ZAPTECH Małgorzata, Grzegorz i Radosław Sobańscy Spółka Jawna | Ul. Przemysłowa 8, 88-160 Janikowo | Opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02, opakowania wielomateriałowe – kod 15 01 05, elementy usunięte z użytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 – kod 16 02 16, metale żelazne – kod 19 12 02, metale nieżelazne – kod 19 12 03, tworzywa sztuczne i guma – kod 19 12 04. | Zezwolenie na transport – do 31.03.2013r. |
| 5 | INOCHŁOD -SERWIS Sp. z o.o. | Ul. Dworcowa 7, 88-160 Janikowo | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – kod 13 02 06, freony, HCFC, HFC – kod 14 06 01, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (lampy fluorescencyjne) – kod 16 02 13, opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02. | Zezwolenie na zbiórkę i transport – do 05.03.2014r. |
| 6 | PIOTR -POL- KA – Kościelski Piotr | Siedziba w Mogilnie ul. 3 Maja8/16 , miejsce działalności: Kołodziejewo, ul. Pałuczyńska 8 | Inne niewymienione odpady – kod 16 01 99, szkło – kod 17 02 02, tworzywa sztuczne – kod 17 02 03. | Zezwolenie na zbieranie – do 21.05.2009r. |
| 7 | P.H.U. KUBUŚ Kalwa Krystian | Ludzisko 13, 88-160 Janikowo | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu – kod 03 03 08, opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, zużyte opony – kod 16 01 03, papier i tektura – kod 19 12 01, papier i tektura – kod 20 01 01. | Zezwolenie na transport – do 9 lipca 2009r. |
| 8 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługowo-Produkcyjno-Handlowe ,,LECHMET” | Ul. Powstańców Wielkopolskich 13, 88-160 Janikowo | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych – kod 12 01 05, opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02, tworzywa sztuczne – kod 16 01 19, zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 lub 16 02 13 – kod 16 02 14, elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 – kod 16 02 16, nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 – kod 16 03 04, magnetyczne i optyczne nośniki informacji – kod 16 80 01. | Zezwolenie na transport – do 19.07.2014r. |
| 9 | P.PH.U. Tomasz Gralak | Ul. 1 Maja 3, 88-160 Janikowo | Opakowania z papieru i tektury – kod 15 01 01, tworzywa sztuczne – kod 17 02 03. | Zezwolenie na zbieranie – do 31.08.2014r. |
| 10 | PW ,,MK” Maciej Klimas | Siedziba- Bydgoszcz, ul. Glinki 32/102, miejsce prowadzenia działalności – Broniewice 28, 88-160 Janikowo | Papier i tektura – kod 19 12 01, szkło – kod 19 12 05, szkło – kod 20 01 02. | Zezwolenie na zbieranie – do 06.09.2009r. |
| 11 | Przedsiębiorstwo FITOCHEM | Trląg 14 88-160 Janikowo | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) – kod 15 01 10 | Zezwolenie – zbieranie do 16.02.2010 r |
| 12 | Krajowa Spółka Cukrowa w Toruniu Oddział Cukrownia Janikowo | Ul. Topolowa 1 88-160 Janikowo | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) – kod 15 01 10 | Zezwolenie – zbieranie do 15 .02.2010 r |

# 4. ISTNIEJĄCE SYSTEMY ZBIÓRKI ODPADÓW   		KOMUNALNYCH

## System zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych

Zbiórką i wywozem odpadów komunalnych na terenie gminy Janikowo zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Janikowie na ul. Kasprowicza 57, które spełnia wymagania określone w Uchwale Zarządu Gminy Nr 79-169/2002 z dnia 8 lutego 2002 r.

Przedsiębiorstwo dysponuje trzema samochodami specjalistycznymi : marki Jelcz – z zabudową do zbiórki i transportu pojemników KP-7, marki Star wyposażonym w zabudowę do wywozu pojemników KP-7 i żuraw do wywozu pojemników typu igloo o pojemności 2,5m3 przeznaczonych do segregacji odpadów oraz samochodem marki Farmer z nadbudową ze zgniotem do wywozu pojemników V-110 i V-240.Przedsiębiorstwo posiada również beczkowóz typu P-35A o pojemności. 3500 l do wywozu nieczystości płynnych z szamb przydomowych. Do wywozu zmiotek z ulic, odpadów zbieranych z terenów zielonych, poboczy dróg i terenów rekreacyjnych wykorzystywane są 2 ciągniki rolnicze z przyczepami. Przedsiębiorstwo posiada 100 szt. pojemników KP-7, które wydzierżawia usługobiorcom. Pojemniki V-110 w ilości 900 szt. i pojemniki V – 240 w ilości 350 szt. zostały zakupione przez Urząd Miejski w Janikowie i były sukcesywnie odsprzedawne mieszkańcom (od 1993r.), po cenach zakupu (również na raty) oraz sklepom i zakładom, które zawarły umowy na wywóz odpadów z PGKiM w Janikowie.

Obecnie ok. 80 % gospodarstw domowych na wsi posiada pojemniki V-110 i V-240 lub korzysta z pojemników zbiorczych. Niestety z różną częstotliwością pojemniki wystawia tyko ok. 30 % gospodarstw w budynkach indywidualnych. Umowy indywidualne z PGKiM zawarło na wsi 300 właścicieli nieruchomości. Rodziny na wsi w przeprowadzanych sondażach deklarują miesięcznie do wywozu od 0,5 do 2 pojemników V-110 odpadów lub od 0,25 do 1 pojemnika V-240. Pozostałe gospodarstwa domowe korzystają z pojemników zbiorczych typu KP-7( budynki komunalne i wspólnoty mieszkaniowe – ok. 25 %) oraz wywożą odpady samodzielnie na wysypisko – 2 %, bądź nie deklarują odpadów w ogóle (palenie, gromadzenie na terenie nieruchomości) – ok. 43 % gospodarstw domowych na wsi. W mieście, w zabudowie jednorodzinnej na ok. 380 gospodarstw domowych) 80 % posiada pojemniki V-110 lub V-240. Umowy indywidualne z PGKiM zawarło 226 właścicieli nieruchomości. Wspólnoty Mieszkaniowe w mieście zawarły umowy na wywóz z PGKiM w ilości 56 umów.  Część mieszkańców domów jednorodzinnych oraz sklepów i małych zakładów na terenie miasta zawarła również umowy na korzystanie z pojemników zbiorczych.

Władze gminy do tej pory nie podjęły decyzji o stosowaniu tak jak w większości gmin w Polsce zryczałtowanych stawek za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Pobieranie opłat tylko za pojemniki wystawione do wywozu powoduje, że ilość wywożonych w nich odpadów z roku na rok zmniejsza się ( na koniec 2002 roku wywóz pojemników V-11O i V-240 stanowił 25% ogólnej liczby zawartych umów.)

Zaobserwowano również, że znaczna część właścicieli gospodarstw domowych i jednostek gospodarczych w mieście obniża koszty usuwania odpadów podrzucając je do pojemników zbiorczych rozstawionych w zabudowie wielorodzinnej, za które opłaty ponoszą janikowskie wspólnoty mieszkaniowe. 	W zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta ustawionych jest 20 pojemników KP-7. Opłaty za wywóz mieszkańcy ponoszą wg. stawek od osoby – obecnie 3,51 zł. Z pojemników tych korzystają również sklepy i zakłady usługowe oraz niektóre budynki jednorodzinne (ok. 5 %), które zawarły stosowne umowy z PGKiM. Urząd Miejski w Janikowie ponosi koszty wywozu odpadów z obiektów komunalnych, użyteczności publicznej i szkół gromadzonych w pojemnikach KP-7 (19 szt.), V-240 (22 szt.) i V-110 (22 szt.).

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców posiadających pojemniki ( podpisane umowy z PGKiM), liczbę mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych, mieszkań komunalnych i Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej korzystających z pojemników wielkogabarytowych, obliczono szacunkowy procent ludności objętej zorganizowaną zbiórką odpadów – 80 %.

Oprócz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zezwolenie na wywóz odpadów komunalnych (tylko płynnych) posiada również Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “TĘCZA” z Pakości i  Przedsiębiorstwo Sanitrans z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej. Odpady komunalne z szamb przydomowych są wywożone na punkt zlewny przepompowni ścieków P-4 w przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Janikowie lub do oczyszczalni ścieków w Pakości.W 2003r. na punkt zlewny w Janikowie wywieziono 10.300 m 3 nieczystości płynnych.

Dzikie wysypiska odpadów komunalnych

Dzikie wysypiska odpadów komunalnych powstające na terenie gminy Janikowo są likwidowane na bieżąco w miarę posiadanych środków, poprzez zbiórkę i wywóz odpadów oraz zagospodarowanie terenu (zadrzewienia, remizy). W 2003 r. zlikwidowano trzy takie wysypiska i na składowisko w Giebni wywieziono ponad 50 Mg odpadów komunalnych nielegalnie składowanych na gruntach gminnych i Skarbu Państwa..

## . Systemy selektywnej zbiórki odpadów

Do celu selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej od 2002r. wykorzystywane są w gminie pojemniki, których ilość przedstawia poniższa tabela.

Tabela  46 Ilość pojemników wykorzystywanych do selektywne zbiórki odpadów w gminie Janikowo

|  | Szkło | Makulatura | Opakowania z tworzyw sztucznych oraz aluminiowych puszek po napojach |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość pojemników | 27 | 20 | 20 |

Źródło [ Dane UM w Janikowie]

W celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami i wywiązania się gminy z nałożonych przepisami obowiązków w dniu 25 marca 2002 roku rozpoczęto pierwszy etap selektywnej zbiórki i segregacji odpadów z terenu gospodarstw i nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na zasadach i w terminach określonych w rozprowadzonych ulotkach. W tym celu poprzez sołtysów na terenie wsi i stażystów na terenie miasta rozprowadzono ok. 5.000 szt. kolorowych worków foliowych na poszczególne surowce oraz ulotek z harmonogramem zbiórki. Zbiórka była prowadzona metodą „przy krawężniku” wg ustalonego harmonogramu. Surowce w oznaczonych dniach odebrało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i dostarczyło do boksów na terenie wysypiska w miejscowości Giebnia. Do zbiórki wykorzystywany był zestaw ciągnik rolniczy + dwie przyczepy o ładowności 4,5 tony każda. Pracownicy prowadzili listę gospodarstw wystawiających posegregowane odpady i w zamian przekazywali nowe worki.   W dniach 25-28 marca 2002 r. w ten sposób zostało zebrane około 8,0 m3 i tyle samo opakowań z tworzyw sztucznych. Następne zbiórki z terenu gospodarstw i nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej objęły również zabudowę wielorodzinną na terenie wsi i prowadzone są począwszy od miesiąca maja, co miesiąc w poszczególne soboty wg. harmonogramu zamieszczonego w ulotce do chwili obecnej.

Od kwietnia 2002 r przystąpiono do kolejnego etapu selektywnej zbiórki i segregacji odpadów, który objął zabudowę wielorodzinną w mieście Jankowie, a także szkoły i placówki handlowe na terenie gminy i miasta. W tym celu zakupiono 67 szt. pojemników wykonanych z polietylenu typu igloo o pojemności 2,5 m3, do segregacji szkła – 27 szt. pojemników koloru zielonego, do segregacji makulatury – 20 szt. koloru niebieskiego i do segregacji opakowań z tworzyw sztucznych oraz puszek aluminiowych po napojach – 20 szt. koloru żółtego. Kolorowe zestawy w ilości 20-stu kpl., po 3 pojemniki w każdym odpowiednio do gromadzenia szkła, papieru i opakowań z tworzyw sztucznych oraz puszek aluminiowych ustawiono w mieście przy istniejących pojemnikach zbiorczych KP-7 i przy centrach handlowych. Dodatkowo 7 szt. pojemników zielonych na szkło i 7 szt. pojemników siatkowych na opakowania z tworzyw sztucznych (głównie butelki PET) zostało ustawionych przy większych centrach handlowych na terenie wsi. Pojemniki po napełnieniu są rozładowywane przy pomocy dźwigu HDS na samochodzie ciężarowym, który odwozi surowce do boksów na terenie wysypiska w Giebni.

Tabela 47 Wykaz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Janikowo

| Lp. | Lokalizacja | Ilość pojemników |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plastik | Szkło | Makulatura |
| Miasto Janikowo |  |  |  |  |
| 1. | Gimnazjum – ul. Główna | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Szkoła Podstawowa – ul. Szkolna | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Szkoła Podstawowa – ul. Kozala | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Ul. Ogrodowa 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Ul. Ogrodowa 8 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Ul. Wilkońskiego 6 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Ul. Wilkońskiego 8 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Ul. Wilkońskiego 15 | 1 | `1 | 1 |
| 9. | Ul. Wilkońskiego 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Ul. Główna 5 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Ul. Główna 3 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Ul. Północna 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Ul. Słoneczna 40 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Ul. Klonowa - garaże | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Ul. Główna 14 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Ul. Kozala | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Ul. Sportowa 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Ul. Sportowa 7 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Ul. Topolowa | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Ul. Główna 35 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Ul. Miła 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | Ul. Główna 9 | 1 | 1 | 1 |
| 23. | Ul. Przemysłowa 8 | 1 | 1 | 1 |
| Gmina Janikowo |  |  |  |  |
| 1. | Broniewice – dz. GS - sklep | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Głogówiec – dz. Zakładu Rolnego – przy osiedlu | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Trląg – dz. RSP Orzeł | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Kołuda Mała - wspólnota | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Wierzejewice-przy sklepie | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Kołodziejewo- przy sklepie | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Kołuda Wielka – dz. ZZD – przy sklepie | 1 | 1 | 1 |

Źródło[ Opracowanie własne]

Na terenie miasta na jeden pojemnik do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, szkła lub makulatury metodą donoszenia przypada 460 mieszkańców. Na wsi na jeden pojemnik do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych lub szkła metoda donoszenia przypada 665 mieszkańców.

Z danych Urzędu Miejskiego w Janikowie wynika, iż w 2003 roku zebrano i przekazano do recyclingu 22.740 kg szkła, 6.920 kg papieru i 6.120 kg opakowań z tworzyw sztucznych. W pierwszym półroczu 2004: 5.460 kg szkła, 2.100 kg papieru, 1.620 kg opakowań z tworzyw sztucznych.

Prowadzona jest również edukacja ekologiczna przy pomocy telewizji kablowej i prasy lokalnej oraz w szkołach, poprzez rozprowadzane ulotki, oraz organizowane różnego rodzaju konkursy. W miarę rozwoju systemu zbiórki i segregacji odpadów oraz pozyskiwania nowych rynków zbytu na surowce, sukcesywnie zwiększana będzie ilość odbieranych odpadów.

Z wyników ankiety przeprowadzonej przez studentów UMK w Toruniu wynika, iż mieszkańcy gminy są zdecydowanie podatni na innowacyjne rozwiązania. To pozytywne nastawienie i dostrzeganie konieczności i zasadności wprowadzenia w życie systemu selektywnej zbiórki odpadów sprawia, że szanse na pełne jego rozpropagowanie i wdrożenie są bardzo wysokie. Mimo tego, w układzie poszczególnych miejscowości dostrzegalne są istotne różnice (Góry i Sosnówiec).

W gminie nie prowadzi się:

- selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

Na terenie miasta działa również Stowarzyszenie ,, Niepełnosprawni dla Środowiska EKON '' zajmujące się zbiórką makulatury i opakowań z tworzyw sztucznych ze sklepów i hurtowni na terenie miasta.

# 5. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami w

# perspektywie do roku 2012

## Prognozy ilości wytwarzanych odpadów

W najbliższych latach na zmiany ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych będą miały wpływ następujące czynniki: zmiana liczby ludności, zwiększenie konsumpcji w wyniku postępującego wzrostu gospodarczego, zwiększenie ilości zużywanych opakowań, zwiększenie ilości osadów ściekowych, zmiany przepisów prawa w dziedzinie gospodarowania odpadami, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, zmiana systemów ogrzewania z tradycyjnych        ( węglowych) na przyjazne środowisku (gazowe, olejowe, biopaliwa).

Na terenie gminy Janikowo nie były prowadzone badania dotyczące  zmian ilości odpadów i ich morfologii. Stąd analiza zmian ilości  odpadów komunalnych została przeprowadzona na podstawie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i wg. wskaźników KPGO w przedziale czasowym od 2003 r. do 2010 r.

Tabela  48 Prognozowane zmiany w ilości odpadów komunalnych na podstawie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i wg wskaźników KPGO

| Źródło powstawania odpadów | Miasto M Wieś W | Liczba mieszkańców | Wskaźnik nagromadzenia (kg/os) | Ilość odpadów (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 r |  |  |  |  |
| Odpady z gospodarstw domowych | M | 9.285 | 224 | 2.080 |
|  | W | 4.656 | 116 | 540 |
| Odpady z obiektów infrastruktury | M | 9.285 | 110 | 1.021 |
|  | W | 4.656 | 45 | 210 |
| Odpady wielkogabarytowe | M | 9.285 | 20 | 186 |
|  | W | 4.656 | 15 | 70 |
| Odpady niebezpieczne | M | 9.285 | 3 | 28 |
|  | W | 4.656 | 2 | 9 |
| RAZEM | M | 9.285 | 357 | 3.315 |
|  | W | 4.656 | 178 | 829 |
| RAZEM | M + W | 13.941 | 535 | 4.144 |
| 2005 r. |  |  |  |  |
| Odpady z gospodarstw domowych | M | 9.353 | 235 | 2.198 |
|  | W | 4.783 | 122 | 584 |
| Odpady z infrastruktury | M | 9.353 | 116 | 1.085 |
|  | W | 4.783 | 47 | 225 |
| Odpady wielkogabarytowe | M | 9.353 | 21 | 196 |
|  | W | 4.783 | 16 | 77 |
| Odpady niebezpieczne | M | 9.353 | 3 | 28 |
|  | W | 4.783 | 2 | 10 |
| RAZEM | M | 9.353 | 375 | 3.507 |
|  | W | 4.783 | 187 | 896 |
| RAZEM | M + W | 14.136 | 562 | 4.403 |
| 2010 r. |  |  |  |  |
| Odpady z gospodarstw domowych | M | 9.447 | 247 | 2.333 |
|  | W | 4.783 | 128 | 612 |
| Odpady z infrastruktury | M | 9.447 | 121 | 1.143 |
|  | W | 4.783 | 50 | 239 |
| Odpady wielkogabarytowe | M | 9.447 | 22 | 208 |
|  | W | 4.783 | 17 | 81 |
| Odpady niebezpieczne | M | 9.447 | 3 | 28 |
|  | W | 4.783 | 2 | 10 |
| RAZEM | M | 9.447 | 393 | 3.712 |
|  | W | 4.783 | 197 | 942 |
| RAZEM | M + W | 14.230 | 590 | 4.654 |

Źródło [ Opracowanie własne]

Do w/w odpadów można jeszcze dodać odpady pochodzące z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady z oczyszczania placów i ulic oraz odpady z ogrodów i parków. Łącznie prognozowane ilości odpadów w gminie Janikowo  wynoszą:

- 2005r. - 4 931 Mg,

- 2010r. - 5 569 Mg.

## 5.2. Prognozy zmian w gospodarce odpadami

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami w najbliższych latach wymuszają nowe przepisy, czyli nowa ustawa o odpadach, ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie, produktowej i depozytowej oraz przepisy wykonawcze do nich.

Podstawę prawną postępowania z odpadami komunalnymi osób prywatnych i przedsiębiorstw na terenie gminy stanowi Uchwała (regulamin) Nr XXIV Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Janikowo.

Uchwała ta to podstawowy instrument umożliwiający gminie wypełnienie obowiązków organizatorskich. Podstawę prawną do jej wydania zawiera Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta zawiera również zamkniętą listę spraw, które mogą podlegać regulacji w w/w uchwale. Oznacza to, że Rada Gminy nie może w uchwale wykraczać poza ten zakres spraw, czyli nie może nakładać innych obowiązków.

Za odpady komunalne wytwarzane na terenie danej nieruchomości odpowiedzialny jest jej właściciel, który ma obowiązek zbierania powstałych odpadów zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy i pozbywanie się ich zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach. Właściciele nieruchomości muszą udokumentować wykonanie powyższego obowiązku przez okazanie odpowiedniej umowy i dowodów płacenia za te usługi. Umowa musi być zawarta z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych. Są to zasadniczo jedyne obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Dotyczą one także odpadów komunalnych (z wyłączeniem niebezpiecznych) pochodzących od przedsiębiorców. Rozliczenie z wykonania obowiązku to udowodnienie legalnego sposobu usunięcia odpadów. Żaden przepis nie precyzuje jednak minimalnej ilości odpadów, której legalne usunięcie właściciel musi wykazać.  Pozwala to na spełnienie obowiązku poprzez wykazanie legalnego usuwania jakiejkolwiek, minimalnej ilości odpadów. Pozostała ilość usunięta może być wówczas nielegalnie a z punktu widzenia właściciela korzystnie, bo bez ponoszenia opłat. Wydaje się to być całkowicie sprzeczne z celami i założeniami obu ustaw dotyczących postępowania z odpadami. Jedynym wyjściem z sytuacji jest doprecyzowanie tego obowiązku (w regulaminie utrzymania czystości i porządku) przez określenie minimalnej ilości odpadów, z których usunięcia właściciel nieruchomości musi się rozliczyć.

Celem gospodarki odpadami, za którą odpowiada gmina, jest również zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska dla ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko i człowieka. Zgodnie z Ustawą z 27 kwietnia 2001r o odpadach cel ten może być osiągnięty m in. przez selektywną zbiórkę odpadów, ich maksymalny odzysk oraz przetworzenie odpadów kierowanych na składowiska.

Problemy z zagospodarowaniem m. in. odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych wymuszają zawarcie w planowanych przedsięwzięciach na wysypisku w Giebni stworzenie punktu odbioru i demontażu odpadów wielkogabarytowych, segregację odpadów niebezpiecznych z całej masy odpadów komunalnych.

Istotne jest zajęcie się problematyką odpadów w aspekcie środków ochrony roślin, która ma dwojaki charakter: bieżący, związany z produkcją, dystrybucją i ich stosowaniem w rolnictwie w chwili obecnej oraz historyczny, związany z przeterminowanymi środkami ochrony roślin zdeponowanymi w tzw. mogilnikach. Dodatkowym elementem bieżącej gospodarki chemicznymi substancjami ochronnymi są impregnaty i konserwanty, głównie o charakterze owadobójczym i grzybobójczym, stosowane do impregnacji i zabezpieczania drewna.

Odpady te trafiają głównie do strumienia odpadów komunalnych. W związku z obligacją ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych producenci i importerzy są zobowiązani do odebrania na własny koszt opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych. Powinno to doprowadzić do wyodrębnienia tego rodzaju odpadów ze strumienia odpadów komunalnych. System zbiórki opakowań powinien być zorganizowany w oparciu o punkty sprzedaży.

Tylko zapoczątkowana selektywna zbiórka odpadów, edukacja oraz kontrola przestrzegania przepisów uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku może odwrócić te niekorzystne tendencje. Należy również założyć stopniowe zmniejszanie się ilości palenisk węglowych i powstających w związku z tym odpadów mineralnych. Na zwiększenie ilości gromadzonych odpadów komunalnych i im podobnych może mieć również wpływ rozwój przedsiębiorczości.

Sposobem  na rozpropagowanie efektywności i opłacalności wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów mógłby być program nagród dla aktywnie uczestniczących w akcji.

Następnym etapem segregacji będzie wydzielenie z odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych takich jak: baterie, lampy jarzeniowe, oleje przepracowane, zużyte i przeterminowane farby, rozpuszczalniki i opakowania po nich, przeterminowane leki i inne. W tym celu władze miasta planują utworzenie w Przedsiębiorstwie Gospodarki. Komunalnej i Mieszkaniowej punktu zbiórki i tymczasowego składowania tych odpadów. Zbiórka odpadów niebezpiecznych mogłaby być promowana wśród mieszkańców poprzez talony konkursowe i ekobilety.

Projekt ustawy o zużytym sprzęcie  elektrycznym i elektronicznym zakłada również, że  gminy będą prowadzić punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który następnie będzie  przekazywany do zakładów zajmujących się odzyskiem. Proponuje się zbieranie tych odpadów na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie.

Poważnym zagrożeniem dla środowiska są również odpady azbestowe, których najwięcej powstanie w związku z realizacją ,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r.

Uwzględniając żywotność wyrobów cementowo - azbestowych program zakłada realizację usuwania tych wyrobów z budynków i budowli do 2032 r. W związku z koniecznością usunięcia materiałów zawierających azbest z sektora komunalnego i gospodarczego należy w bliskiej i dalszej perspektywie liczyć się ze znacznym wzrostem ilości tego odpadu.

Zakres działań  „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” podejmowanych przez samorząd gminy obejmuje:

- wypełnienie przez właścicieli obiektów budowlanych „arkuszy oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania ...” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r. i złożenia ich do właściwego urzędu. Należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowy opis w arkuszach obiektów publicznych jak np.: drogi, place, szkoły, przedszkola itp. Obiekty, które będą w przyszłości mogły korzystać finansowo ze wsparcia z zewnątrz i których oczyszczenie z azbestu powinno nastąpić w pierwszej kolejności,

- sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest,

- przekazanie zebranych informacji wraz z arkuszami ocen do urzędu nadzoru budowlanego w powiecie.

Podstawą do opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w pierwszej kolejności jest dokonanie rozpoznania stopnia zużycia tych wyrobów zabudowanych w konkretnych obiektach . Uzyskane dane powinny być gromadzone przez samorząd gminy, a następnie przekazywane do samorządu powiatowego celem opracowania ,, Programu ..” stanowiącego integralną część z programem wojewódzkim.

Kolejnym zagadnieniem są opakowania oraz odpady opakowaniowe, szczególnie opakowania foliowe i wielowarstwowe z udziałem tworzyw sztucznych. Gospodarstwa domowe maksymalnie starają się obniżyć koszty wywozu odpadów komunalnych poprzez spalenie w piecach papieru, opakowań z tworzyw sztucznych, zużytej odzieży, odpadów gumowych oraz podrzucanie odpadów (głównie w mieście) do pojemników zbiorczych. To samo dotyczy małych firm, sklepów i zakładów usługowych. Dotychczasowy udział w odpadach komunalnych tworzyw sztucznych w postaci opakowań jest bliski nasycenia, jednak na skutek polityki państwa należy się spodziewać stopniowego wypierania tworzyw sztucznych z produkcji opakowań.

Konieczne jest również stworzenie na wysypisku punktu odbioru i demontażu odpadów wielkogabarytowych (zużyte meble, artykuły AGD). Na terenie Janikowa odpady te są zbierane głównie w soboty, drewno pochodzące z mebli jest odzyskiwane przez mieszkańców na opał.

Kolejnym problemem wynikającym z zapisu ustawy Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 2001r.) jest zagospodarowanie nadmiaru śniegu. Ustawa wprowadza zakaz spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z centrów miast, terenów przemysłowych, terenów składowych, baz transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami, oraz jego składowania na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wody lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody. Należy podjąć działania w celu uregulowania tego zagadnienia .

Bardzo ważnym zadaniem jest osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz.982).

- baterie i akumulatory

Założeniem jest odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii i akumulatorów zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69. poz. 719).

W celu usprawnienia gospodarki małogabarytowymi bateriami i akumulatorami niezbędne jest zorganizowanie ich zbiórki z rozproszonych miejsc powstawania. Obowiązek odzysku z rynku małogabarytowych baterii i akumulatorów został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowany jest przy zastosowaniu opłaty produktowej. Ilości odzysku przedstawia tabela 37.

Proponuje się, wzorem Danii, selektywne składowanie zebranych baterii i akumulatorów na składowiskach odpadów niebezpiecznych do czasu uruchomienia technologii ich odzysku i unieszkodliwienia.

Tabela  49  Poziomy odzysku i recyklingu akumulatorów w latach 2004-2007

| Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |  |
|  | % poziom |  | % poziom |  | % poziom |  | % poziom |  |  |
| Akumulatory ołowiowe (kwasowe) | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zgłoszone |  | Wszystkie zgłoszone |
| Akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |  | 70 |
| Akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe (wraz z pakietami) | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 50 |  | 50 |
| Ogniwa i baterie galwaniczne, bez ich części: -guzikowe, -baterie pierwotne, -pozostałe baterie wtórne | 10 | 101 | 15 | 151 | 30 | 301 | 50 |  | 501 |

1) Nie dotyczy ogniw cynkowo-alkalicznych

Źródło [Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz.982) ]

- oleje smarowe

Tabela 50  Roczne poziomy odzysku i recyklingu olejów odpadowych

| Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
|  | % poziom |  | % poziom |  | % poziom |  |  |  |
| Oleje smarowe, z wyłączeniem: -oleje bazowe -oleje przepracowane | 40 | 221 | 43 | 271 | 45 | 321 | 50 | 351 |

1)  dotyczy  olejów przepracowanych poddanych regeneracji

Źródło [Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz.982) ]

- opakowania

Tabela  51 Poziomy odzysku i recyklingu opakowań w latach 2004-2007

| Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
|  | % poziom |  | % poziom |  | % poziom |  |  |  |
| Opakowania razem | - | - | - | - | - | - | 50 | 25 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | - | 141 | - | 181 | - | 221 | - | 251 |
| Opakowania z aluminium | - | 251 | - | 301 | - | 351 | - | 401 |
| Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej | - | 111 | - | 141 | - | 181 | - | 201 |
| Opakowania z papieru i tektury | - | 391 | - | 421 | - | 451 | - | 481 |
| Opakowania ze szkła gospodrczego, poza ampułkami | - | 221 | - | 291 | - | 351 | - | 401 |
| Opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) | - | 91),2) | - | 111),2) | - | 131),2) | - | 151),2) |
| Opakowania wielomateriałowe | - | 121 | - | 161 | - | 201 | - | 251 |

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego, jeżeli powstające z nich odpady opakowaniowe są odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach, oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

2)Nie dotyczy palet drewnianych.

Źródło [Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz.982) ]

- opony

W kraju istnieją możliwości techniczne odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) zużytych opon, ale brak jest zorganizowanego systemu zbiórki. W związku z powyższym w celu usprawnienia gospodarki gminy zużytymi oponami niezbędne jest zorganizowanie zbiórki zużytych opon przez organizację, w skład której będą wchodzić producenci i importerzy opon. Ponadto ze względu na fakt istnienia w kraju zakładów rozdrabniających gumę i wytwarzających regranulat niezbędne jest wprowadzenie obowiązku recyklingu materiałowego opon gumowych.

Tabela  52  Poziomy odzysku i recyklingu opon w latach 2004-2007

| Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
|  | % poziom |  | % poziom |  | % poziom |  |  |  |
| Opony nowe, używane i bieżnikowane | 50 | 6 | 60 | 9 | 70 | 12 | 75 | 15 |

Źródło [Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz.982) ]

- Zgodnie z projektem dyrektywy Unii Europejskiej z 28 lipca 2000 r. dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy odzyskać 4 kg odpadów elektrycznych i elektronicznych na mieszkańca w terminie do 1 stycznia 2006 r.

- Spełnienie wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/EC z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w formie ustawowej, która zapewni, że wszystkie pojazdy wycofane z eksploatacji będą przekazywane w całości do stacji demontażu. Zostaną w ten sposób zapewnione wymagania ochrony środowiska.

- W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości złożyło wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska w miejscowości Giebnia. Zapis ten wprowadza obowiązek otrzymania pozwolenia dla instalacji o zdolności przyjmowania ponad 10 t/d, lub o całkowitej pojemności ponad 25 t.

- Niezbędne jest zaplanowanie środków finansowych na wykonanie kompleksowych badań skuteczności procesu oczyszczania ścieków z terenu gminy Janikowo, kierowanych na składowiska wapna posodowego JZS. Działania te zmierzają do usunięcia ewentualnych przeszkód w uznaniu tego obiektu jako spełniającego normy.

- Gmina będzie nadal systematycznie  zbierać odpady porzucone przy drogach publicznych, na terenach zielonych i rekreacyjnych (wzdłuż jeziora).

## 3. Proponowane systemy gospodarki odpadami komunalnymi w Powiatowym PGO

W Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu inowrocławskiego zaproponowano dwa scenariusze rozwoju systemu gospodarki odpadami. Założono, że odpady z terenu powiatu inowrocławskiego będą trafiać do Centrum Gospodarki Odpadami w Inowrocławiu, które ma powstać na bazie istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu.

Scenariusz I – system wielopojemnikowy.

Odpady są segregowane ,, u źródła “, z podziałem na odpady makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, drobnego złomu oraz pozostałe odpady zmieszane. Na terenie zabudowy rozproszonej odpady surowców wtórnych są zbierane do worków foliowych, pozostałe do pojemnika, w który zaopatrzone jest każde gospodarstwo domowe. Na terenie zwartej zabudowy pojemniki typu dzwon na poszczególne frakcje odpadów ustawione są w miejscach ogólnodostępnych (jeden komplet na 300 mieszkańców). Pozostałe odpady zmieszane trafiają do kontenerów na odpady zmieszane.

Scenariusz – system dwupojemnikowy.

Odpady są segregowane ,, u źródła”, z podziałem na frakcję suchą (odpady użyteczne), frakcja mokra (odpady zmieszane). Na terenie zabudowy rozproszonej mieszkańcy segregują frakcję suchą do worków foliowych, natomiast frakcję mokrą do pojemnika. Na terenie zabudowy zwartej mieszkańcy segregują frakcję suchą do pojemników typu dzwon (jeden poj. na 150 mieszkańców), natomiast frakcję mokrą do kontenerów KP 7 (lub KP 10), które powinny być ustawione w miejscach ogólnodostępnych.

Odpady wielkogabarytowe.

Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych zaproponowano w Powiatowym PGO następujące systemy:

- okresowy odbiór bezpośrednio od właścicieli,

- dostarczanie odpadów przez właścicieli do zakładu unieszkodliwiania lub centrum recyklingu,

- bezpośredni odbiór przez producenta ( przede wszystkim w przypadku sprzętu elektronicznego i gospodarstwa domowego)

- wymiana starego sprzętu na nowy.

Odpady niebezpieczne.

Do zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaproponowano w Powiatowym PGO następujące systemy:

- gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych przyjmujące bezpłatnie odpady niebezpieczne

od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw,

- regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd ( Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych),

- zbiórka przez sieć handlową, np. Apteki – przeterminowane leki,

- zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona w CGO Inowrocław i na odpowiednio wyposażonych składowiskach,

- stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych zlokalizowana na terenie CGO w Inowrocławiu, gdzie będą magazynowane odpady niebezpieczne zebrane w poszczególnych gminach .

Odpady budowlane.

Odpady budowlane powinny być segregowane już na placu budowy w oddzielnych miejscach lub w kontenerach typu K-7. Pozwoli to na selektywne wywożenie na składowisko tylko tych odpadów, których nie da się zagospodarować. Za usuwanie odpadów z terenu nieruchomości odpowiedzialni są wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, osoby prywatne prowadzące roboty remontowe.

Odpady biodegradowalne.

W Powiatowym PGO przewidziano segregację frakcji mokrej w CGO Inowrocław  i wydzielenie partii odpadów przeznaczonych do kompostowania. Na terenie zabudowy rozproszonej odpady biodegradowalne mogą być kompostowane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości sąsiednich.

# 6. Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami.

Zgodnie z założeniami zawartymi w planach wyższego rzędu istniejący system gospodarki odpadami na terenie gminy Janikowo wymaga  wielu zmian.

W tym celu konieczne jest ustalenie głównych zasad powiatowej polityki odpadowej w odniesieniu do poszczególnych jej elementów. Wymaga to wyznaczenia:

- celów strategicznych – cel po osiągnięciu, którego ma nastąpić poprawa danego elementu gospodarki odpadami stanowiący ostateczny efekt podejmowanych działań;

- kierunków działań – kierunki służące do osiągnięcia wyznaczonych celów ekologicznych

- zadań realizacyjnych – konkretne przedsięwzięcia prowadzące do realizacji wyznaczonych kierunków, a tym samym celów strategicznych. Działania te mają charakter długookresowy i winny być realizowane aż do osiągnięcia założonego celu. Z uwagi na długi okres „dochodzenia” do wyznaczonego celu, z zaproponowanych zadań należy określić zadania priorytetowe do realizacji jako najpilniejsze.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz założenia wynikające z planów wyższego rzędu określono cele strategiczne oraz kierunki działań gospodarki odpadami dla gminy Janikowo:

a) zadania o charakterze ogólnym:

- opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami,

- ewidencjonowanie i kontrolowanie wszystkich odpadów powstających na terenie gminy,

- ewidencja firm zajmujących się zbiórką, transportem i odzyskiem odpadów – kontrola zezwoleń i funkcjonowania,

- promowanie technologii małoodpadowych

b)zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- przystąpienie do  komunalnego związku celowego mającego zająć się gospodarką odpadami na terenie całego powiatu,

- objęcie 100 % mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów,

- zwiększenie kontroli posiadania przez właścicieli nieruchomości dokumentacji potwierdzających korzystanie z usług komunalnych w zakresie wywozu odpadów,

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń w istniejących obiektach gospodarki odpadami, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska w Giebni (gmina Pakość),

c)organizacja i doskonalenie działań gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów:

- zwiększenie asortymentu zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych,

- tworzenie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych przy sieci handlowej i usługowej (apteki, sklepy), w szkołach (baterie),

- organizacja systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy,

- utworzenie jednego punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych,

- właściwe  zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie,

d)zadania w zakresie gospodarki odpadami biodegradowalnymi:

- wspieranie budowy gminnej kompostowni odpadów na składowisku w m. Giebnia (gmina Pakość),

- propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach domowych i rolniczych,

e)zadania w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi:

- udział w budowie systemu odbioru i recyklingu odpadów budowlanych,

- zagospodarowanie odpadów budowlanych na terenie gminy,

f)zadania w zakresie gospodarki osadami ściekowymi:

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu osadami ściekowymi,

e) zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi:

- stworzenie systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w ramach systemu wojewódzkiego,

- utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych – w postaci kontenerów na poszczególne rodzaje tych odpadów,

- udział w wojewódzkim programie likwidacji azbestu oraz koordynacja programu gminnego w tym zakresie,

f) likwidacja dzikich wysypisk odpadów:

- bieżąca likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenie całej gminy.

g) podnoszenie świadomości ekologicznej – edukacja ekologiczna:

- prowadzenie edukacji wśród osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację gospodarki odpadami na terenie gminy,

- prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnej wśród mieszkańców.

# Zadania strategiczne obejmujące okres 8 lat.

Tabela  53 Zadania na poziomie powiatu

| Zadania ilościowe |  | Horyzont czasowy |
| --- | --- | --- |
| Odpady komunalne. | Ograniczenie do : - 65% składowania wszystkich odpadów komunalnych, - 75 % wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do roku 1995, - 50 % wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do roku 1995, - 35 % wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do roku 1995. | Do końca 2010r. Do końca 2010r. Do końca 2013r. Do końca 2021r. |
| Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wysegregowaniem odpadów biodegradowalnych. | Wprowadzenie usług zbierania wysegregowanych odpadów dla 95 % mieszkańców miast powiatu i 70 % mieszkańców w obrębie wsi. Zwiększenie liczby punktów zbierania odpadów segregowanych obsługujących w/w liczbę ludności. | Do końca 2010r. |
| Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów. | Wprowadzenie punktów zbiórki, odbioru i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów dla 75 % wszystkich mieszkańców miast powiatu i 30 % mieszkańców wsi. | Do końca 2010r. |
| Odpady niebezpieczne | Wprowadzenie punktów zbiórki, odbioru i wykorzystania odpadów niebezpiecznych dla 75 % wszystkich mieszkańców miast powiatu i 30 % mieszkańców wsi. | Do końca 2010r. |
| Odpady opakowaniowe. | Wprowadzenie selektywnej zbiórki i recyklingu: - 50 % papieru i tektury, - 45 % szkła, - 45 % metalu, - 30 % tworzyw sztucznych. | Do końca 2010r. |
| Odpady medyczne i weterynaryjne. | Wprowadzenie selektywnej zbiórki oraz organizacja punktów ich termicznego unieszkodliwiania lub poprzez sterylizację – do 75 %. | Do końca 2010r. |
| Odpady elektryczne i elektroniczne, włącznie z lodówkami zawierającymi freon. | Wprowadzenie selektywnej zbiórki oraz ich recyklingu – 30 %. | Do końca 2010 r. |
| Wraki samochodowe i opony. | Wprowadzenie systemu kasacji zużytych pojazdów (wraków samochodowych) i zbiórki zużytych opon oraz ich recyklingu – do 30 %. | Do końca 2007r. |
| Odpady z sektora budowlanego. | Zorganizowana zbiórka i systemy recyklingu – 50%. | Do końca 2010r. |
| Odpady wielkogabarytowe. | Wprowadzenie selektywnej zbiórki oraz ich recyklingu – 50%. | Do końca 2010r. |
| Osady z oczyszczalni ścieków. | Wprowadzenie systemu ich przeróbki poprzez kompostowanie i dalsze wykorzystanie lub unieszkodliwianie termiczne (współspalanie) w 50% | Do końca 2010r. |
| Zadania jakościowe |  | Horyzont czasowy |
| Odpady komunalne | Poprawić warunki higieniczne i organizacyjne w miejscach gromadzenia odpadów w systemie zbiorowym. | Do końca 2005r. |
| Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wysegregowaniem odpadów biodegradowalnych. | Zwiększyć regularność świadczonych usług w celu obsługi wszystkich objętych systemem mieszkańców. | Do końca 2010r. |
| Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów. | Rozszerzyć asortyment zbieranych wysegregowanych odpadów umożliwiających ich częściowe wykorzystanie | Do końca 2010r. |
| Odpady niebezpieczne | Rozszerzyć asortyment zbieranych wysegregowanych odpadów umożliwiających ich częściowe wykorzystanie | Do końca 2010r. |
| Odpady opakowaniowe . | Zmniejszyć ilość opakowań funkcjonujących w obrocie handlowym i podnieść wartość opakowań zwrotnych. | Do końca 2010r. |
| Odpady medyczne i weterynaryjne. | Doprowadzić do bezpiecznego postępowania z odpadami mogącymi stwarzać zagrożenie zakażenia. | Do końca 2010r. |
| Odpady elektryczne i elektroniczne, włącznie z lodówkami zawierającymi freon. | Rozszerzyć asortyment zbieranych wysegregowanych odpadów umożliwiających ich częściowe wykorzystanie |  |
| Wraki samochodowe i opony. | Rozszerzyć asortyment zbieranych wysegregowanych odpadów umożliwiających ich częściowe wykorzystanie. |  |
| Odpady z sektora budowlanego | Rozszerzyć asortyment zbieranych wysegregowanych odpadów umożliwiających ich częściowe wykorzystanie |  |
| Odpady wielkogabarytowe. | Rozszerzyć asortyment zbieranych wysegregowanych odpadów umożliwiających ich częściowe wykorzystanie |  |
| Osady z oczyszczalni ścieków. | Doprowadzić do bezpiecznego postępowania z odpadami mogącymi stwarzać zagrożenie zanieczyszczenia zanieczyszczenia gleb i wód oraz zakażenia. |  |

Zadania strategiczne planowane na poziomie gminy dotyczące ograniczenia ilości składowanych odpadów, objęcia zorganizowaną zbiórką wszystkich mieszkańców gminy, rozszerzenia asortymentu zbieranych selektywnie i przekazywanych  do odzysku i recyklingu odpadów,  uzyskania planowanych zgodnie z przepisami poziomów odzysku są zgodne z zadaniami planowanymi na poziomie powiatu inowrocławskiego.

Tabela 54 Harmonogram działań z zakresu gospodarki odpadami w gminie Janikowo

| Lp | Zadania | Rok |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Działania krótkoterminowe (harmonogram – tabela 56). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aktualizacja programu gospodarki odpadami. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zwiększenie asortymentu i ilości zbieranych selektywnie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych – uzyskanie planowanych poziomów odzysku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wspieranie finansowe i organizacyjne lokalnych kompostowni wykorzystujących odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych do kompostowni z terenów zabudowy zwartej i osiedlowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Udział w wojewódzkim programie likwidacji azbestu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wspieranie finansowe i organizacyjne akcji edukacyjnych poświęconych prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów, a także prawidłowemu postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bieżąca likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie gminy i zapobieganie powstawaniu nowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 8. Zadania planowane do realizacji w okresie do 4 lat

Tabela 55 Harmonogram działań z zakresu gospodarki odpadami w gminie Janikowo

| Lp | Zadanie | Rok |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 |  | 2006 | 2007 |  | 2008 |  |
| 1. | Objęcie 100 % mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Usprawnienie systemu ewidencji i kontroli wszystkich odpadów powstających na terenie gminy, kontrola zgodności wytwarzanych odpadów z wydanymi zezwoleniami. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w zakresie zadań własnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowań, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, objęcie selektywna zbiórką odpadów całego obszaru gminy i wszystkich gospodarstw domowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Systematyczna likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie gminy i zapobieganie powstawaniu nowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wspieranie finansowe i organizacyjne akcji edukacyjnych poświęconych prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów, a także prawidłowemu postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Przystąpienie do komunalnego związku celowego mającego zająć się organizacją gospodarki odpadami na terenie całego powiatu. |  |  |  |  |  |  |  |

# 9. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów

## 9.1. Dotychczasowe sposoby finansowania inwestycji związanych z gospodarką odpadami

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta i gminy Janikowo corocznie są planowane środki w budżecie gminy, w tym na sprzątanie miasta i niektórych terenów wiejskich, na organizację zbiórki odpadów z budynków komunalnych oraz na organizację segregacji odpadów i koszty utylizacji innych odpadów (padliny, odpadów niebezpiecznych).

Na zakup pojemników i worków do segregacji odpadów zostały zaplanowane środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2002 roku zarząd miasta złożył również wniosek o dofinansowanie zakupu pojemników do segregacji i organizacji samej akcji do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, wniosek został jednak odrzucony.

Budowa nowego wysypiska wspólnego dla gminy Janikowo i Pakość usytuowanego w miejscowości Giebnia gmina Pakość wraz ze stacją recyklingu a także rekultywacja starego wysypiska ukończona w 2002 r. pochłonęła środki w wysokości 1.375.000,00zł w całości sfinansowane długoterminową pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Tabela  56 Źródła finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Janikowo

| Lp. | Inwestycja | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budowa wysypiska w miejscowości Giebnia razem z rekultywacją starego | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu |
| 2 | Zakup pojemników i worków do segregacji odpadów | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska |

Źródło [ Informacje UM w Jankowie]

## 9.2. Sposoby i źródła finansowania planowanych inwestycji

Do podstawowych źródeł finansowania inwestycji proekologicznych związanych z gospodarką odpadami można zaliczyć środki:

- publiczne –np. pochodzące z budżetu państwa, miasta lub gminy lub pozabudżetowych instytucji publicznych,

- prywatne – pochodzące z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

- prywatno - publiczne- np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy,

Występujące najczęściej formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami  to:

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, konwersji długu wobec Finlandii, funduszu ISPA),

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy),

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

- leasing.

Obecnie istnieją także możliwości wykorzystania środków z funduszy strukturalnych UE w formie dotacji, sięgających dofinansowaniem 80% wszystkich kosztów poniesionych na realizację inwestycji.

### Fundusze strukturalne

#### Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, Działanie 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska”

Działanie ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Realizacja projektów powinna przyczynić się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa.

W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają pozytywny wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz są zgodne ze standardami w zakresie ochrony środowiska wymaganymi w Dyrektywach.

W ramach Działania realizowane będą projekty infrastrukturalne o wartości całkowitej od 1 mln euro do 10 mln euro (projekty o wartości całkowitej przekraczającej kwotę 10 mln euro dofinansowywane będą z Funduszu Spójności). Do realizacji w ramach Działania przewidziane są także projekty z zakresu zarządzania ochroną środowiska o minimalnej wartości całkowitej 500 tys. euro.

Rodzaje kwalifikujących się projektów

- organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu

- wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów; budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja "dzikich" składowisk)

- budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych

- rekultywacja i likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych

#### ZPORR, Priorytet 3 „Rozwój lokalny”, Działanie 3.1. „Obszary wiejskie”

W ramach Działania do realizacji przewiduje się projekty inwestycyjne zlokalizowane na obszarach wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców, wynikające z planów/programów rozwoju lokalnego przygotowanych w formule partnerstwa na poziomie gminnym, międzygminnym (np. przez związki gmin) lub powiatowym. Plany te powinny zawierać co najmniej: opis aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym planem, opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006, plan finansowy na lata 2004-2006.

Rodzaje kwalifikujących się projektów

- budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów (w tym rekultywacja bądź likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych)

- budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin

- likwidacja dzikich wysypisk

- kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym i wnioski z analizy

# oddziaływania projektu planu na środowisko

Plan gospodarki odpadami dla gminy Janikowo powstał jako realizacja zapisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami), która w rozdziale 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko została wykonana zgodnie z zapisem § 5 ust. 1, pkt 10 Rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2003 r. Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66,poz. 620).

Dokumentami nadrzędnymi wobec planu gospodarki odpadami dla gminy Janikowo jest powiatowy, wojewódzki i krajowy plan gospodarki odpadami (PPGO,WPGO, KPGO).

Projekt gminnego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Ponadto gospodarowanie odpadami regulują następujące ustawy:

- Ustawa – Prawo ochrony środowiska wprowadza zasady ogólne istotne z punktu widzenia gospodarki odpadami, takie jak : zasada zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości, zasada zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko, zasada przezorności, zasada ,,zanieczyszczający płaci”, zasada dostępu obywateli do informacji.

- Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. Stanowi podstawę do wydania Uchwały (regulaminu) w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.

- Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów, związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej.

Zgodnie z ustawą o odpadach, zarządzanie gospodarką odpadami powinno być prowadzone w oparciu o plany gospodarki odpadami, ujmujące wszystkie rodzaje odpadów.

Plan obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstające i przywożone na teren gminy, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady  opakowaniowe, wielkogabarytowe, budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady   medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

W 2003r z terenu gminy Janikowo  zebrano i składowano na składowisku w Giebni  3.522,26 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (dane szacunkowe). Stan ludności w gminie Janikowo na koniec 2003 r. wynosił 13.941 mieszkańców, stąd na jednego mieszkańca przypadało średnio 0,25 Mg odpadów.

Odpady zbierane selektywnie na terenie gminy Janikowo są wywożone na składowisku komunalne w Giebni, skąd po doczyszczeniu  są odbierane przez uprawnione firmy do odzysku. W 2003r. zebrano i przekazano do recyklingu 22.740 Mg szkła, 6.920 Mg makulatury i 6.120 Mg tworzyw sztucznych.

Odpady zebrane tylko z gospodarstw domowych (budynków mieszkalnych) przez PGKiM w Janikowie w 2003r: : na terenie miasta – 15.500 m3 (ok. 2.325 Mg), na terenie wsi – 1.400 m3 (ok. 210 Mg). Natomiast zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami (KPGO) wskaźnik nagromadzenia odpadów w gospodarstwach domowych wynosi: na terenach miejskich 224 kg/M/rok, na terenach wiejskich 116 kg/M/rok. Według tych wskaźników na terenie gminy Janikowo ilość tych odpadów wynosi razem 2.620 Mg, z tego w mieście -2.080 Mg, na wsi – 540 Mg. Skład morfologiczny: odpady organiczne – 36%, papier i tektura – 19%, szkło – 14 %, tworzywa sztuczne – 8%, metale – 4%, tekstylia – 4%, odpady mineralne i frakcja drobna – 15%.

Z uwagi na to, że na terenie gminy nie prowadzono badań dotyczących składu i masy poszczególnych rodzajów odpadów dane dotyczące ich ilości i morfologii oparto na danych szacunkowych i wskaźnikach KPGO.

W obiektach infrastruktury ( sklepy, zakłady usługowe i rzemieślnicze, szkoły, hotele, ośrodki wypoczynkowe, targowiska) wg. wskaźników KPGO powstaje rocznie 1.227 Mg odpadów komunalnych. Zgodnie z danymi PGKiM w 2003r. zebrano na terenie gminy w  1.320 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych powstałych w obiektach infrastruktury.

Według KPGO ilość wytwarzanych rocznie odpadów z utrzymania ogrodów, parków wynosi 111 Mg w mieście i 23 Mg na wsi ( wg. własnych danych szacunkowych ogółem 120 Mg/rok). Z oczyszczania ulic i placów powstaje rocznie 139 Mg odpadów ( wg.  własnych danych szacunkowych – 150 Mg/rok).

Ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych w 2003r. obliczono na podstawie współczynników wytwarzania odpadów na 1 mieszkańca i wynosi łącznie 1.098 Mg.

Ilość wytwarzanych na terenie gminy Janikowo odpadów wielkogabarytowych oszacowanych na podstawie współczynników KPGO wynosi: w mieście 20 kg/M/rok – 186 Mg/rok, na wsi – 15 kg/M/rok – 70 Mg/rok.

W 2003 r. na składowisko w Giebni przyjęto z terenu gminy Janikowo łącznie ok. 684 Mg zmieszanych odpadów z betonu i gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów innych niż wymienione w 17 01 06 (kod 17 01 07) oraz gleby i ziemi, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 01 (kod 17 05 04).

Biorąc pod uwagę liczbę ludności gminy Janikowo można oszacować, że na tym terenie może również powstać ok. 37 Mg/rok odpadów opon.

W sektorze gospodarczy największe ilości odpadów na terenie gminy Janikowo powstają w dwóch największych przedsiębiorstwach : w Janikowskich Zakładach Sodowych i w Cukrowni Janikowo. Ponad 75 % tych odpadów poddawanych jest odzyskowi. Zakłady te posiadają stosowne zezwolenia na wytwarzanie tych odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub zatwierdzone programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi posiada również 13 innych firm na terenie gminy.

Natomiast grupy odpadów niebezpiecznych powstające w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gminy Janikowo wyróżniono i oszacowano na podstawie Krajowego Planu Gospodarki odpadami : PCB (polichlorowane bifenyle), oleje odpadowe, baterie i akumulatory (4,32 Mg/rok), opady zawierające azbest, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (3,60 Mg/rok, lamp fluorescencyjnych – 1,80 Mg/rok, urządzenia zawierające freon – 1,08 Mg), wraki samochodowe, odpady medyczne (520 kg/rok) i weterynaryjne, zwierzęta padłe (28,2 Mg/rok). Unieszkodliwianie odpadów powstających w wyniku działalności służb medycznych  odbywa się w spalarni odpadów medycznych na terenie Publicznego Specjalistycznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu 	Unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych (brak danych dotyczących ilości) i zwierząt padłych  odbywa się w zakładzie zajmującym się utylizacją materiału szczególnego ryzyka i padłych zwierząt ,,Struga S.A.” w Jezuickiej Strudze (gmina Rojewo) . Pozostałe odpady niebezpieczne powstające  w gospodarstwach domowych kierowane są obecnie wraz ze strumieniem odpadów komunalnych na składowisko komunalne w m. Giebnia.

W latach 2001 – 2002, w celu uzyskania standardów europejskich w dziedzinie gospodarki odpadami gmina Janikowo współfinansowała (50%) budowę nowoczesnego wysypiska odpadów komunalnych dla gminy Janikowo i Pakość oraz rekultywację starego wysypiska na podstawie zawartego między gminami porozumienia.

Według oceny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wysypisko spełnia wszystkie wymogi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpiono również o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla wysypiska.

Na wysypisku w Giebni jest prowadzona również  zbiórka, doczyszczanie i sprzedaż do odzysku odpadów gromadzonych i zbieranych selektywnie na terenie gminy Janikowo i Pakość.

Ponadto na terenie gminy Janikowo są cztery przedsiębiorstwa posiadające stosowne zezwolenia i prowadzące odzysk odpadów: APS Lebster (odpady polipropylenowe, odpady gumy i tworzyw sztucznych), ZAPTECH (urządzenia elektryczne i elektroniczne, tworzywa i gumy), EKO -EURO (tworzywa sztuczne), LECHMET (tworzywa sztuczne, nośniki informacji). Działalność w zakresie zbiórki i transportu odpadów metali kolorowych, złomu żelaza i stali prowadzą na terenie gminy 22 firmy. Na zbiórkę i transport innych odpadów, w tym również pochodzenia przemysłowego i odpadów niebezpiecznych stosowne pozwolenia posiada 10 firm na terenie gminy Janikowo.

Zbiórką i transportem odpadów komunalnych w gminie Janikowo zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Janikowie, które spełnia wymagania określone w Uchwale Zarządu Gminy. Ponadto zezwolenie Burmistrza na zbiórkę i transport komunalnych odpadów płynnych posiada również Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  ,,TĘCZA” z Pakości oraz Przedsiębiorstwo Sanitrans z siedzibą w Białych Błotach.

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców posiadających pojemniki (podpisane umowy z PGKiM), liczbę mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych, mieszkań komunalnych i Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej korzystających z pojemników wielkogabarytowych, obliczono szacunkowy procent ludności objętej zorganizowaną zbiórką odpadów  w gminie Janikowo na      80 %.  Jednak pobieranie opłat tylko za pojemniki wystawione do wywozu (w indywidualnych gospodarstwach domowych) spowodowało, że ilość wywożonych odpadów z roku na rok zmniejsza się. Część właścicieli gospodarstw domowych i jednostek gospodarczych obniża sobie koszty usuwania odpadów paląc je w piecach lub  podrzucając je do pojemników zbiorczych rozstawionych w zabudowie wielorodzinnej, za które opłaty ponoszą wspólnoty mieszkaniowe. Powstają również  nowe dzikich wysypisk śmieci.

Sytuację w tym zakresie można zmienić jedynie poprzez przejęcie przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości pobierając zryczałtowaną opłatę za wykonanie przejętych obowiązków. Jest to jednak możliwe dopiero po przyjęciu przez Radę Gminy odpowiedniej uchwały podjętej na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w referendum gminnym.

W celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami i wywiązania się gminy z nałożonych przepisami obowiązków w 2002 r. rozpoczęto pierwszy etap selektywnej zbiórki i segregacji odpadów. W zabudowie jednorodzinnej odpady są zbierane w kolorowych workach wg. ustalonego harmonogramu, a w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach typu dzwon o poj. 2,5 m3 każdy ustawionych na terenie miasta w 20 punktach i na terenie wsi w 7 punktach (67 pojemników).

Odpady zbierane selektywnie są wywożone na składowisko komunalne w Giebni, w celu doczyszczenia i sprzedaży firmom zajmujących się ich odzyskiem. W 2003 r. w ten sposób zebrano z terenu gminy i sprzedano do recyklingu 22.740 kg szkła, 6.920 kg makulatury i 6.120 kg tworzyw sztucznych.

W najbliższych latach będą postępowały zmiany ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych pod wpływem następujących czynników: zmiany liczby ludności, zwiększenia konsumpcji w wyniku postępującego wzrostu gospodarczego, zwiększenia ilości zużywanych opakowań, zwiększenia ilości osadów ściekowych, zmiany przepisów prawa w dziedzinie gospodarowania odpadami, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, zmiana systemów ogrzewania z tradycyjnych (węglowych) na przyjazne środowisku (gazowe, olejowe, biopaliwa).

Prognozowane ilości odpadów komunalnych w gminie Janikowo wynoszą: w 2005 r. - 4.931 Mg, w 2010 r. - 5.569 Mg.

W celu zwiększenia ilości prawidłowo zbieranych i składowanych odpadów oraz skutecznego egzekwowania tego obowiązku należy zmienić obowiązujące w tym zakresie przepisy. W szczególności chodzi o możliwość przejęcia przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania odpadów, pobierając opłatę zryczałtowaną  za ich przejęcie, na podstawie uchwały Rady Gminy lub określenie minimalnej ilości odpadów, z których usunięcia właściciel musi się rozliczyć.

W zakresie selektywnej zbiórki odpadów bardzo ważnym zadaniem jest osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.  W tym celu należy przyjąć kompleksowy system gospodarki odpadami obejmujący wszystkie rodzaje odpadów komunalnych powstające na terenie gminy.

Jednym z  rozwiązań jest  przystąpienie do komunalnego związku celowego, który  może zająć się odpadami na terenie całego powiatu.

Zadania i cele  strategiczne planowane na poziomie gminy dotyczące ograniczenia ilości składowanych odpadów, objęcia zorganizowaną zbiórką wszystkich mieszkańców gminy, rozszerzenia asortymentu zbieranych selektywnie i przekazywanych do odzysku i recyklingu odpadów, uzyskania planowanych zgodnie z przepisami poziomów odzysku są zgodne z celami i zadaniami strategicznymi planowanymi na poziomie powiatu inowrocławskiego.

Niektóre zadania, a w szczególności dotyczące budowy instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów mogą być realizowane na poziomie powiatu lub województwa.

W Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami przedstawiono dwa scenariusze  rozwiązania problemu gospodarki odpadami w skali powiatu w oparciu o Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Inowrocław.

Przystępując do komunalnego związku celowego należy  zadbać o  wykorzystanie w projektowanym systemie zbiórki i zagospodarowania odpadów takich rozwiązań, które będą korzystne przede wszystkim dla mieszkańców gminy. Należy  w pełni wykorzystać istniejące na terenie gminy urządzenia oraz składowisko odpadów komunalnych w Giebni jako składnik nowoczesnego systemu zbiórki, segregacji i odzysku odpadów, a nie tylko jako składowisko balastu.

Najważniejszym zadaniem  będzie wybranie właściwego sposobu zarządzania i finansowania systemu gospodarowania odpadami, tak aby stanowił  element większego systemu działającego w ramach powiatu, województwa i kraju.

Na obecnym etapie planowania trudno jest zadeklarować wybór jednego systemu zarządzania z uwagi na ciągłe zmiany  przepisów oraz brak niezbędnych uzgodnień i negocjacji przy tworzeniu nowoczesnego systemu gospodarki odpadami.

Jednak już realizacja zadań i celów zawartych w niniejszym Planie przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie gminy Janikowo. Najważniejsze jest planowane objecie zorganizowaną zbiórką i transportem odpadów wszystkich mieszkańców gminy, rozszerzenie asortymentu zbieranych selektywnie odpadów i wyodrębnienie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych  w celu przekazania do utylizacji firmom posiadającym stosowne zezwolenia.  Jedynym zagrożeniem przy realizacji tego planu jest poprzestanie na wstępnym etapie postępowania z odpadami polegającym np. na magazynowaniu odpadów w punkcie przeładunkowym, na skutek utraty przepustowości przepływu odpadów, w przyjętym systemie gospodarki odpadami.

W zakresie odpadów powstających w sektorze gospodarczym problem jest rozwiązany w dużych przedsiębiorstwach (ponad 75 % zagospodarowanych odpadów), natomiast w małych i średnich firmach działających w dużym rozproszeniu  problemem są wytwarzane odpady niebezpieczne, które najczęściej usuwane są ze strumieniem odpadów komunalnych. Korzystnym zatem rozwiązaniem będzie zasada przyjmowania odpadów niebezpiecznych od małych i średnich podmiotów gospodarczych do Gminnego Punktu Zagospodarowania Odpadów Niebezpiecznych.

Poszczególne zadania i cele zaplanowane dla uzyskania obowiązujących poziomów odzysku  poszczególnych odpadów oraz zaproponowane rozwiązania zmierzające do ograniczenia ilości deponowanych odpadów w środowisku są zgodne z Polityką Ekologiczną Państwa, Planem Gospodarki Odpadami dla województwa kujawsko – pomorskiego oraz powiatu inowrocławskiego.

# 11. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

Ustawa o odpadach stanowi, że plan gospodarki odpadami powinien zawierać opis systemu: monitoringu i oceny wdrożenia zadań i celów. System monitoringu czyli baz danych o odpadach powinien być podstawowym źródłem informacji o odpadach wykorzystywanym przy opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji planów gospodarki odpadami.

Podstawowym celem systemów ewidencji i monitoringu jest określenie ilości odpadów na poszczególnych etapach systemu gospodarowania odpadami (od wytwórców do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów) oraz kontrola wytwórców odpadów i posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie magazynowania, zbierania i transportu odpadów. Zadaniem systemu monitoringu, kontroli i egzekwowania przepisów jest zapewnienie, aby wszystkie jednostki zobligowane do posiadania określonych zezwoleń czy pozwoleń rzeczywiście je posiadały i spełniały wszystkie warunki określone w tych decyzjach administracyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Burmistrz gminy ma obowiązek składania co 2 lata Radzie Gminy sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami. Pierwszy termin złożenia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami upływa 30 czerwca 2006 r.

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno obejmować:

- ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań,

- sprawozdanie z wykonanych zadań poza inwestycyjnych i inwestycyjnych,

- zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,

- sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

Sprawozdanie może zawierać informacje dotyczące zaistniałych zmian w aktach prawnych, założeniach podstawowych, planach wyższego rzędu, itp., co będzie powodować konieczność weryfikacji planu i jego aktualizację.

#### Weryfikacja i aktualizacja planu

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Ustawie o odpadach wymaga się, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Przed upływem tego okresu (prawdopodobnie przed datą 30 czerwca 2008 r.) należy dokonać weryfikacji, które z elementów planu muszą ulec ponownej aktualizacji i analizie, oraz należy zaktualizować cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe.

Do oceny realizacji zamierzonych celów będą przeprowadzane również sondaże wśród mieszkańców na terenie wsi i miasta, np. przy okazji odczytu wodomierzy przez pracowników PGKiM Janikowo.

Do monitoringu i oceny przebiegu segregacji odpadów w mieście można również wykorzystać system rozmieszczonych już kamer i miejscową telewizję kablową. Ponadto będą prowadzone wyrywkowe kontrole gospodarstw domowych, szczególnie w zabudowie jednorodzinnej, w zakresie wywiązywania się mieszkańców-właścicieli nieruchomości i zakładów pracy z przestrzegania uchwały o utrzymaniu czystości i porządku.  z przestrzegania uchwały o utrzymaniu czystości i porządku.

#### Wskaźniki monitorowania efektywności planu

Podstawowym elementem monitoringu planu gospodarki odpadami jest sprawozdawczość. Poniżej zostaną przedstawione podstawowe wskaźniki służące do oceny stopnia realizacji zadań określonych w planie.

Tabela  57  Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami

| Lp. | Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych/1 mieszkańca /rok | kg/M/rok |
| 2 | Udział odpadów z sektora komunalnego deponowanych na składowisku | % |
| 3 | Udział odpadów z sektora gospodarczego deponowanych na składowisku | % |
| 4 | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych/1 mieszkańca/rok | kg/M/rok |
| 5 | Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych1 mieszkańca/rok | kg/M/rok |
| 6 | Nakłady na gospodarkę odpadami (w tym inwestycyjne i pozainwestycyjne) | mln PLN/rok |
| 7 | Likwidacja dzikich składowisk | ilość i wielkość (powierzchnia, masa odpadów)/rok |
| Wskaźniki świadomości społecznej |  |  |
| 8 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg. oceny jakościowej | opis |
| 9 | Interwencje (wnioski) zgłaszane przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | ilość i rodzaj interwencji (opis) |
| 10 | Kampania edukacyjno – informacyjna | Ilość mieszkańców objętych kampanią i rodzaj kampanii |

Źródło [Opracowanie własne]

Tabela  58  Wskaźniki monitoringu realizacji Planu

| Lp. | Mierniki | Jednostka | Stan wyjściowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ludność objęta zorganizowanym wywozem odpadów | % | 80 |
| 2 | Ludność objęta selektywną zbiórką odpadów | % | 75 |
| 3 | Liczba „starych” składowisk odpadów | szt. | 0 |
| 4 | Liczba „dzikich” składowisk odpadów | szt. | 3 |
| 5 | Ilość surowców wtórnych poddanych recyklingowi | Mg | 35 |
| 6 | Ilość odpadów niebezpiecznych wyłączonych ze strumienia odpadów komunalnych | Mg | 0 |

Źródło [Opracowanie własne]

# Spis tabel

| 1 | Sumy opadów atmosferycznych (w mm) na terenie gminy Janikowo w okresie 07.2003r. – 06.2004r. | 17 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Temperatura powietrza w okresie 07.2003r. – 06.2004r. | 17 |
| 3 | Liczba mieszkańców gminy Janikowo w latach 2000-2003 | 17 |
| 4 | Zestawienie podmiotów gospodarczych wg grup branżowych na dzień 23.07.2004r. w gminie Janikowo | 18 |
| 5 | Głębokość odwiertów ujęcia wody pitnej Wierzejewice | 20 |
| 6 | Wydajność ujęć ujęcia wody pitnej Wierzejewice | 20 |
| 7 | Pozostałe ujęcia wód podziemnych w gminie Janikowo | 20 |
| 8 | Jakości wód podziemnych w latach 1998-2002 | 22 |
| 9 | Parametry Zbiornika Pakoskiego | 23 |
| 10 | Potrzeby wodne produkcji roślinnej w okresie wegetacyjnym | 26 |
| 11 | Klasy bonitacyjne gruntów ornych (łącznie z sadami) w gminie Janikowo | 30 |
| 12 | Klasy bonitacyjne użytków zielonych w gminie Janikowo | 30 |
| 13 | Zestawienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych wg miejsc ich występowania na terenie gminy Janikowo | 31 |
| 14 | Liczebność zwierzyny łownej w obwodzie Koła Łowieckiego Nr 60 | 32 |
| 15 | Obiekty zabytkowe na terenie gminy Janikowo | 34 |
| 16 | Ogródki działkowe Polskiego Związku Działkowców w gminie Janikowo | 35 |
| 17 | Powierzchnia lasów według miejscowości na terenie gminy Janikowo | 36 |
| 18 | Koła łowieckie gminy Janikowo | 37 |
| 19 | Emisja zanieczyszczeń z JZS do powietrza w roku 2003 | 38 |
| 20 | Ścieki JZS odprowadzane do Zbiornika Pakoskiego w roku 2003 | 40 |
| 21 | Dopuszczalne wskaźniki stężeń zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód lub do ziemi | 41 |
| 22 | Bilans ilościowo-jakościowy ścieków w gminie Janikowo | 42 |
| 23 | Wyniki pomiarów natężenia hałasu poza terenem hałasu JZS w porze nocnej (kwiecień 2004) | 44 |
| 24 | Zużycie wody na terenie gminy Janikowo w m3 | 48 |
| 25 | Liczba mieszkań w gminie Janikowo | 48 |
| 26 | Liczba budynków mieszkalnych w gminie Janikowo | 49 |
| 27 | Źródła biopaliw ciekłych i możliwości ich zastosowania | 52 |
| 28 | Planowane przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w gminie Janikowo | 57 |
| 29 | Dochody i wydatki gminy na ochronę środowiska gminy Janikowo [PLN] | 59 |
| 30 | Źródła finansowania wydatków na ochronę środowiska gminy Janikowo [PLN] | 60 |
| 31 | Wskaźniki monitoringu realizacji Programu | 67 |
| 32 | Zebrane i oddane do recyclingu odpady w kg w gminie Janikowo | 71 |
| 33 | Masa i struktura odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, powstająca na terenie gminy Janikowo w roku 2003 [Mg], opracowana metodą wskaźnikową zgodnie z założeniami przyjętymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. | 72 |
| 34 | Odpady komunalne z obiektów infrastruktury [MG/rok] | 72 |
| 35 | Ilość odpadów opakowaniowych w gminie w 2003r. | 74 |
| 36 | Odebrane odpady budowlane w 2003r. | 76 |
| 37 | Bilans odpadów pochodzenia przemysłowego w województwie kuj – pom. w 2000r. | 78 |
| 38 | Odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane w JZS Janikosoda SA | 79 |
| 39 | Odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane w Cukrowni Janikowo | 80 |
| 40 | Odpady niebezpieczne wytwarzane w APS LEBSTER | 83 |
| 41 | Odpady niebezpieczne wytwarzane w Cukrowni Janikowo | 84 |
| 42 | Odpady niebezpieczne wytwarzane w JZS Janikosoda SA | 84 |
| 43 | Pojemność i ocena składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Giebnia | 92 |
| 44 | Wykaz firm prowadzących na terenie gminy Janikowo działalność w zakresie zbierania, transportu i handlu odpadami metali kolorowych, złomu żelaza i stali | 95 |
| 45 | Wykaz firm zajmujących się zbiórką i transportem pozostałych odpadów na terenie gminy Janikowo | 96 |
| 46 | Ilość pojemników wykorzystywanych do selektywne zbiórki odpadów w gminie Janikowo | 100 |
| 47 | Wykaz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Janikowo | 101 |
| 48 | Prognozowane zmiany w ilości odpadów komunalnych na podstawie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i wg. wskaźników KPGO. | 103 |
| 49 | Poziomy odzysku i recyklingu akumulatorów w latach 2002-2006 | 107 |
| 50 | Roczne poziomy odzysku i recyklingu olejów odpadowych | 107 |
| 51 | Poziomy odzysku i recyklingu opakowań w latach 2002-2006 | 108 |
| 52 | Poziomy odzysku i recyklingu opon w latach 2002-2006 | 109 |
| 53 | Zadania na poziomie powiatu | 113 |
| 54 | Harmonogram działań z zakresu gospodarki odpadami w gminie Janikowo | 115 |
| 55 | Harmonogram działań z zakresu gospodarki odpadami w gminie Janikowo | 116 |
| 56 | Źródła finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Janikowo | 117 |
| 57 | Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami | 124 |
| 58 | Wskaźniki monitoringu realizacji Planu | 125 |

# Spis rysunków

- Zrzut ścieków Z JZS do Zbiornika Pakoskiego w latach 1993-2000		str. 41

- Klasyfikacja miast o warunkach dla budowy ciepłowni geotermalnych		str. 53

# Materiały źródłowe

- B. Przedwojski, Nawodnienia w świetle prawa, Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o., 2004

- Badania wody kąpieliska w Janikowie i Jeziora Pakoskiego – Północnego w okresie 1999-2001 wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Inowrocławiu

- Materiały z konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 15 lipca 2004r. „Produkty Regionalne-szanse i korzyści wynikające z ich rejestracji i promocji”

- Gminny Plan Gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Pakość, Bydgoszcz 2004

- Informacja Zakładu Klimatologii UKM w Toruniu dotycząca opadów atmosferycznych w mieście Jankowie

- Informacje dotyczące gminnego programu ochrony środowiska, Janikosoda, 10 sierpień 2004r.

- Informacje JZS o rodzajach i ilościach odpadów umieszczanych na składowisku odpadów na stawie nr 9 w 2003r.

- Informacje Referatu Ochrony Środowiska i Leśnictwa UM w Janikowie

- Informacje Sekcji Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy dotyczące gospodarki rybackiej na Zbiorniku Pakoskim

- Koncepcja gospodarki ściekowej dla Gminy Janikowo, Firma Projektowa „ekosan – projekt” s.c., Bydgoszcz 2001

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Załącznik do Uchwały nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002r. (poz. 159)

- Opinie i postawy mieszkańców gminy i miasta Janikowo wobec selektywnej zbiórki odpadów, UMK, Toruń 2004

- Informacje dotyczące stanu środowiska w sołectwach gminy na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród sołtysów gminy Janikowo

- P. Fiszer, Odpady niebezpieczne, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska WIOŚ w Krakowie, materiały z seminarium „Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie”

- Plan Finansowo – Rzeczowy na rok 2004  PGKiM sp. z o.o. w Janikowie

- Podstawowe informacje ze spisów powszechnych Gmina miejsko-wiejska Janikowo, Urząd statystyczny w Bydgoszczy, 2003

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011, Sierpień 2004

- Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Główna 14 w Janikowie – projekt termomodernizacji – audyt energetyczny budynku, maj 2003r.

- Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Giebni gm. Pakość, Biuro Projektowo – Consultingowe „EKOTER”, Bydgoszcz 2002

- Raport ekologiczny 2003, Janikosoda Ciech Grupa Kapitałowa, Warszawa 2004

- Raport roczny 2003, Janikosoda Ciech Grupa Kapitałowa, Warszawa 2004

- Składowisko odpadów innych  niż niebezpieczne i obojętne w m. Giebnia dla miasta i gminy Pakość i miasta i gminy Janikowo, Urząd Miasta i Gminy Pakość, Pakość 2002

- Sprawozdanie z działalności PGKiM Sp. z o.o. w Janikowie za okres 1.01.2003 do 31.12.2003, Janikowo marzec 2004

- St. Kaniszewski, Terminy i dawki nawadniania warzyw, Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o., 2004

- Strategia Rozwoju Energetyki odnawialnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2000

- Strategia Rozwoju Gminy Janikowo do 2010 roku, Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji IG UMK w Toruniu, Toruń 2000

- Studium Długofalowej Polityki Ekologicznej Gminy Janikowo, Kujawsko – pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999

- Wpływ na środowisko wodne odprowadzania do rz. Wisły ścieków z Inoworcławskich Zakładów Chemicznych – SODA MĄTWY i z Janikowskich Zakładów Sodowych – JANIKOSODA – dr hab. Inż. B. Osnulska-Mróz, dr H. Soszka, 2002

- Wykaz rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej na terenie gminy Referatu Działalności Gospodarczej UM w Jankowie

- Zestawienia PGKiM dotyczące gospodarki wodno - ściekowej gminy Janikowo

# Literatura

- A Jucherski, Oczyszczalnie ścieków bytowo gospodarczych w zagrodowych oczyszczalniach gruntowo i glebowo roślinnych na erenach górzystych, IBMiER, Warszawa 2000

- A. Lipiński, Elementy prawa ochrony środowiska, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2001

- B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Wybór przepisów, Wydawnictwo „Dom organizatora”, Toruń 2003

- E. Pyłka – Gutowska, Ekologia z ochroną środowiska, Wydawnictwo Oświata, Warszawa 1996

- Europejski dialog gmin wiejskich o ochronie środowiska, Związek Gmin Wiejskich RP, Poznań 2003

- G. Wójcik, K. Marciniak, Stosunki termiczne środkowej części Polski północnej w latach 1951 – 1970, Instytut Geografii Zakład Klimatologii, Toruń 1987

- G. Wójcik, W. Tomaszewski, Opady atmosferyczne w środkowej części Polski północnej w latach 1951 – 1970, Instytut Geografii Zakład Klimatologii, Toruń 1987

- H. Grobelska, Zbiornik Pakoski, Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie, Toruń 2001

- H. Lorenc, Zasoby wiatru w Polsce, ImiGW, Warszawa 1992

- M. Sinkiewicz pod red. W. Niewiarowskiego, Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski północnej, Toruń 1998

- P. Kowalczak, Hierarchia potrzeb obszarowych małej retencji dla województwa zachodnio – pomorskiego, IMiGW, Warszawa 2002

- pod red. R. Dysarza, Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju Gminy, Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Ochrony Środowiska, Bydgoszcz 2001

- pod red. w. Góreckiego, Atlas zasobów energii geotermalnej na Niżu Polskim, Kraków 1995

- Raport o stanie środowiska woj. Kujawsko – pomorskiego w 2002 roku, Inspekcja Ochrony Środowiska WIOŚ w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003

- red. A. Przystalski, Przyroda województwa Kojawsko – Pomorskiego, Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Wojewódzki Konsrwator Przyrody, Bydgoszcz 2001

- pod. red. A. Grzybek, Wierzba energetyczna. Uprawa i technologie przetwarzania, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2004

- Sz. Mrugała, Opady atmosferyczne o normalnej i anomalnej wysokości na obszarze polski (1951-1990), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001

- K. A. Dreszer, R. Michałek, A. Roszkowski, Energia odnawialna – możliwości jej pozyskiwania i wykorzystania w rolnictwie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków-Lublin-Warszawa 2003

- Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. Województwo Kujawsko – Pomorskie 2002. GUS , Bydgoszcz 2003

- Z. Bredna, Deficyt wody – główna bariera wzrostu produkcji rolnej w województwie włocławskim, Przegląd Geograficzny 1997

- Zadania gmin i powiatów w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003

- J. Waga, Flora Polski Jawnokwiatowych rodzajów, Warszawa 1848

- K. Żmuda, Pozyskiwanie energii z biomasy, Czysta energia nr 10 (26) 2003r., str. 18-19

- P. Gradziuk, Ogień ze słomy, Rolniczy Przeglą Techniczny nr 10 (19) wrzesień 2000, str. 32-34

- I. Tałałaj, Monitoring składowisk odpadów – regulacje polskie i unijne, Przegląd Komunalny 6 (141) 2003r., str. 40-41

- G. Roczek, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Produktu Regionalnego i Lokalnego, Informator Rolniczy Nr 5, 2004r.

- A. Mozer, LEADER+ już wkrótce dostępny dla polskiej wsi, AGRO SERWIS nr 18 (297) 2004, str. 51,65

- E Zakrzewska, Wsparcie dla gospodarstw ekologicznych, Informator Rolniczy Nr 5, 2004, s. 21-23.

- H. Grobelska, Jezioro czy sztuczny zbiornik pakoski, Gospodarka wodna nr 9/2002, str. 372-375

- Z. Świgoń, Ochrona wód w Polsce w 2001 roku, Przegląd Komunalny 2 (137) 2003r.

# Załączniki

- Schemat pracy Zbiornika Pakoskiego – stan wody na ZP w latach 1975-2003

- Wieloletni Plan inwestycyjny Gminy i Miasta Janikowo na lata 2004 – 2006

- Mapa sozologiczna

- Mapa istniejących i planowanych form ochrony przyrody w gm. Janikowo

- Katalog odpadów

- Schemat przepływu odpadów i rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów